UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Anno 2000/2001

# FISICA TECNICA

Docente Prof. Ing. Angelo Farina

Studente :Zicari Gianluca matr.117877

# ESERCIZI SULLA FLUIDODINAMICA

Introduzione

In questa tesina verranno analizzati alcuni tipi di esercizi sulla fluidodinamica (molti di questi sono stati temi d’esame relativi ad appelli precedenti) allo scopo di rendere più  chiare tutte le problematiche in cui si incorre quando ci si trova a dover affrontare questi tipi di problemi. In particolare verrà messo in evidenza come in alcuni esercizi  il calcolo di determinate variabili sarà reso possibile soltanto ricorrendo ad una metodologia per “tentativi”, ma tutto apparirà più chiaro analizzando gli esempi proposti di seguito.

ESERCIZIO N.1

Si consideri un serbatoio di forma cilindrica contenente dell’acqua fino ad un livello pari a H. Supponendo che, sul fondo di esso vi sia un foro circolare (tale da introdurre unβ=0.5) il cui diametro è pari ad un ventesimo di quello del serbatoio ( per cui l’acqua comincia a fuoriuscire), si chiede di determinare il tempo τ necessario per il completo svuotamento del serbatoio .

ANALISI:

Come è ben evidenziato dal disegno è innanzitutto necessario scegliere opportunamente le sezioni  cui riferirsi . Indicheremo con:

- sezione al pelo libero

- sezione allo sbocco

Si osserva che, essendoci un foro alla base del serbatoio, l’acqua comincerà a fuoriuscire da esso variando  continuamente il suo livello. Tale diminuzione di quota (considerando l’asse y crescente verso l’alto), comporterà una conseguente diminuzione dell’energia potenziale. Per cui, preso ad esempio come posizione iniziale del pelo libero la quota z1=h e posizione finale allo sbocco la quota z2=0, si avrà chiaramente una variazione di quota negativa.

Applicando l’equazione di Bernoulli avremo che:

W22−W122+gz2−z1+P2−P1ρ+R=0          (1)

Con le osservazioni appena fatte, avremo che z2-z1=-h dove h rappresenta la posizione generica del pelo libero in un certo istante di tempo.

Potremo quindi riscrivere la 1) nel seguente modo:

W22−W122−gh+P2−P1ρ+R=0                          (2)

Un ulteriore osservazione che è lecito fare ai fini di semplificare ulteriormente l’espressione ( 2)  è la seguente:

- la pressione P1 al pelo libero e quella P2 allo sbocco coincidono esattamente con la pressione atmosferica (P0=1 bar), per cui la loro differenza è esattamente nulla.

Quindi scriveremo la 2)  nel seguente modo:

W22−W122−gh+R=0                      (3)

in cui  R=β⋅W222

rappresenta le perdite di carico concentrate.

Pertanto scriveremo :

W22−W122−gh+βW222=0            (4)

Le incognite in questa equazione sono rappresentate da W1 e W2, ma in realtà il liquido è inizialmente fermo per cui W1=0.

La  (4)  allora diventa:

W222−gh+β⋅W222=0                       (5)

nella sola incognita W2, da cui attraverso semplici passaggi algebrici è possibile esplicitarla come segue:

W2=2gh1+β                                  (6)

Osservazione: la velocità cala con la radice quadrata del livello di liquido raggiunto nel serbatoio (che cala anch’esso!).

Il nostro scopo è quello di valutare la quantità di liquido ∂Vche nel tempo ∂τ attraversa la superficie del foro.

Ricordando che:

- ∂V=W2⋅Α⋅∂τ

- Α=π⋅d24

- W2=2gh1+β

otteniamo ⇒ ∂V=2gh1+β⋅π⋅d24⋅∂τ             (7)

Ma chi è ∂V?

∂V è l’abbassamento del pelo libero (dimensionalmente è un volume) ed è uguale a:

∂V=π⋅D24⋅−∂h                                            (8)

Uguagliando le due espressioni:

π⋅D24⋅−∂h=2gh1+β⋅π⋅d24⋅∂τ                   (9)

segue -∂h=d2D22gh1+β⋅∂τ                        (10)

Essendo h la posizione generica del pelo libero, i cui estremi variano tra H e 0, integrando la 10) otteniamo:

H0−∂h=0τd2D2⋅2gh1+β⋅∂τ

segue H0−h−12⋅∂h=d2D22g1+β⋅0τ∂τ

segue −2h−12|H0=d2D22g1+β⋅τ

segue 2H12=d2D2⋅2g1+β⋅τ

segue2⋅H=d2D2⋅2g1+β⋅τ

da cui il tempo di svuotamento sarà uguale a:

τ=2H⋅D2d2⋅1+β2g=4D⋅H⋅(1+β)d⋅2g

ESERCIZIO N.2

Anche in questo esercizio ( che è una variante a quello precedente) scegliamo come sezione n.1 quella al pelo libero e sezione n.2 quella allo sbocco del condotto. Varranno inoltre le stesse considerazioni fatte in precedenza per quanto concerne  le pressioni ( P1=P2=P0), e la velocità al pelo libero (W10). Allo stesso modo avremo una variazione di quota del liquido negativa, poiché il serbatoio si sta svuotando. Ma allora cos’è che cambia?

Come si può vedere dal disegno, adesso è collegato al serbatoio , un condotto di diametro nettamente inferiore e abbastanza lungo, tale da dover considerare non solo le perdite concentrate, ,ma anche quelle distribuite.

Scriviamo l’equazione del bilancio dell’energia:

W222−H+L⋅g+P2−P1ρ+β⋅W222+ζ⋅Ld⋅W222=0           (11)

Osservazione: il secondo membro è nullo poiché non vi sono pompe o altre fonti di energia in grado di compiere lavoro sul sistema.

Dalla (11) tenendo conto che P2-P1=0, attraverso alcuni passaggi algebrici si giunge ad esplicitare la W2 come:

W2=2gH+L1+β+ζLD                                 (12)

Mettiamoci nell’ipotesi di considerare un condotto molto lungo per cui si abbia :

L>>H

Prendiamo un valore medio del tipo:

L+H2

Per cui la  (12) diventa:

W2=2gL+H21+β+ζLD                                 (13)

Dalla  (13)  osserviamo che la velocità dipende da ζ, ma :

ζ=ζRe e  Re=W2⋅dυ

Quindi non conoscendo ζ non possiamo trovare la velocità W2.

..e allora come facciamo?

In questi casi si ipotizza ad esempio una velocità di primo tentativo che indicheremo con W2.

Considerando ad esempio un condotto lungo L=30m e un serbatoio alto H=6m con i rispettivi diametri di  d= 0.06m e D=2m, per cui:

L+H2=33m

Per la determinazione della velocità di primo tentativo W2 trascuriamo le perdite di carico distribuite, cioè trascuriamo il termine ζLD.

Per cui la  (3)  diventa:

W2=2gH2+L1+β=2⋅9.81⋅331+0.5=20.77ms                 (14)

Da ciò calcoleremo il numero di Reynolds Re:

Re=W2⋅dυ=20.77⋅0.0510−6=1038500=1.0385⋅106

Conoscendo il numero di Reynolds e considerando il tubo “liscio” per mezzo del diagramma di “Moody” (riportato di sopra) è possibile ricavare ζ.

Infatti si trova :ζ=0.0117

Inserendo tale valore nell’espressione (13)  si ottiene:

W2∗=2gL+H21+β+ζLd=2⋅9.81⋅62+301+0.5+0.0117⋅300.05=8.7ms          (15)

da cui :

Re∗=W2∗⋅dυ=8.7⋅0.0510−6=435000=4.35⋅105

Consultando nuovamente il diagramma di Moody, troveremo: ζ∗=0.0135

da cui :

W2∗=2gL+H21+β+ζ∗Ld=2⋅9.81⋅62+301+0.5+0.0135⋅300.05=8.21ms

Andando avanti con le iterazioni troveremo valori di velocità sempre più vicini tra loro. Cioè:

W2∗=8.21ms⇒Re∗=410000⇒ζ∗=0.0139⇒W2∗∗=8.11ms..e cosi via..

Si osserva che lo scarto tra le due velocità è minimo (al di sotto del 5%), per cui è  ragionevole considerare un valore medio di velocità: W2=8ms

Per  calcolare il tempo necessario allo svuotamento del condotto adotteremo la formula utilizzata per l’esercizio precedente con la semplice variante di considerare in più le perdite di carico distribuite.

Per  cui : τ=2H⋅D2d2⋅1+β+ζ⋅Ld2g

Osservazione: Avremmo potuto trovare il tempo di svuotamento come il rapporto tra il volume del serbatoio e la sua portata :

τ=VserbV   in cui :

V=W2⋅π⋅D24   e        Vserb=π⋅D24⋅h

ESERCIZIO N.3

Da un aereo è lasciata cadere una pallina (la cui forma è per semplicità approssimata con quella di una sfera) di diametro D=0.05m e massa M=1kg.

Si calcoli la velocità raggiunta dalla pallina.

Disegno:

Dati:

D=0.05m

Taria=20°C

A tale temperatura :

→υaria=15⋅10−6⋅m2s (viscosità cinem. dell’aria⇒dato tabulato)

→ρaria=1.15kgm3  (densità volum. dell’aria⇒ dato tabulato)

Risoluzione:

Si consideri la pallina inizialmente ferma.

Quando essa è lasciata cadere verso il basso, in teoria la sua velocità dovrebbe tendere all’infinito. In realtà però, la velocità di caduta assume da un certo istante in poi un valore pressoché costante. Tutto ciò dipende strettamente dal fatto che la resistenza fluidodinamica si oppone alla forza peso. La pallina raggiungerà la sua velocità limite quando le due forze saranno esattamente bilanciate, ossia quando la resistenza dell’aria avrà eguagliato il peso della pallina.

Le due forze in questione possono essere espresse secondo le seguenti relazioni:

P=M⋅g                                                                  (16)

FR=12⋅CR⋅ρaria⋅Af⋅uc22                                  (17)

in cui:

CR=coefficiente di resistenza  fluidodinamica

Af=area frontale

uc=velocità di caduta

Uguagliando le due espressioni otteniamo :

M⋅g=12⋅CR⋅ρaria⋅Af⋅uc22=9.81N                  (18)

dalla quale  ricaviamo la velocità :

uc=2⋅M⋅gCR⋅ρaria⋅Af=2⋅M⋅gCR⋅ρaria⋅π⋅D24           (19)

Andando a sostituire i valori :

uc=2⋅1⋅9.8CR⋅1.15⋅π⋅0.0524=8684CR

Come si può osservare abbiamo ottenuto la velocità (che è realmente la nostra incognita) in funzione del numero di Reynolds che dipende a sua volta dalla velocità! E allora??

Allora bisogna (anche qui) procedere per tentativi. Dal momento che non si ha la più pallida idea di che valore attribuire  alla velocità, consideriamo un coefficiente di resistenza di primo tentativo:

CR=1

Sotto tale ipotesi avremo che la velocità di primo tentativo risulta essere uguale a :

uc=8684CR=86841=93.2ms           (20)

E' possibile trovare Re dato da :

Re=uc⋅Dυaria=93.2⋅0.0515⋅10−6=310000=3.1⋅105

Con l’ausilio del grafico mostrato nella pagina seguente (fig 12.20 ) in cui riporteremo sull’asse delle ascisse il numero di Reynolds e su quello delle ordinate il coefficiente di resistenza valido per una superficie sferica, troveremo:

CR=0.35

Da cui :

uc=86840.35=157ms

Notiamo di aver trovato dei valori di velocità elevati, questo perché abbiamo considerato una massa M=1kg abbastanza irragionevole (se trattasi di una pallina!).

Se ripetiamo l’esercizio con una massa ridotta pari a M=0.01kg avremo:

uc=2⋅M⋅gCR⋅ρaria⋅AfCR=1uc=2⋅0.01⋅9.81⋅1.15⋅π⋅0.0524=86.84=9.32ms

a cui corrisponde : Re=uc⋅Dυ=9.32⋅0.0515⋅10−6=31000

Osservando nuovamente il grafico (riportato di sopra) troviamo:

CR∗=0.45⇒ uc∗=86.840.45=13.89ms

Facendo un ulteriore iterazione otteniamo :

Re∗=uc∗⋅Dυ=13.89⋅0.0515⋅10−6=46300⇒CR∗∗=0.47⇒

uc∗=86.840.47=13.6ms

Noto che lo scostamento tra uc∗ e uc∗ è nettamente inferiore al 5%. Quindi potremo fermarci con le iterazioni (anche perché nei temi d’esame è di solito ammessa una tolleranza ragionevolmente più alta per questi tipi di esercizi).

ESERCIZIO N.4

Determinare lo sforzo di taglio esercitato dal vento alla base del palo di una linea telefonica, supponendo che esso soffi ortogonalmente alla linea stessa.

Disegno:

Dati:

lunghezza del cavo telefonico: L=20m

diametro del cavo telefonico: d=0.01m

diametro del palo di sostegno: D=0.1m

altezza del palo di sostegno: H=10m

temperatura dell’aria: T=20°C

viscosità cinematica dell’aria (a T=20°C): υaria=15⋅10−6m2s

velocità del vento: u∞=6ms

Risoluzione:

Lo sforzo di taglio alla base del palo è dato da due contributi :

- forza che agisce sul cavo

- forza che agisce sul palo stesso

Quindi, lo sforzo di taglio sarà uguale  a:

FT=Fcavo+Fpalo                                     (21)

in cui:

Fcavo=12⋅CR,cavo⋅ρaria⋅d⋅L⋅u∞2            (22)

Fpalo=12⋅CR,palo⋅ρaria⋅D⋅H⋅u∞2          (23)

Osservazione:

Af,cavo=L⋅d     area frontale  del cavo

Af,palo=H⋅D    area frontale del palo

Sostituendo la 21)  e la  22)  nella  20)  avremo :

FT=12⋅ρaria⋅u∞2⋅CR,cavo⋅L⋅d+CR,palo⋅H⋅D            (24)

In questa equazione le uniche incognite sono CR,cavo e CR,palo ,le quali sono espresse in funzioni del numero di Reynolds per mezzo del

seguente grafico (fig 12.17) valido per una sup.cilindrica:

Determiniamo quindi, prima :

Recavo=u∞⋅dυaria=6⋅0.0115⋅10−6=4000=4⋅103

Repalo=u∞⋅Dυaria=6⋅0.115⋅10−6=40000=4⋅104

da cui con l’ausilio del grafico riportato di sopra ricaviamo :

CR,cavo=1

CR,palo=1.2

Andando a sostituire tali valori nell’espressione (24) avremo:

FT=12⋅1.15⋅62⋅1⋅20⋅0.01+1.2⋅10⋅0.1=28.98N

Osservazione: abbiamo trovato uno sforzo alla base del palo decisamente basso. Questo perché  abbiamo comunque considerato una velocità abbastanza modesta.

ESERCIZIO N.5

Si consideri un condotto (come in figura) alimentato da una pompa, in cui scorre dell’acqua. Calcolare :

- prevalenza della pompa (espressa in bar): ΔP=?

- potenza della pompa (espressa in watt): P=?

Dati:

diametro del condotto: D=0.05m

lunghezza del condotto: L=50m

portata in massa dell’acqua: M=0.2kgs

Soluzione:

Questo esercizio può essere  svolto in diversi modi. Il modo più semplice è quello di scegliere opportunamente le sezioni.

Considerando l’equazione del bilancio dell’energia :

W22−W122+gz2−z1+P2−P1ρ+R=−l=ΔPρ              (25)

Può essere ad esempio una notevole semplificazione scegliere le sezioni 1 e 2 coincidenti, ma considerando la seconda dopo aver fatto un giro completo di tutto il condotto.

Sotto tale ipotesi, la (25) può essere scritta in maniera estremamente semplificata nel seguente modo:

R=−l=ΔPρ                                 (26)

considerando il fatto che:

W1=W2  poiché siamo in regime stazionario

z1=z2     derivante dalla natura geometrica del condotto

P1=P2    poiché le sezioni coincidono

Ma chi è R?

R=ζ⋅LD⋅W22+4β⋅W22              (27)

e tiene conto degli effetti dissipativi dovute alle perdite di carico concentrate e distribuite.

Osservazione:

Nell’espressione (27) appare nel secondo addendo un “4” dovuto al fatto che il condotto presenta 4 gomiti.

Esplicitiamo ora il valore della velocità del fluido. Essendo dall’equazione di continuità:

M=W⋅ρacqua⋅π⋅D24   quindi W=4⋅Mρaria⋅π⋅D2

→ W=4⋅0.21000⋅π⋅0.052=0.1ms

Nota la velocità, possiamo determinare il numero di Reynolds:

Re=W⋅Dυacqua=0.1⋅0.0510−6=5000

Consultando il diagramma di Moody (riportato nelle pagine precedenti) e considerando il tubo liscio,  otteniamo:

ζ=0.035

Per cui la (27)  diventa:

R=0.035⋅500.05⋅0.122+4⋅0.5⋅0.122=0.185m2s2

La prevalenza della pompa sarà quindi uguale a:

ΔP=ρacqua⋅R=1000⋅0.185=185Pa               (28)

ma è richiesta la prevalenza della pompa espressa in bar.

Osservando che:

1bar≃105Pa

Allora:

ΔP=0.00185 bar

Resta da determinare la potenza della pompa:

Ppompa=ΔP⋅M=0.185⋅0.2=0.037 W           (29)

Osservazione:

Notiamo come per avere la potenza espressa in watt è necessario che la prevalenza della pompa sia espressa in m2s2

Cioè dimensionalmente:

PW=ΔPm2s2⋅Mkgs=N⋅ms=Js=W

come volevasi dimostrare.