# Esame di Acustica Applicata del 13/02/2015

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1 - Esercizio (tolleranza +/- 0.5 dB)

Un operaio svolge le seguenti mansioni durante la sua giornata di lavoro a tempo ridotto (tot. 6h):

- 1h pressa, Leq = 80+F dB(A)

- 2h vaglio, Leq = 75+E dB(A)

- 0.5h smerigliatrice, Leq = 95+D dB(A)

- 0.5h pausa panino, Leq = 70+C dB(A)

- 2h spostamento materiali, Leq=83 dB(A)

Determinare le seguenti quantità:

- Livello sonoro equivalente su 6h		                                      dB(A)       5 punti

- Livello di esposizione personale                    	              	  dB(A)       5 punti

Al fine di ricondurre il Lep entro il limite di 85 dB(A), si prevede che durante l’uso della smerigliatrice l’operaio venga obbligato ad utilizzare un DPI (cuffie, tappi), in modo da ridurre la rumorosità percepita. Determinare il valore minimo di attenuazione L fornita da tale DPI al fine di ricondurre il valore di Lep al valore limite di 85 dB(A).

- Attenuazione minima L  del DPI		                	 dB(A)        5 punti

2 – Domandine (3 punti cadauna)

1.	Calcolare il valore in dB di una pressione sonora di 1 Pa:	_________ dB

2.	Se due livelli sonori sono pari a 10*F dB e 10*F + 2 dB, quanto vale la loro somma? 	_________ dB

3.	Convertire in dB(A) un livello sonoro di 80+F dB a 100 Hz	_________ dB(A)

4.	Di quanto cala il livello sonoro allontanandosi da 50m a 100m da una strada?	_________ dB

5.	Che formula esprime il potere fonoisolante R in funzione della massa di una parete  (kg/m2)?

R= ________________

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: