# Esame di Acustica Applicata del 27/07/2012 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – (tolleranza +/- 0.5 dB, +/- 5%)

Lungo una ferrovia posta a breve distanza (25m) da una abitazione, transitano, nel periodo notturno, n. 12 treni passeggeri e n. 20 treni merci. Noto il valore di SEL (livello di singolo evento) prodotto dal passaggio di un treno di ciascun tipo presso l’abitazione, determinare il SEL complessivo di tutti i transiti ed il livello equivalente del rumore nell’intero periodo notturno.

Determinare infine a che distanza dalla ferrovia dovrebbe trovarsi l’abitazione affinchè il livello equivalente notturno diventi pari a 60.0 dB(A).

| SEL di un treno passeggeri | SEL1 = 90 + 0.2*BC = dB(A) |
| --- | --- |
| SEL di un treno merci | SEL2 = 98 + 0.2*DE = dB(A) |

- SEL complessivo			                 	dB(A)	       		(3 punti)

- Livello equivalente notturno                          	dB(A)		       	(3 punti)

- Nuova distanza d’		                          	m		       	(3 punti)

2° Esercizio – (tolleranza +/- 0.5 dB, +/- 5%)

Una sorgente di rumore incoerente in banda larga, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 90+C dB. Essa è situata entro un ambiente semiriverberante Sabiniano, avente un volume pari a 400+20·B m3, con superficie interna pari a 350+20·E m2, che ha coeff. di assorbimento pari a 0.2 + EF/200. Trovare il tempo di riverberazione ed il livello sonoro in un punto posto entro l’ambiente, e distante 5m dalla sorgente.

- Tempo di riverberazione		                 	s	       		(3 punti)

- Livello complessivo lineare                          	dB		       	(3 punti)

3° Esercizio – (tolleranza +/- 0.5 dBA)

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L.L. n. 277/91, di un lavoratore che è soggetto ai seguenti livelli equivalenti nei corrispondenti periodi di tempo, nell'arco di una giornata lavorativa:

| Periodo | 2 h | 3 h | 1 h | 0.5 h | 2 h | 1.5 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq (dBA) | 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E | 70 + F |

Livello Equivalente						dB(A)       	(3 punti)

Livello di Esposizione Personale 				dB(A)         	(3 punti)

4° Esercizio – (tolleranza +/- 0.5 dB)

Si è misurato lo spettro del rumore prodotto da un macchinario in 8 bande d’ottava (da 63 Hz a 8000 Hz). I valori misurati, in dB,  sono pari rispettivamente a:

| 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84+D | 85 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F | 67+C |

Trovare il valore complessivo in dB-LIN ed in dB(A), e calcolare il livello sonoro complessivo in dB(A) se i livelli delle 3 bande a frequenza più elevata venissero ridotti di 3 dB:

- Livello complessivo lineare                                       	     dB       	(3 punti)

- Livello complessivo pond. “A”                                  	     dB(A)        	(3 punti)

- Livello complessivo pond. “A”  ridotto                                 dB(A)         (3 punti)