# Esame di Applied Acoustics del 28/11/2014 - 1

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello di potenza sonora di un sorgente di rumore in banda larga, posta all’aperto su un piano riflettente, attorno a cui viene misurato il livello di intensità sonora sulle 5 facce di una superficie parallelepipeda (m 4x3x2).

| Area faccia | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E |

Livello medio di intensità sonora	Li				dB(A)

Livello di Potenza Sonora	 	Lw				dB(A)

2° Esercizio – Acustica – (tolleranza 5% - 1 dB)

Due sorgenti sonore poste in campo libero hanno lo stesso livello di potenza sonora, pari a 120+C dB. La prima è una sorgente puntiforme omnidirezionale, la seconda un segmento lungo L=100+EF m facente parte di una sorgente lineare infinita. Determinare la distanza, misurata in direzione perpendicolare alla sorgente lineare, alla quale si pareggia il livello sonoro da essa prodotto con quello della sorgente puntiforme (ipotizzata alla stessa distanza).

- Distanza							m	       		(3 punti)

- Livello sonoro							dB	         		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: