# Esame di Acustica Applicata del 22/6/2012 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio 1 (tolleranza +/- 0.5 dB)

R

S

10+A

B+10/1

Una sorgente omnidirezionale è piazzata ad un a certa altezza (1+B/10 m) sopra un piano perfettamente riflettente (=0). Il Livello di Potenza Lw è pari a 100+D dB.

Un microfono è situato ad una distanza (in orizzontale) di 10+A m, e ad una altezza di C+5m al di sopra del piano riflettente.

Determinare il livello di pressione sonora al microfono, sia quando il suono riflesso si somma in modo incoerente con il suono diretto, sia quando la somma avviene in modo coerente, valutando in questo caso i valori massimo e minimo del livello di pressione sonora che vengono raggiunti allorchè i due segnali sono perfettamente in fase e perfettamente in opposizione di fase.

- Total SPL (incoherent) (*)		                 	dB       		(5 points)

- Total SPL (coherent , in phase)    		                    	dB	       	(5 points)

- Total SPL (coherent , out of phase)    		            dB	       	(5 points)

Esercizio 2 (tolleranza +/- 0.5 dB, +/- 5% sulla distanza)

All’interno di un ambiente chiuso, con volume V= 500+EF m3 opera una sorgente sonora con spettro del livello di potenza noto in bande d’ottava. Anche il valore del tempo di riverbero T30, è noto in bande d’ottava. Determinare il livello complessivo di pressione sonora del campo riverberante, in dB, ed il livello complessivo ponderato “A”, in dB(A).

Determinare infine la distanza critica a 1000 Hz, ipotizzando che la direttività della sorgente sia Q=2.

| freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LW (dB) | 84+F | 80+E | 75+D | 70+C | 70+B | 70+A |
| T30 (s) | 5-F/5 | 4-E/8 | 3-D/10 | 3-C/10 | 2-B/10 | 2-A/10 |

- Livello compl. di pressione sonora                 		dB       		(5 points)

- Livello compl. ponderato “A”     		                    	dB(A)	       	(5 points)

- Distanza critica a 1000 Hz  (*)   		                    	m	       	(5 points)

# Esame di Acustica Applicata del 22/6/2012 – Tecniche della prevenzione

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio 1

Effettuare la somma dei seguenti tre livelli sonori:

Lp1 = 86+D dB			Lp2 = 84+E dB			Lp3 = 80+F dB

- Lp totale					                 	dB       		(8 punti)

Esercizio 2

Determinare il livello equivalente ed il LEP nel caso del profilo temporale di seguito illustrato

Lp (dB)

Tempo (h)

3h

1h

85+C dB

75+D dB

80+E dB

2h

- Livello equivalente Leq					dB       		(8 punti)

- Livello di esposiz. Perosnale Lep				dB       		(5 punti)

Esercizio 3

Determinare la riduzione di livello sonoro che si verifica, in caso di sorgente puntiforme omnidirezionale, campo libero sferico, allontanandosi dalla stessa dalla distanza iniziale:

d1=  50+F m alla distanza finale

d2=100+E m

- Riduzione di livello sonoro				dB       		(9 punti)

# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 22/6/2012

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio sui transitori termici

In una acciaieria viene prodotto per trafilatura tondino di acciaio del diametro di mm 20+F.

Le proprietà dell’acciaio sono:

-  = 7650 	kg/m3

-  = 70+E 	W/mK

- cp = 500+F 	J/kgK

La trafila ha una produzione di 50+E m/min.

Il tondino esce dalla trafila ad una temperatura di 600 + (D*10) °C. Esso viene raffreddato mediante ventilatori, che soffiano l’aria a temperatura ambiente (Tinf = 20+C °C) contro il tondino con una velocità di 10+F m/s.

Determinare la lunghezza minima della sezione di raffreddamento, al fine di portare la temperatura del tondino ad un valore inferiore ai 100 °C.

- Coefficiente di convezione h				W/m2K       	(10 punti)

- Tempo di raffreddamento					s	 	(10 punti)

- Lunghezza sezione raffr.					m	 	(10 punti)