# Esame di Acustica Applicata del 28/09/2012

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio – Acustica – Tolleranza +/- 0.5 dB

Si è misurato lo spettro del livello di pressione in 6 bande d’ottava (da 125 Hz a 4000 Hz) alla distanza di m. 8+F da una sorgente puntiforme ed omnidirezionale, posta all’aperto su un piano perfettamente riflettente. I valori misurati, in dB,  sono pari rispettivamente a:

| Freq. (Hz) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp (dB) | 75 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F |
| Valore |  |  |  |  |  |  |

Trovare il valore complessivo del livello di potenza sonora Lw in dB ed Lwa in dB(A):

- Livello di potenza lineare         Lw                              	dB

- Livello di potenza pond. “A”    Lwa                             	dB(A)

VOTO FINALE   Punti: