# Esame di Acustica Applicata del 12/7/2013

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Rispondere alle seguenti domande (tolleranza +/- 0.5 dB, +/- 10%).

1) A quanti Pascal corrisponde un livello di pressione di 100+E dB ?				___________ Pa	(4 punti)

2) Si misura un livello sonoro di 80+F dB alla distanza di 1.0 m da una sorgente puntiforme. Trovare il livello sonoro alla distanza di 10.0 m:									___________ dB	(4 punti)

3) Un capannone industriale ha un tempo di riverbero di 4 secondi. Di quanto si reduce il livello sonoro riverberante se un trattamento fonoassorbente del locale riduce il tempo di riverbero ad 1+F/10 secondi?		___________ dB	(4 punti)

4) In un ambiente industriale operano due macchinari rumorosi. Il primo produce un livello sonoro di 80+E dB, il secondo un livello sonoro di 80+D dB. Quale livello sonoro si avrà se sono in funzione contemporaneamente? ___________ dB	(4 punti)

5) Una sorgente di rumore rosa ed una di rumore bianco hanno lo stesso livello sonoro complessivo in dB (inteso come somma delle 10 bande d’ottava da 31.5 Hz a 16 kHz). Quale delle due sorgenti avrà il maggior livello sonoro complessivo in dB(A), e di quanto esso sarà superiore al livello dell’altra?

Il livello in dB(A) maggiore lo avrà la sorgente di rumore 		□ Bianco		□ Rosa		(4 punti)

La differenza di livello fra le due sarà pari a:							________ dB(A)	(4 punti)

6) Un operaio staziona per 4h in un ambiente molto rumoroso, in cui vi sono 80+F dB(A), e per il restante della sua giornata di lavoro staziona in locali poco rumorosi ( <70 dBA). Quanto vale il suo Lep?			________ dB(A)	(4 punti)

7) Una parete omogenea di un certo materiale, di cui non si conosce il peso, ha un potere fonoisolante apparente (misurato in opera) pari a 40+F dB  a 500 Hz. Determinare la densità superficiale della parete ed il nuovo potere fonoisolante che si avrebbe se lo spessore della parete venisse raddoppiato.

Densità Superficiale Sigma								________ kg/m2	(4 punti)

Nuovo potere fonoisolante della parete di spessore raddoppiato				________ dB 	(4 punti)

TOTALE prova scritta									PUNTI:

## Domanda Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: