# Esame di Acustica Applicata del 13/9/2013

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – (tolleranza +/- 0.5 dB(A))

Determinare il livello di potenza sonora Lw di una sorgente che produce un livello sonoro pari a 50+F dB(A) allorchè essa viene collocata su un piano riflettente e si misura il livello sonoro con un fonometro alla distanza d di 50+E m.

Determinare inoltre il livello sonoro che la stessa sorgente produce ad una distanza quadrupla (d’=4*(50+E) m).

- Livello di potenza sonora Lw			          		dB(A)			(5 punti)

- Livello sonoro alla distanza d’			          		dB(A)			(5 punti)

2° Esercizio – (tolleranza +/- 5%)

Un capannone industriale ha un volume di 500+EF m3 una superficie interna di 400+DE m2, ed un coeff. di assorbimento medio delle superfici interne pari a 0.2+(F/50).

Determinare il tempo di riverberazione e la distanza critica (sorgente puntiforme omnidirezionale, Q=1).

- Tempo di riverberazione						s			(5 punti)

- Distanza critica							m			(5 punti)

3° Esercizio –  (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente lineare produce un livello sonoro di 70+F dB alla frequenza di  200 +  EF*5 Hz alla distanza di 10 m. Calcolare il livello sonoro alla distanza d = 50 + (D*2) m dalla sorgente. Indi calcolare l’attenuazione prodotta installando una barriera infinitamente lunga a 10m dalla sorgente, avente una altezza effettiva di 3+(E/10) m.

- Livello sonoro alla distanza d					dB	       		(5 punti)

- Attenuazione della barriera					dB	         		(5 punti)

TOTALE prova scritta									PUNTI:

## Domanda Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: