# Esame di  Acustica Applicata del 13/06/2014

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio 1 (tolleranza +/- 0.5 dB)

Un ambiente riverberante ha un volume V pari a 500+EF m3, in cui è collocata una sorgente sonora di cui si conosce il Livello di Potenza LW a ciascuna frequenza. Anche il tempo di riverbero T20 è noto a ciascuna frequenza. Calcolare il livello di pressione sonora complessivo non ponderato in dB, ed il livello di pressione sonora complessivo ponderato “A” in dB(A).

| freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LW (dB) | 84+F | 80+E | 75+D | 70+C | 70+B | 70+A |
| T20 (s) | 5-F/5 | 4-E/8 | 3-D/10 | 3-C/10 | 2-B/10 | 2-A/10 |

- Livello Totale non ponderato	                 		dB       		(10 points)

- Livello Totale ponderato “A”      		                    	dB(A)	       	(10 points)

Esercizio 2

Rispondere “vero” o “falso” alle seguenti affermazioni relative al Tempo di Riverberazione:

| - T60 è il tempo richiesto per il decadimento del livello sonoro dal valore iniziale di 100 dB sino ad un valore finale di 60 dB | □ Vero □ Falso |
| --- | --- |
| - T60 è il tempo richiesto per il decadimento del livello sonoro da un valore iniziale ad un valore finale inferiore ad esso di 60 dB | □ Vero □ Falso |
| - T30 è la metà di T60. Es. se T60s = 2s, allora T30=1s | □ Vero □ Falso |
| - T20 è il tempo necessario al decadimento del livello sonoro da un valore pari -5 dB e sino a -25 dB sotto il valore iniziale | □ Vero □ Falso |
| - T20 è 3 volte il tempo necessario al decadimento del livello sonoro da un valore pari -5 dB e sino a -25 dB sotto il valore iniziale | □ Vero □ Falso |

Esercizio 3

Rispondere “vero” o “falso” alle seguenti affermazioni relative al rumore in ambiente industriale:

| - Il Livello Equivalente Leq è il valore medio della rumorosità nel tempo T | □ Vero □ Falso |
| --- | --- |
| - Aumentando il tempo di lavoro il valore di Leq cresce sempre | □ Vero □ Falso |
| - Se un operaio trascorre parte della sua giornata lavorativa in un ambiente poco rumoroso questo riduce il valore di Leq | □ Vero □ Falso |
| - Il Livello di Esposizione Personale (Lep) è pari a Leq + 10log(T/T0), con un valore del tempo di riferimento T0 sempre pari ad 8h | □ Vero □ Falso |
| - Un operaio “part time” che lavora solo 4h al giorno deve rispettare un limite di Lep ridotto rispetto a chi lavora 8h | □ Vero □ Falso |