# Esame di Acustica Applicata del 25/07/2014

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – (tolleranza +/- 0.5 dBA)

Un operaio lavora entro un capannone industriale in cui è presente un rumore “di fondo” medio di 78+F dB(A). Inoltre, durante la giornata lavorativa passa un tempo di 1+E/4 ore lavorando col flessibile, che causa un livello di pressione sonora, all’orecchio dell’operatore, pari a 84+D dB(A). Determinare il suo livello di esposizione personale (Lep).

- Livello di esposizione personale          				dB(A)			(10 punti)

2° Esercizio – (tolleranza +/- 0.1 s)

Un capannone industriale è costruito interamente in cemento (pavimento, pareti, soffitto), con coeff. di assorbimento acustico  pari a (10+F)/100. Esso ha un volume V di 1000+100*E m3 ed una superficie interna totale pari a 1000+10*D m2. Determinare il tempo di riverberazione dell’ambiente vuoto, ed il nuovo tempo di riverberazione che si avrà quando nell’ambiente vengono introdotti 300 m2 di materiale fonoassorbente appeso al soffitto, avente un coeff. di assorbomento acustico 2 pari a (60+C)/100.

Determinare infine la riduzione del livello sonoro del campo riverberante causata dall’introduzione del materiale fonoassorbente.

- Tempo di riverberazione amb. vuoto				s			(7 punti)

- Tempo di riverberazione amb. trattato				s			(7 punti)

- Riduzione Livello Sonoro					dB			(6 punti)

TOTALE prova scritta									PUNTI:

## Domanda Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: