# Esame di Fisica Tecnica del 15/4/99

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica

Un cilindro con stantuffo, termicamente isolato, contiene aria ad elevata pressione e temperatura. Essa si espande, compiendo lavoro sullo stantuffo. L’ambiente esterno si trova alla pressione atmosferica (pressione finale dell’espansione). Determinare il lavoro netto ricevuto dalla macchina collegata allo stantuffo.

| Volume iniziale contenuto nel cilindro | V1 = 0.001 + 0.01*EF = m3 |
| --- | --- |
| Pressione iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | p1 = 5 + 10*D = bar |
| Temperatura iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | T1 = 120+BC = °C |

- Lavoro netto ricevuto              				J		(3 punti)

- Temperatura finale dell’aria			°C		J		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica

Trovare lo sforzo risultante esercitato dal vento alla base dei pali di una linea telefonica, nell’ipotesi che lo stesso soffi in direzione ortogonale alla linea. I pali sono alti 10m e distano l’uno dall’altro 50m, e la velocità del vento è di 20 m/s.

| Diametro del cavo telefonico | D1 = 0.003 + 0.001*F = m |
| --- | --- |
| Diametro del palo di sostegno | D2 = 0.1 + E*0.01 = m |
| Temperatura dell'aria | T = 0.5*CD = °C |

- Forza applicata dal filo al palo				N		(3 punti)

- Forza complessiva alla base del palo			N		(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Un cilindro cavo di acciaio inox è percorso da corrente elettrica, che dissipa per effetto Jaul una certa potenza P al suo interno. Esso è investito ortogonalmente da un flusso d’aria a press. atmosferica, di cui occorre calcolare la velocità.

| Diametro esterno del cilindro | D = 0.001 + 0.0001*F = m |
| --- | --- |
| Differenza di Temperatura cilindro/aria | T =10+E = °C |
| Potenza dissipata per effetto Jaul | P = 10 + B = W |
| Lunghezza del cilindro | L = 0.2 + 0.1*C = m |

- Coeff. di convezione		 			W/m2K		(3 punti)

- Velocità dell’aria					m/s			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica

Determinare il livello di potenza sonora di un sorgente, posta all’aperto su un piano riflettente, attorno a cui viene misurato il livello di pressione sonora ponderata “A” in 5 punti collocati al centro delle facce di una superficie cubica con lato di m 1.5.

| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E |

Livello medio di pressione sonora				dB(A)       	(3 punti)

Livello di Potenza Sonora	 				dB(A)         	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti: