# Esame di Fisica Tecnica del 24/2/2000

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Due condotti di ventilazione confluiscono in un terzo. Note le proprietà termodinamiche dei flussi entranti (1 e 2), determinare quelle del flusso uscente (3).

| Grandezza | Condotto n. 1 | Condotto n. 2 |
| --- | --- | --- |
| Portata in massa di aria secca (kg/s) | 0.5 + B | 1.5 + C |
| Temperatura (°C) | 20 + D | 30 + E |
| Grado Igrometrico  | 0.3 + F / 20 | 0.65 + D / 30 |

- Temperatura in uscita T3              				°C		(3 punti)

- Grado igrometrico in uscita 			°C		(0..1)		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un’autovettura ha un coeff. di resistenza aerodinamica pari a 0.3 + D / 100. La sezione frontale del veicolo è pari a 1.5 m2. Determinare forza di attrito e potenza erogata dal motore per vincerla, quando l’autovettura ha una velocità = 100 + 3*E km/h.

- Forza di attrito						N		(3 punti)

- Potenza erogata						kW		(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dBA)

Determinare il livello di potenza sonora ponderato “A” di un sorgente omnidirezionale, posta all’aperto su un piano riflettente, che dà luogo al seguente spettro di rumorosità in banda d’ottava alla distanza di 10 + F metri.

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E | 78 + D |

Livello complessivo di pressione sonora			dB(A)       	(3 punti)

Livello complessivo di potenza sonora	 		dB(A)         	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Un cilindro cavo di acciaio inox, esternamente isolato, è percorso da corrente elettrica, che dissipa per effetto Joule una certa potenza Q. Dentro di esso scorre un flusso di acqua, avente temperatura media di 50 °C, di cui occorre calcolare la velocità.

| Diametro interno del cilindro cavo | D = 0.05 + 0.005 * F = m |
| --- | --- |
| Differenza media di temperatura tra cilindro e acqua | T = 2 + E / 10 = °C |
| Potenza dissipata per effetto Joule | Q = 2000 + BC * 10 = W |
| Lunghezza del cilindro | L = 1 + 0.1 * C = m |

- Coeff. di convezione		 			W/m2K		(3 punti)

- Velocità dell’acqua					m/s			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: