# Esame di Fisica Tecnica del 12/10/2000

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un recipiente chiuso, isolato termicamente, di volume complessivo costante, è diviso in due parti da un setto. A sinistra del setto c’è O2, a destra N2. La pressione dell’ossigeno è 6+F bar; la pressione dell’azoto è 2+E bar. La massa dell’ossigeno è 5+D kg, quella dell’azoto è 3+C kg. La temperatura in °C dell’ O2 è 50+CD °C, quella dell’ N2 è EF °C. Dopo aver tolto il setto, i due gas si miscelano, e giungono ad un nuovo stato di equilibrio. Trovare:

- Pressione finale                                     bar     				(3 punti)

- Temperatura finale                                °C       				(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 5%)

Acqua alla pressione di 5+B bar entra in un corto condotto di forma tronco-conica, da cui fuoriesce sotto forma di getto verticale. Noto il diametro di ingresso (pari a 50+EF mm) ed il diametro di uscita (pari a 20+D mm), determinare la velocità media in uscita e l’altezza raggiunta dal getto

- Velocità di uscita	                            m/s					(3 punti)

- Altezza del getto	                            m					(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Si è misurato lo spettro di un rumore in 10 bande d’ottava (da 31.5 Hz a 16 kHz). I valori misurati, in dB,  sono pari a:

| 31.5 Hz | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 16 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F | 64 + D | 60 + B | 67 + C | 63 + E |

Trovare il valore complessivo in dB-LIN ed in dB(A):

- Livello complessivo lineare                                       	dB-LIN       	(3 punti)

- Livello complessivo pond. “A”                                  	dB(A)         	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Un condotto in acciaio Inox trasporta vapore saturo alla pressione di 20+CD/4 bar. Esso ha un diametro interno di 20mm, ed un diametro esterno di 40+B mm. Il condotto si trova all’aperto, ove l’aria ambiente (a 20°C) si muove, in direzione ortogonale al condotto, alla velocità di 2+AB/4 m/s. Determinare la densità di flusso termico e la temperatura sulla superficie esterna del condotto.

- Densità di flusso termico q=                                  		W/m2    	(3 punti)

- Temperatura esterna Te =                                  		°C	    	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: