# Esame di Fisica Tecnica del 4/10/2001 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Uno psicrometro (igrometro di Assman) viene collocato un una stanza. Dalla misura delle due temperature (bulbo asciutto e bagnato), determinare il titolo ed il grado igrometrico dell’aria nell’ambiente.

| Temperatura di bulbo asciutto | Ta = 32+F = °C |
| --- | --- |
| Temperatura di bulbo bagnato | Tb = 16+D = °C |

- Grado igrometrico 			                              			(3 punti)

- Titolo x						kgv/kga			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Della panna, avente viscosità dinamica  pari a 1.2 centiPoise e densità pari a 860 kg/m3 scorre entro un tubo con parete interna liscia. Noto il diametro interno e la portata in massa, determinare il numero di Reynolds e la perdita di carico distribuita per unità di lunghezza del tubo, espressa in Pa/m.

| Diametro interno del tubo | D = 20 + 0.2*BC = mm |
| --- | --- |
| Portata in massa | Qm = 0.02+CD/400 = kg/s |

- Numero di Reynolds								(3 punti)

- Perdita di carico per metro				Pa/m			(3 punti)

3° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Nota la temperatura ed il titolo di un kg di vapore saturo, determinare la quantità di calore da sottrarre, a pressione costante, affinchè esso diventi tutto liquido e la quantità di calore da fornire, a pressione costante, per farlo diventare tutto aeriforme.

| Temperatura | T = 130 + BC = °C |
| --- | --- |
| Titolo | x1 = 0.2+D/20 = |

- Q(1=>L) condensazione			              kJ	       		(3 punti)

- Q(1=>V) evaporazione		                          kJ		       	(3 punti)

4° Esercizio – Termofluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

La panna dell’esercizio n. 2 ha un calore specifico di 2400 kJ/kgK. Per pastorizzarla, occorre farle raggiungere la temperatura di 120 °C. Nota la temperatura di ingresso nel condotto, determinare la potenza termica necessaria ad operare il riscaldamento.

| Temperatura di ingresso panna | T1 = 4 + 0.4*B = °C |
| --- | --- |

- Potenza termica scambiata                                  W         			(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: