# Esame di Fisica Tecnica del 4/10/2001 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Uno psicrometro (igrometro di Assman) viene collocato un una stanza. Dalla misura delle due temperature (bulbo asciutto e bagnato), determinare il titolo ed il grado igrometrico dell’aria nell’ambiente.

| Temperatura di bulbo asciutto | Ta = 32+F = °C |
| --- | --- |
| Temperatura di bulbo bagnato | Tb = 16+D = °C |

- Grado igrometrico 			                              			(3 punti)

- Titolo x						kgv/kga			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Della panna, avente viscosità dinamica  pari a 1.2 centiPoise e densità pari a 860 kg/m3 scorre entro un tubo con parete interna liscia. Noto il diametro interno e la portata in massa, determinare il numero di Reynolds e la perdita di carico distribuita per unità di lunghezza del tubo, espressa in Pa/m.

| Diametro interno del tubo | D = 20 + 0.2*BC = mm |
| --- | --- |
| Portata in massa | Qm = 0.02+CD/400 = kg/s |

- Numero di Reynolds								(3 punti)

- Perdita di carico per metro				Pa/m			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Lungo una ferrovia posta a breve distanza da una abitazione, transitano, nel periodo notturno, n. 12 treni passeggeri e n. 20 treni merci. Noto il valore di SEL (livello di singolo evento) prodotto dal passaggio di un treno di ciascun tipo presso l’abitazione, determinare il SEL complessivo di tutti i transiti ed il livello equivalente del rumore nell’intero periodo notturno.

| SEL di un treno passeggeri | SEL1 = 90 + 0.2*BC = dB(A) |
| --- | --- |
| SEL di un treno merci | SEL2 = 98 + 0.2*DE = dB(A) |

- SEL complessivo			                 	dB(A)	       		(3 punti)

- Livello equivalente notturno                          	dB(A)		       	(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

La panna dell’esercizio n. 2 ha un calore specifico di 2400 kJ/kgK. Per pastorizzarla, la parete del condotto, lungo 100 m, viene mantenuta alla temperatura di 120°C mediante condensazione di vapore. Conoscendo la temperatura di entrata e di uscita della panna nel tratto di condotto riscaldato, determinare il coeff. di convezione medio e la potenza termica scambiata.

| Temperatura di ingresso panna | T1 = 4 + 0.4*B = °C |
| --- | --- |
| Temperatura di uscita panna | T2 = 100 + 0.2*DE = dB(A) |

- Coeff. di convezione		                               W/m2K    			(3 punti)

- Potenza termica scambiata                                  W         			(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: