# Esame di Fisica Tecnica del 07/12/2001 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Determinare il calore ed il lavoro massimo estraibili da serbatoio contenente 100+EF kg di acqua, inizialmente alla temperatura di 40+CD/2 °C ed alla pressione di 1 BAR, considerando l’ambiente alla temperatura di 20+B °C.

- Calore						kJ     			(3 punti)

- Lavoro massimo					kJ     			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m e contiene acqua sino ad un livello di 5 + E m. Sul fondo di esso viene aperto un foro circolare con bordi smussati ( = 0.5), con diametro pari ad 1/25 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare la velocità iniziale di uscita dell’acqua ed il tempo necessario al completo svuotamento del serbatoio.

- Velocità iniziale					m/s			(3 punti)

- Tempo di svuotamento				s			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Dentro un cilindro cavo una resistenza genera calore per effetto Jaul. La potenza generata è pari a 1000+EF W/m. Il diametro interno è 0.2+F/10 m, quello esterno è il doppio. La conducibilità del materiale è pari a 1+0.1*D W/mK. Il cilindro è mantenuto immerso in vapore di H2O saturo, alla pressione di 10 + C Bar. Determinare la temperatura del vapore e quella esistente sull parete interna del condotto cilindrico.

- Temperatura del vapore	                          	°C			(3 punti)

- Temperatura parete interna				°C			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB e 5%)

Determinare il livello sonoro diurno e notturno prodotto presso un recettore posto a 50m di distanza da una linea ferroviaria, su cui transitano, di giorno, 30+EF treni passaggeri e 20+D treni merci, e di notte 6 + B passeggeri e 12+C merci. I valor di SEL misurati alla distanza standard di 7.5m, sono pari rispettivamente per un treno passeggeri a 94+F dB(A), e per un merci a 102+D dB(A).

- Livello equivalente diurno              			dB(A)		       	(3 punti)

- Livello equivalente notturno              		dB(A) 		       	(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: