# Esame di Fisica Tecnica del 06/2/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Per misurare le condizioni termoigrometriche dell’aria in una stanza viene impiegato un igrometro a condensazione. Si misura una temperatura dell’aria pari a 25+F °C, ed una temperatura di rugiada pari a 14+E °C. Determinare:

- Entalpia specifica J					kJ/kga     		(3 punti)

- Densità dell’aria umida				kg/m3     		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m e contiene acqua sino ad un livello di 5 + E m. Sul fondo di esso è collegato, tramite un imbocco a spigolo vivo ( = 1) un tubo a sezione circolare lungo 10+F m, verticale, con diametro pari ad 1/25 di quello del serbatoio; il tubo ha una scabrezza relativa /D pari a 0.02, e termina con una valvola a saracinesca aperta ( = 5), da cui l’acqua esce. Determinare il tempo necessario affinchè nel serbatoio il livello scenda di 0.1 m.

- Velocità di uscita					m/s			(3 punti)

- Tempo di abbass. di 0.1 m				s			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Davanti ad un altoparlante a tromba si misura un livello di pressione sonora pari a 84+D dB, ed un livello di velocità delle particelle pari a 87+F dB. Determinare i valori del livello di densità di energia sonora e, supponendo che pressione e velocità siano in fase fra loro, del livello di intensità sonora.

- Livello di densità LD					dB			(3 punti)

- Livello di intensità LI				dB			(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 25%)

Un tubo circolare in acciaio inox lucidato (coeff. di assorbimento a=0) trasporta latte in uscita da un pastorizzatore (densità 1028 kg/m3, viscosità dinamica 210-3 Pas) con una velocità di 2.5 m/s. La temperatura iniziale del latte è pari a 90+F °C. Il tubo ha un diametro interno di 20+E mm, uno spessore di 1mm, ed è lungo 180+CD m. L’aria nell’ambiente esterno è ferma, alla temperatura di 20°C. Determinare la potenza termica ceduta all’ambiente e la temperatura del latte al termine del condotto.

- Potenza termica scambiata				W			(3 punti)

- Temperatura di uscita				°C			(3 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: