# Esame di Fisica Tecnica del 4/7/2002 - Ingegneria

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 20%)

Una caldaia produce vapore surriscaldato che alimenta una turbina. Nota la pressione in caldaia, pari a 100+EF Bar, e la temperatura del vapore surriscaldato, pari a 400 + CD °C, determinare la quantità di calore necessaria a produrre 1 kg di vapore partendo da acqua satura ad 1 bar ed il lavoro ottenibile dall’espansione adiabatica reversibile in turbina, sempre sino ad una pressione finale di 1 bar.

- calore per u. di massa				kJ/kg			(3 punti)

- lavoro per u. di massa				kJ/kg			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Una pistola ad acqua viene caricata con aria compressa alla pressione di 2+C/10 bar. Determinare velocità di uscita e portata d’acqua, sapendo che la canna ha una lunghezza di cm 20+E, un diametro di mm 1+D/10, e che l’ugello di uscita ha un foro con diametro pari ad 1/5 della canna. La perdita di carico concentrata dovuta alle accidentalità dà luogo ad una lunghezza equivalente pari a 10 diametri della canna.

- Velocità del getto					m/s			(3 punti)

- Portata in massa					kg/s			(3 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Entro un locale una sorgente sonora, con livello di potenza Lw = 90+C dB produce un livello di rumore, ad una distanza d=4+D m, giudicato troppo elevato. Conoscendo il volume del locale V=400+EF m3 ed il tempo di riverberazione T=2+D/10 s, determinare il livello sonoro prodotto alla distanza d. Determinare inoltre il nuovo livello sonoro che si stabilirebbe se il tempo di riverberazione venisse ridotto ad 1/3 di quello di partenza, mediante un trattamento fonoassorbente del locale.

- L1 (non trattato)					dB			(3 punti)

- L2 (trattato)						dB			(3 punti)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 30%)

Due lastre piane infinite, nere, sono affacciate; le faccie esterne all’affacciamento sono perfettamente isolate. La prima lastra viene mantenuta alla temperatura fissa di 400+EF °C, la seconda viene raffreddata da aria a temperatura ambiente (20°C) che scorre entro l’intercapedine fra le due lastre. Determinare la potenza termica ricevuta per irraggiamento dalla seconda lastra, e la temperatura a cui essa si porta. Il coeff. di convezione fra aria e parete è pari a 25 W/m2K.

- Potenza raggiante ricevuta				W/m2			(3 punti)

- Temperatura seconda lastra				°C			(3 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: