# Esame di Fisica Tecnica del 6/2/2003

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un cilindro con stantuffo contiene aria ad elevata pressione e temperatura. Essa viene fatta espandere reversibilmente, a pressione costante, in modo che compia lavoro sullo stantuffo, finchè il suo volume triplica. L’ambiente esterno si trova alla pressione atmosferica. Determinare il lavoro netto ricevuto dalla macchina collegata allo stantuffo.

| Volume iniziale contenuto nel cilindro | V1 = 0.1 + 0.01*EF = m3 |
| --- | --- |
| Pressione dell'aria contenuta nel cilindro | p1 = 5 + 2*D = bar |
| Temperatura iniziale dell'aria contenuta nel cilindro | T1 = 20+C = °C |

- Lavoro netto erogato              					J			(3 punti)

- Temperatura finale dell’aria					°C			(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Trovare la spinta del vento sulla facciata di un edificio ed il salto di pressione cui sono soggette le finestre dello stesso, ipotizzando che sull’intera superficie della facciata si sviluppi la pressione di ristagno.

| Superficie della facciata investita dal vento | S = 100 + 2EF = m2 |
| --- | --- |
| Velocità del vento | v = 40+CD = m/s |
| Temperatura dell'aria | T = 0.5*CD = °C |

- Forza complessiva sulla facciata					N			(3 punti)

- Sovrappressione sulle finestre					Pa			(3 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una piccola lastrina piana di metallo (cm 10x10) posta all’aperto riceve l’irraggiamento solare (100W/m2), e viene lambita da una corrente d’aria fredda alla velocità di 5 m/s. Determinare la temperatura della lastrina.

| Coeff. di assorbimento della sup. metallica | a = 0.1 + 0.05*D = |
| --- | --- |
| Temperatura dell’aria fredda | Ta = 10 + 2*E = °C |

- Coeff. di convezione		 				W/m2K			(3 punti)

- Temperatura della lastrina					°C			(3 punti)

4° Esercizio – Acustica – (tolleranza 5% - 1 dB)

Due altoparlanti identici sono posti l’uno di fronte all’altro, in campo libero, ad una distanza di 10+D metri, e sono alimentati con lo stesso segnale (rumore bianco incoerente, Lw=100+F dB). Determinare il livello sonoro nel punto centrale (x0=0), e la distanza dal punto centrale x1, lungo la congiungente i due altoparlanti, ove si misurerà un livello sonoro pari a 6 dB in più che nel punto centrale.

- Livello sonoro nel punto centrale					dB	       		(3 punti)

- Distanza del punto x1						m	         		(3 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: