# Esame di Fisica Tecnica del 6/2/2004

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Un palloncino di gomma viene parzialmente riempito di aria da un subacqueo, alla profondità di 20+E m sotto la superficie del mare, indi lasciato risalire trascinando un corpo di piombo. La temperatura del mare è pari a 15+D °C. Conoscendo il volume iniziale pari a 5+F litri, determinare il volume finale e la massa massima del corpo di piombo fatto risalire.

- Volume finale	              				litri

- Massa del corpo	 di piombo			kg

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 30%)

Determinare la velocità del vento in grado di far cadere un palo di forma cilindrica, alto 10+C m, e con diametro pari a 0.1+F/50 m, allorchè la temperatura dell’aria è pari a D °C, sapendo che esso è in grado di sopportare un momento flettente  massimo pari a 6000+EF*100 N·m.

- Coefficiente di trascinamento Cr

- Velocità del vento						m/s

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare il livello complessivo di potenza sonora ponderato “A” di una sorgente di rumore, posta all’aperto su un piano riflettente, avendo misurato i seguenti livelli medi di pressione sonora (non ponderati) ad una distanza di m 10+D attorno alla sorgente:

| Freq. (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp (dB) | 72 + A | 65 + A | 63 + B | 60 + C | 55 + D | 50 + E | 52 + E |

Livello complessivo di pressione sonora				dB(A)

Livello complessivo di potenza sonora	 	Lw		dB(A)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 5%)

Determinare la potenza termica dispersa attraverso un muro di mattoni pieni spesso 30+E cm, con conducibilità =1+D/10 W/mK, intonacato su ambo i lati con uno strato di intonaco in gesso spesso 2cm, con conducibilità =0.1+F/50 W/mK. Esso separa due locali chiusi: entro il primo locale, riscaldato, viene mantenuta una temperatura di 20°C, mentre entro il secondo locale, non riscaldato, vi è una temperatura di F/3 °C. La superficie del muro divisorio è pari a 10+D m2, ed il coeff. complessivo di adduzione (convezione + irraggiamento) è pari a 8+C/3 W/m2K in entrambi i locali.

Determinare inoltre la temperatura superficiale della parete sul lato rivolto verso il locale riscaldato.

- Potenza termica dispersa		 			W

- Temperatura della parete (lato caldo)			°C

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:

VOTO FINALE   Punti:

Argomento: