# Esame di Fisica Tecnica del 7/7/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Due correnti di aria umida, alla pressione atmosferica, confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

| Portate in massa in ingresso | Ma1 = 1+0.1*F = kg/s | Ma2=2+0.1*E = kg/s |
| --- | --- | --- |
| Temperature in ingresso | T1 = 40+D = °C | T2 = 20+C = °C |
| Gradi igrometrici | 1 = 0.1+0.05*B = | 2 = 0.4+0.05*F = |

- Grado igrometrico corrente di uscita                              			(6 punti)

- Temperatura corrente di uscita				°C		(6 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Trovare la velocità di caduta libera, in acqua di mare (=1035 kg/m3, =1.3·10-6 Pa·s), di un corpo di forma sferica.

| Diametro della sfera | D = 0.005 + 0.005*F = m |
| --- | --- |
| Densità della sfera | s = 1500 + 10*EF = kg/m3 |

- Coeff. di resistenza Cr					    		(6 punti)

- Velocità di caduta						m/s		(6 punti)

3° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

La parete di un tubo metallico viene mantenuta alla temperatura di 90+E °C mediante condensazione di vapore all'esterno. All'interno scorre acqua. Nota la temperatura di ingresso, trovare la potenza scambiata e la temperatura di uscita dell’acqua.

| Diametro del tubo | D = 0.05 + 0.01*F = m |
| --- | --- |
| Portata dell'acqua | Qm = 10+E = kg/s |
| Temperatura di ingresso dell'acqua | Ti = 4 + 2*F = °C |
| Lunghezza del tubo | L = 15 + D = m |

- Potenza  termica scambiata					kW		(6 punti)

- Temperatura di uscita					°C		(6 punti)

4° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L. n. 277/91, di un lavoratore part-time che è soggetto ai seguenti livelli equivalenti nei corrispondenti periodi di tempo, nell'arco di una giornata:

| Tempo | 60 min | 30 min | 25 min | 20 min | 100 min | 60 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leq (dBA) | 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E | 70 + F |

- Livello Equivalente Totale					dB(A)       	(6 punti)

- Livello di Esposizione Personale 				dB(A)         	(6 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: