# Esame di Fisica Tecnica del 11/1/2005

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

La cucina di una casa ha un volume di 50 + 2*F m3. Viene acceso il forno elettrico, alimentato da una resistenza da 1000+50*D W, per un tempo totale (preriscaldamento + cottura della torta) di 30+E*2 minuti. Se inizialmente la temperatura dell’ambiente era di 18°C e l’umidità relativa era pari al 75%, determinare temperatura e U.R. dopo un’ora, quando il forno si è ormai raffreddato. Si consideri nullo il ricambio d’aria nella stanza (sistema chiuso).

- Temperatura finale	              			°C

- Umidità relativa finale				%

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Al centro di un piccolo bacino è collocato uno zampillo d’acqua (fontana). Il getto esce dall’ugello con una velocità di 10+E m/s, ed una inclinazione rispetto alla verticale di 30+F gradi. Determinare l’altezza raggiunta dallo zampillo al vertice della sua traiettoria parabolica, e la distanza dal centro della vasca a cui lo zampillo ricade.

- Altezza massima dello zampillo					m

- Distanza di ricaduta						m

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Determinare l’abbattimento della rumorosità complessiva, in dB-LIN ed in dB(A), di una sorgente sonora puntiforme che causa in facciata ad una abitazione lo spettro di rumorosità assegnato, ottenuta da una schermatura dimensionata in modo da causare un allungamento del cammino diffratto rispetto al cammino diretto, , pari a 1+F/10 m.

| Freq. (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Lin | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp (dB) | 72 + A | 65 + A | 63 + B | 60 + C | 55 + D | 50 + E | 52 + E | ? | ? |
| L (dB) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

Attenuazione livello complessivo lineare				dB-LIN

Attenuazione livello complessivo pesato A	 	Lw		dB(A)

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 5%)

Il tetto di una automobile perfettamente nera, lasciata ferma al sole d’estate (potenza radiante incidente pari a 300+ E*10 W/m2), si porta ad una temperatura di 70+2*C °C. L’automobile parte, e allorchè corre ad una velocità di 100 km/h la temperatura del tetto si stabilizza ad un valore più basso, pari a 40+F*2 °C. Determinare i valori del coeff. di convezione naturale (vettura ferma) e forzata (vettura in moto).  La temperatura dell’aria ambiente può essere assunta pari a 30°C, la temperatura radiante del cielo è trascurabile rispetto a quella del sole.

- Coeff. di convezione naturale	 			W/m2K

- Coeff. di convezione forzata	 			W/m2K

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: