# Esame di Fisica Tecnica del 23/06/2006

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 5%)

Una caldaia produce acqua calda per un impianto di riscaldamento. Determinare la potenza termica della stessa (in kW), sapendo che la caldaia è alimentata con acqua alla temperatura di 50+D °C, che produce acqua calda alla temperatura di 70+E °C, e che la produzione di acqua calda è di 50+F l/min. A che temperatura uscirebbe l’acqua se si riducesse la potenza termica alla metà, mantenendo invariata la temperatura di alimentazione e la portata?

- Potenza termica					kW

- Temperatura di uscita				°C

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Determinare il diametro D2 della sezione di gola di un tubo di Venturi, collocato lungo un condotto che trasporta acqua avente un diametro interno D1 pari a 100+C mm, affinchè la velocità nella sezione di gola sia quintupla della velocità media nel tubo, che è pari a 2+F/10 m/s.

Se la pressione p1 nella sezione 1 (diametro D1) è pari a 1+E/4 Bar, quanto vale la pressione p2 nella sezione di gola?

- Diametro D2						mm

- Pressione p2						Bar

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB)

Un locale industriale misura m 30+F per m 10+E, ed è alto m 6+D/2. All’interno dello stesso è in funzione una sorgente sonora, che, ha un livello di potenza Lw pari a 100+D dB. Sapendo che il tempo di riverbero del locale è pari a 3+E/10 s, determinare il livello medio di pressione sonora Lp1 al suo interno. Il lato corto del capannone confina con un locale identico. Si conosce il potere fonoisolante R della parete divisoria, che è pari a R=30+F dB. Determinare il livello sonoro Lp2 nel locale confinante.

- Lp1							dB

- Lp2							dB

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Determinare la temperatura a cui si porta la superficie del tetto di due autovetture, una bianca (a=0.1+F/50) ed una nera (a=0.6+E/50), durante una giornata estiva in cui la radiazione solare fornisce un flusso incidente su una superficie orizzontale pari a 1000+BC*10 W/m2. Si supponga che la temperatura dell’aria sia pari a 30+F °C e che il coefficiente di convezione forzata sia pari a 10+D W/m2K.

- Temperatura auto bianca				°C

- Temperatura auto nera				°C

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: