# Esame di Fisica Tecnica del 07/09/2015

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Quanto calore serve per riscaldare l’acqua contenuta in una pentola da 2+F/4 litri, dalla temperatura iniziale di 20+C °C alla temperatura finale di 30+D °C?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Dopo aver riscaldato l'acqua nella pentola, la si spruzza in una stanza per umidificarla. La stanza ha un volume di 100+E m3, ed inizialmente conteneva aria secca alla stessa temperatura dell’acqua, in modo da raggiungere una U.R. del 50+E %. Quanta acqua è necessario spruzzare?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Che pressione deve avere l’acqua che alimenta una fontana, se lo zampillo deve avere un’altezza di 10+E m?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura

Una lampada a LED planare (plafoniera da incasso) emette 1000+F*100 Lumen. Ammesso che l’emissione sia confinata in metà dello spazio, ed uniforme, calcolare l’intensità luminosa prodotta.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Per rompere un bicchiere di cristallo serve una pressione sonora di 40+EF Pa. A quanti dB corrisponde?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Calcolare la quantità di calore dispersa attraverso una parete cieca in muratura, avente una trasmittanza unitaria U= 0.5+F/20 W/m2K, allorchè la temperatura interna viene mantenuta pari a 20 °C e quella esterna è pari a –E °C (sotto zero!).

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Quale delle seguenti affermazioni è vera? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)

- L'energia posseduta da un sistema si conserva sempre

- L'energia posseduta da un sistema può solo diminuire, mai crescere

- L'energia posseduta da un sistema può diminuire o crescere, a seconda degli apporti di calore e/o di lavoro che il sistema riceve o cede

- L'energia posseduta da un sistema viene sempre progressivamente degradata in calore

- L'energia posseduta da un sistema dipende solo dalla sua temperatura

Che differenza c'è fra densitá e viscositá di un fluido? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)

- Nessuna, sono due termini equivalenti

- Un fluido denso scorre lentamente, un fluido viscoso aderisce alle superfici

- Un fluido ha elevata densitá quando é elevata la sua pressione, mentre ha elevata viscositá quando ha una elevata tensione superficiale

- Un fluido molto denso é molto pesante, mentre un fluido molto viscoso fa molto attrito.

- L'olio da motore e' piu' denso dell'acqua, ma molto meno viscoso

Cosa si intende per Potere Fonoisolante di una parete ?		Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3

- La differenza in dB fra il livello sonoro nella camera disturbante e nelle camera disturbata

- Il rapporto fra energia trasmessa ed energia incidente su una parete

- Una grandezza teorica, ottenuta dalla legge di massa

- Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta da misure intensimetriche in laboratorio

- 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra energia incidente ed energia trasmessa

Quali sono i vantaggi forniti dal teleriscaldamento rispetto ad una caldaia a condensazione a gas?

Ammesse risposte multiple

- Si hanno incentivi fiscali

- La bolletta per il riscaldamento è inferiore

- Minori rischi di incendio o di intossicazione da monossido di carbonio

- Minor dispersione di calore nell’ambiente

- Minori emissioni inquinanti in atmosfera

- Possibilità di utilizzo di calore di recupero da impianti industriali, inceneritori rifiuti, etc.

T O T A L E