# Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 15/01/2016

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Quanto calore serve per riscaldare l’aria contenuta in un ambiente, avente una massa di 40 + F kg, dalla temperatura iniziale di 0 + E °C alla temperatura finale di 20 + D °C?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Dopo aver riscaldato l’aria (secca) nella stanza, si spruzza acqua per umidificarla, in modo da raggiungere una U.R. del 50 + E %. Quanta acqua è necessario spruzzare?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Una lampada a LED planare (plafoniera da incasso) emette 1000+F*100 Lumen. Ammesso che l’emissione sia confinata in metà dello spazio, ed uniforme, calcolare l’intensità luminosa prodotta.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Una lampada a LED planare (plafoniera da incasso) emette 1000+F*100 Lumen. Ammesso che l’emissione sia confinata in metà dello spazio, ed uniforme, calcolare l’intensità luminosa prodotta.

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Un calibratore per fonometri emette una pressione sonora pari esattamente ad 1 Pa. A quanti dB corrisponde?

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Calcolare la quantità di calore dispersa attraverso una parete cieca in muratura, avente una trasmittanza unitaria U= 0.5+F/20 W/m2K, allorchè la temperatura interna viene mantenuta pari a 20 °C e quella esterna è pari a –E °C (sotto zero!).

La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 3 pt.

Quale è la corretta definizione di “decibel”			Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3

- 10 volte il logaritmo naturale del rapporto fra una grandezza energetica ed il suo valore di riferimento

- 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento

- 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra una grandezza energetica ed il suo valore di riferimento

- 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento

- 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra una grandezza energetica ed il suo valore di riferimento

Quale è la corretta definizione di “decipol”						Ammesse risposte multiple

- Il decipol è l’unità di misura della concentrazione di sostanze inquinanti in un ambiente chiuso

- Il decipol è una scala logaritmica applicabile a diverse grandezze fisiche

- Il decipol rappresenta la qualità dell’aria percepita all’interno di un ambiente chiuso avente un volume di 10 m3, in cui è presente una persona seduta, che emette 1 olf

- Il decipol rappresenta la qualità dell’aria percepita all’interno di un ambiente chiuso avente un ricambio d’aria di 10 l/s, in cui è presente una persona seduta, che emette 1 olf

- Il decipol è dato dal rapporto fra numero di olf immessi in un ambiente e ricambio orario in l/s

Per garantire condizioni di confort, a parita’ di MET e CLO, al crescere della temperatura occorre: 											solo una risposta ammessa

  - Mantenere invariata l’U.R.

  - Far crescere l’U.R., per evitare che “si secchi la gola”

  - Far calare l’U.R., per “far evaporare il sudore”

  - Mantenere invariato il titolo

  - Aumentare l’apporto di calore radiante, per “far evaporare il sudore”

Quali sono i vantaggi forniti dal teleriscaldamento rispetto ad una caldaia a condensazione a gas?

Ammesse risposte multiple

- Si hanno incentivi fiscali

- La bolletta per il riscaldamento è inferiore

- Minori rischi di incendio o di intossicazione da monossido di carbonio

- Minor dispersione di calore nell’ambiente

- Minori emissioni inquinanti in atmosfera

- Possibilità di utilizzo di calore di recupero da impianti industriali, inceneritori rifiuti, etc.

T O T A L E