# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 01/7/2013

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

1       2       3       4       5       6

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio –  (tolleranza +/- 20%)

Per favorire la dissipazione di calore di un grosso tamburo di acciaio, lo stesso viene tenuto bagnato, e si soffia aria con un ventilatore contro di esso.

Il tamburo è lungo L=8+E m, ha un diametro D di (5+D)/20 m, la sua parete esterna viene mantenuta alla temperatura Tp di 70+F °C, ed ha una emissività a pari a 0.5+0.5*E/10.

La temperatura dell’aria ambiente T è pari a 20°C, il suo grado igrometrico  è pari a 0.5, e l’aria viene soffiata ad una velocità v di 3+C m/s. Determinare la potenza termica complessiva dispersa dalla parete laterale del tamburo considerando i due casi (parete asciutta e parete tenuta bagnata).

NB: bagnando la parete si ipotizza che la sua emissività resti invariata.

- Coefficiente di convezione					W/m2K	(5 punti)

- Potenza scambiata a parete asciutta				kW		(5 punti)

- Potenza scambiata a parete bagnata				kW		(5 punti)

- Portata acqua evaporata					kg/s		(5 punti)

2° Esercizio –  (tolleranza +/- 20%)

Determinare il tempo necessario al raffreddamento di 1 pacchetto di spinaci, che misura mm (200+EF) x (100+CD) x (20+E), assimilandolo ad una lastra piana infinita. Si assumano le stesse proprietà dell’acqua, visto che gli spinaci contengono oltre l’85% di acqua. Il prodotto è raffreddato per convezione forzata (hc=1200/(20+E) W/m²K), tramite un flusso di aria alla temperatura di 0°C.

La temperatura iniziale e’ pari a 30+D °C, la temperatura finale di stoccaggio, da raggiungere al centro del prodotto, e’ pari a 4 °C.

Si determini inoltre la quantità di energia di refrigerazione necessaria e la potenza frigorifera media conseguente.

- Tempo di raffreddamento				s			(5 punti)

- Energia						J			(5 punti)

- Potenza						W			(5 punti)

## Eventuale Domanda Teorica

Argomento:                                                                                                          Punti:

VOTO FINALE   Punti: