# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 28/09/2012

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

Esercizio – Congelamento pasta per il pane “bianco” (tolleranza +/- 30%)

Un impianto per la produzione di pasta per pane “bianco” congelata ha una potenzialità di 10+E kg/min. La ricetta prevede i seguenti ingredienti:

- 6000 g di farina

- 3600 g di acqua

- 20 g di lievito

- 120 g di sale

- 260 g di olio

L’impasto prodotto, dopo la prima lievitazione nell’impastatrice a temperatura ambiente (20°C), viene estruso in uno “spaghetto” a sezione circolare, che ha le seguenti caratteristiche:

| Simbolo | Formula | Unità di misura | Valore (da scrivere) |
| --- | --- | --- | --- |
| Portata in massa di prodotto | 10 + E | kg/min |  |
| Diametro dello “spaghetto” D | 30 + F | mm |  |
| Densità  | 800 + DE | kg/m3 |  |
| Temperatura di inizio congelamento Tc | -2 | °C |  |
| Conducibilità termica  dopo il congelamento | 0.1 + F/100 | W/mK |  |

Lo “spaghetto” di pasta, opportunamente tagliato in spezzoni, entra in un tunnel di congelamento, ove esso viene lambito da un flusso d’aria, diretto ortogonalmente al suo asse, alla temperatura di -30°C ed alla velocità di 10 m/s, al fine di produrre pasta precongelata alla temperatura finale di -18°C.

Determinare:

- Coefficiente di convezione h			W/m2K		5 punti

- Salto entalpico h					kJ/kg			5 punti

- Tempo di congelamento 				s			5 punti

- Velocità di estrusione				m/s			5 punti

- Lunghezza del tunnel				m			5 punti

Voto Totale: