# Esame di Termofluidodinamica Applicata del 11/02/2013

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – (tolleranza +/- 20%)

Una sfera piena, di acciaio inox, con diametro pari a 100 + BC mm, si trova inizialmente alla temperatura di 200+EF °C. Essa viene raffreddata mediante aria avente temperatura di 20 + D °C, e velocità di 10+C m/s. Trovare il tempo necessario affinché la sfera di acciaio raggiunga la temperatura superficiale di 100 °C e la spinta esercitata dal flusso d’aria contro la sfera stessa.

Determinare:

- Numero di Reynolds								(5 punti)

- Coeff. di convezione		                              W/m2K    			(5 punti)

- Tempo di raffreddamento                                   s         			(5 punti)

- Forza di trascinamento                                       N         			(5 punti)

2° Esercizio – (tolleranza +/- 20%)

Determinare il tempo di congelamento di un corpo di forma sferica, avente lo stesso diametro della sfera di acciaio del precedente esercizio, costituito da polpa di pesca (senza nocciolo, =1100 kg/m3, 
G=1.0 W/mK), inizialmente alla temperatura di 5+F °C, che viene raffreddato mediante convezione forzata con coeff. di convezione pari a 20+E W/m2K e temperatura all’infinito pari a -(28+D)°C, sino a portarlo ad una temperatura di stoccaggio di -20°C.

Determinare:

- Salto di entalpia specifica			       J/kgK			(5 punti)

- Tempo di congelamento                                      s         			(5 punti)

Voto prova scritta:

Voto domanda orale:

VOTO FINALE   Punti: