# Miscele di gas perfetti

#### Legge di Dalton

La legge di Dalton afferma che una miscela di gas perfetti ha una pressione ptot che si può esprimere come somma delle pressioni parziali pi dei singoli componenti.

ptot=i=1npi

La pressione parziale pi rappresenta la pressione esercitata dal gas i-esimo occupante tutto il volume V disponibile in assenza degli altri componenti.

Supponiamo quindi che in un contenitore di volume V si trovino alla temperatura T, un numero N di gas perfetti. Indicando con 1,2, …,n i gas si ottiene:

p1V=M1R1Tp2V=M2R2T...

in cui pi rappresenta la pressione parziale dell’i-esimo gas.

Essendo per la legge di Dalton:

ptot=i=1npi

si ottiene quindi, sommando membro a membro le equazioni del sistema:

ptotV=Ti=1nMiRi

Essendo poi evidentemente:

Mtot=i=1nMi

si può calcolare la costante Rtot della miscela:

Rtot=i=1nMiRiMtot=i=1nMiRii=1nMi

che rappresenta la media pesata degli R dei componenti.

La legge di Dalton afferma in pratica che ad una qualsiasi miscela composta da due o più gas perfetti è possibile applicare il principio della sovrapposizione degli effetti.

Utilizzando l’equazione di stato nella formulazione:

pV=nR0T

in cui n rappresenta il numero di moli, con un analogo procedimento si giunge a:

ptotV=R0Ti=1nni

ma:

ntot=i=1nni

è il numero di moli totali della miscela. In questo caso:

Rtot=R0

Riassumendo, per un gas componente una miscela si può scrivere:

piV=niR0T

mentre per la miscela stessa:

ptotV=ntotR0T

Eseguendo il rapporto membro a membro si può calcolare la frazione molare dell’i-esimo componente o percentuale in volume xi :

piptot=nintot=xi

Analogamente definiamo la frazione massica Gi come il rapporto:

Gi=MiMtot

# Esempio 1 – Scatolone adiabatico

Si dispone di un recipiente termicamente isolato, separato al suo interno da un setto rigido che lo divide in due parti: la prima contiene ossigeno, la seconda azoto (fig.1). Si vogliono calcolare le coordinate termodinamiche dello stato finale raggiunto togliendo bruscamente il setto separatore. Inoltre si vuole stimare l’eventuale aumento di entropia.

| DATI |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 = 1 BAR | V1 = 1 m3 | T1 = 100°C |
| P2 = 2 BAR | V2 = 2 m3 | T2 = 100°C |

Risoluzione

Consideriamo il miscuglio finale come un gas perfetto. Ricaviamo la massa dell’ossigeno e dell’azoto dall’equazione di stato per la situazione 1 e 2:

M1=p1V1R1T1=100000⋅1831432⋅373=1,03kg           M2=p2V2R2T2=200000⋅2831428⋅473=2,85kg

Scriviamo l’equazione di stato per la situazione 3:

p3V3=Μ3R3Τ3

in cui R3 rappresenta la media ponderata degli R dei componenti cioè:

R3=R1M1+R2M2M1+M2=831432⋅1,03+831428⋅2.853,88=287Jkg⋅K

analogamente per cv e per cp:

cv3=cv1M1+cv2M2M1+M2=1,03⋅661+2,85⋅7443,88=721,96Jkg⋅K

Siccome il sistema è chiuso e il processo è adiabatico, sia la massa che l’energia si conservano nella trasformazione, cioè:

M1+M2=M3             e         U1+U2=U3

Essendo:

U=McvT

risulta:

T3=M1cv1T1+M2cv2T2M3cv3=1,03⋅661⋅100+2,85⋅744⋅2003,88⋅721,96=175,69°C

E’ semplice ora calcolare p3:

p3=M3R3T3V3=3,88⋅287⋅448,693=166547Pa=1,66BAR

E’ possibile calcolare le percentuali in massa del Nitrox (miscela di ossigeno e azoto) ottenuto nella trasformazione:

-percentuale in massa dell’ossigeno:

M%O2=M1M3⋅100=1,033,88⋅100=26,54%

-percentuale in massa dell’azoto:

M%N2=M2M3100=2,853,88⋅100=73,46%

Più comunemente però, si utilizzano le percentuali molari:

M%O2=n1n1+n2=M1m1M1m1+M2m2100=1,03321,0332+2,8532⋅100=24%

quindi evidentemente:

M%N2=76%.

Osserviamo che l’aria pura è composta dal 21% di ossigeno e dal 79% di azoto.

Calcoliamo infine la variazione di entropia verificatasi nella trasformazione; essa è diversa da zero in quanto il processo è evidentemente irreversibile. Per aiutarci nel calcolo possiamo applicare il principio di sovrapposizione degli effetti: immaginiamo quindi che ciascuno dei due gas si sia espanso nel vuoto, calcoliamo la variazione di entropia in entrambe le trasformazioni e infine sommiamo le due variazioni.

Il gas espandendosi nel vuoto compie una trasformazione isotermica.

p1O2V1=p3O2V3p2N2V2=p3N2V3

ricavo quindi le pressioni dell’ossigeno e dell’azoto nella situazione 3:

p3O2=p1O2V1V3=1⋅13=0,33BARp3N2=p1N2V2V3=2⋅23=1,33BAR

Ora, applicando la formula della variazione di entropia per le trasformazioni isotermiche:

ΔSO2=M1R1lnV3V1=1,03831432ln3=294JKΔSN2=M2R2lnV3V2=2,85831428ln32=343,12JK

La variazione totale di entropia è quindi la somma delle variazioni parziali:

ΔStot=ΔSO2+ΔSN2=637,12JK

# Esempio 2 – Pompa da bicicletta

Si considera una pompa da bicicletta inizialmente nella posizione rappresentata dalla fig.3a. L’interno della pompa è a pressione atmosferica pi e la temperatura iniziale è Ti. Si imprime quindi una forza allo stantuffo in modo che tutta l’aria contenuta nella pompa risulta essere compressa nella camera d’aria (fig.3b). Ipotizzando che il processo si verifichi in condizioni quasi-statiche e sia adiabatico, si calcolino le coordinate termodinamiche dello stato finale e il lavoro netto compiuto sul sistema. Inoltre si dica se la trasformazione comporta un aumento di entropia.

| DATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi = 1 BAR | V0 = 1 m3 | V1 = 2 m3 | Ti = 20°C |

#### Risoluzione

Il grafico pV del processo è il seguente:

L’approccio del problema porta a considerare il sistema costituito dalla pompa e dalla camera d’aria come un sistema chiuso. Notiamo innanzitutto che il volume iniziale è dato dalla somma del volume della pompa e del volume della camera d’aria.

Vi=V0+V1=3m3

Inoltre essendo la trasformazione un’ adiabatica reversibile, la relazione tra p e V è data da:

pVγ=const

in cui:

γ=cpcv=1003,5Jkg⋅K717,5Jkg⋅K=1,40

nel caso dell’aria (per i valori dei coefficienti specifici vedi tabella finale).

Quindi per la trasformazione sopra si può scrivere:

piViγ=pfVfγ

quindi numericamente:

pf=piViVfγ=1⋅31,40=4,65BAR

Usando l’equazione di stato nello stato iniziale:

piVi=MRTi

si può ricavare la massa dell’aria contenuta nel sistema:

M=piVRTi=100000⋅3831429⋅293=3,57kg

A questo punto per trovare il lavoro, usando il primo principio della termodinamica:

ΔU=Q−L

e ricordando che la trasformazione è adiabatica:

ΔU=−L

posso calcolare il lavoro:

L=−ΔU=Ui−Uf=McvTi−Tf=cvRpiVi−pfVf=717,5831429100000⋅3−465000=−412946J

Allo stesso risultato si poteva pervenire tramite il calcolo di un integrale. Essendo infatti:

dL=pdV

utilizzando l’espressione della trasformazione adiabatica:

pVγ=const

si ottiene:

L=pdV=piViγVγdV=piViγV1−γ1−γViVf=100000⋅31,40−0,401−3−0,40==−413884J

E’ evidente che a tale lavoro andrà sottratto il lavoro svolto dalla pressione atmosferica (rappresentato dall’area tratteggiata nel grafico sopra), per calcolare il lavoro netto svolto sul sistema:

Ltot=L−L0=L−piΔV=422791−200000=222791J

Il processo non ha causato un aumento di entropia dell’universo, infatti:

ΔS=dQT

ma essendo la trasformazione un’adiabatica reversibile:

Q=0

e quindi:

ΔS=0

# Esercizio A – Efflusso da un ugello

Supponiamo di avere una bombola di volume V1 contenente un gas alla pressione p1. Immaginando di aprire all’improvviso il rubinetto di questa bombola, si osserverà una forte fuoriuscita del gas dall’ugello. Si vuole calcolare la velocità media w2 del gas uscente.

###### Risoluzione

Osserviamo innanzitutto che la velocità di uscita non dipende dalla sezione del foro.

Per la risoluzione di questo problema è necessario inoltre considerare soddisfatte le seguenti approssimazioni:

- il processo può essere considerato adiabatico reversibile, possono cioè essere trascurate tutte le dissipazioni di energia verso l’esterno;

- l’energia cinetica nello stato iniziale può essere ritenuta nulla, essendo trascurabile rispetto all’energia cinetica nello stato finale.

Consideriamo l’energia totale formata dal contributo dell’energia cinetica e

dell’energia interna:

Δe=Δu+Δec=Δu+w222

Si verifica, tramite considerazioni microscopiche dei fenomeni che avvengono nell’ugello che il lavoro svolto dal sistema verso l’esterno vale:

l=p2v2−p1v1

quindi per il primo principio della termodinamica:

u2−u1+w222=p1v1−p2v2

Ricordando che:

h=u+pv

si ha:

h1−h2=w222

Essendo inoltre:

h1−h2=vdp

si ottiene l’equazione risolutrice del problema:

w222=vdp

E’ noto che nelle trasformazioni adiabatiche vale la relazione:

pvγ=const

cioè:

v=p11γv1p1γ

risolvendo l’integrale:

w22=p11γv1p−1γdp=p11γv1p−1γ+1−1γ+1p2p1=p11γv1−1γ+1p1−1γ+1−p2−1γ+1==γγ−1p1v1−p11γv1p21γ−1=γγ−1p1v11−p1p21γ−1

in definitiva la velocità media vale:

w=2γγ−1p1v11−p1p21−γγ

# Esercizio B – Sollevamento di un grave

Si considera un recipiente contenente un gas a una data pressione p1 avente la parte superiore mobile, sulla quale è appoggiato un grave di massa M. Supponendo di comunicare al gas un calore Q, il gas subirà una trasformazione isobara. Si vuole calcolare il lavoro netto svolto dal sistema e il volume finale.

###### Risoluzione

Dal primo principio in forma entalpica si ha:

dh=dq+vdp

ma essendo la trasformazione isobara:

dh=dq

integrando dallo stato iniziale a quello finale:

Δh=q=cpΔT

quindi la temperatura finale è data da:

T2=T1+qcp

Applicando ora l’equazione di stato:

v2=RT2p1=Rp1T1+qcp

Vediamo ora il grafico pv della trasformazione:

Calcoliamo ora il lavoro svolto dal sistema sull’ambiente. Siccome:

dl=pdv

si ottiene osservando il grafico:

l=p1Δv

ora bisogna sottrarre a questo lavoro il lavoro svolto dall’ambiente l0:

l0=p0Δv

in cui p0 è la somma della pressione atmosferica e della pressione esercitata dal grave sul recipiente.

p0=patm+pgrave

# Esercizio C – Compressioni adiabatiche e isotermiche

Richiamando l’esercizio 2, supponiamo di avere due pompe da bicicletta differenti: la prima effettua una compressione adiabatica, la seconda una compressione isotermica. Entrambe le pompe agiscono nelle stesse condizioni di pressione iniziale e finale. Si vuole stabilire quale delle due trasformazioni comporta il minor lavoro esterno.

###### Risoluzione

Osserviamo il grafico delle due trasformazioni:

Già dal grafico si può intuire che il lavoro minore compete alla trasformazione isotermica. Sappiamo che per una trasformazione isotermica vale la relazione:

pV=kiso

Ricaviamo quindi il lavoro in tale trasformazione:

Liso=Q=pdV=kisoVdV=p1V1lnVV1V2=p1V1lnV2V1

Per la trasformazione adiabatica invece, vale la relazione:

pVγ=kadia

e il lavoro corrispondente vale:

Ladia=−ΔU=pdV=kadiaVγdV=p1V1γV1−γ1−γV1V2=p1V11−γV1γ−1V21−γ−1==p1V11−γV1γ−1V2γ−1−1

Verifichiamo ora quanto osservato nel grafico, tenendo presente che i lavori sopra calcolati sono negativi:

Ladia>Lisop1V1γ−1V1γ−1V2γ−1−1>−p1V1lnV2V11γ−1V1γ−1V2γ−1−1>lnV1V2V1γ−1V2γ−1−1>γ−1lnV1V2V1V2γ−1−1>γ−1lnV1V2V1V2γ−1−1>lnV1V2γ−1

Ponendo ora:

V1V2γ−1=t

si ottiene:

t−1>lnt

disuguaglianza verificata per ogni valore di t.

Tabella A – Proprietà di alcuni gas perfetti (a 300 K)

| Gas | Massa molecolare [kg/kmol] | R [J/kgK] | Cp [J/kgK] | Cv [J/kgK] | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aria | 28,97 | 287,00 | 1003,5 | 716,5 | 1,400 |
| Argon | 39,948 | 208,13 | 520,3 | 312,2 | 1,667 |
| Butano | 58,124 | 143,04 | 1716,4 | 1573,4 | 1,091 |
| Anidride carbonica | 44,01 | 188,92 | 841,8 | 652,9 | 1,289 |
| Monossido di carbonio | 28,01 | 296,83 | 1041,3 | 744,5 | 1,400 |
| Etano | 30,07 | 276,50 | 1766,2 | 1489,7 | 1,186 |
| Etilene | 28,054 | 296,37 | 1548,2 | 1251,8 | 1,237 |
| Elio | 4,003 | 2077,03 | 5192,6 | 3115,6 | 1,667 |
| Idrogeno | 2,016 | 4124,18 | 14209,1 | 10084,9 | 1,409 |
| Metano | 16,04 | 518,35 | 2253,7 | 1735,4 | 1,299 |
| Neon | 20,183 | 411,95 | 1029,9 | 617,9 | 1,667 |
| Azoto | 28,013 | 296,80 | 1041,6 | 744,8 | 1,400 |
| Ottano | 114,23 | 72,79 | 1711,3 | 1638,5 | 1,044 |
| Ossigeno | 31,999 | 259,83 | 921,6 | 661,8 | 1,393 |
| Propano | 44,097 | 188,55 | 1679,4 | 1490,9 | 1,126 |
| Vapore acqueo | 18,015 | 461,52 | 1872,3 | 1410,8 | 1,327 |

Tabella B – Capacità termica specifica in funzione della temperatura di alcuni  gas perfetti

| Temperatura [K] | Cp [kJ/kgK] | Cv [kJ/kgK] | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ARIA |  |  |  |
| 300 | 1,0035 | 0,7175 | 1,400 |
| 400 | 1,013 | 0,7263 | 1,395 |
| 500 | 1,029 | 0,7424 | 1,386 |
| 600 | 1,051 | 0,7639 | 1,376 |
| 700 | 1,075 | 0,7878 | 1,365 |
| 800 | 1,099 | 0,8116 | 1,354 |
| ANIDRIDE CARBONICA |  |  |  |
| 300 | 0,8418 | 0,6529 | 1,289 |
| 400 | 0,9390 | 0,7501 | 1,252 |
| 500 | 1,014 | 0,8250 | 1,229 |
| 600 | 1,075 | 0,8863 | 1,213 |
| 700 | 1,126 | 0,9372 | 1,201 |
| 800 | 1,169 | 0,9797 | 1,193 |

| ## AZOTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1,0416 | 0,7448 | 1,400 |
| 400 | 1,044 | 0,7472 | 1,397 |
| 500 | 1,056 | 0,7591 | 1,391 |
| 600 | 1,075 | 0,7780 | 1,382 |
| 700 | 1,098 | 0,8010 | 1,371 |
| 800 | 1,122 | 0,8252 | 1,360 |
| ## OSSIGENO |  |  |  |
| 300 | 0,9216 | 0,6618 | 1,393 |
| 400 | 0,9409 | 0,6810 | 1,382 |
| 500 | 0,9716 | 0,7118 | 1,365 |
| 600 | 1,003 | 0,7431 | 1,350 |
| 700 | 1,031 | 0,7709 | 1,337 |
| 800 | 1,054 | 0,7945 | 1,327 |