Esercizi da esame

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Anno accademico 2001-2002

Corso di laurea : ingegneria delle telecomunicazioni

Corso di fisica tecnica

Docente del corso : Angelo Farina

Relazione della lezione di fisica tecnica tenuta

il giorno 18/12/2001 alle ore

16 :30-18 :30

In questa ultima lezione dell’anno accademico, abbiamo svolto degli esercizi d’esami degli ultimi appelli.

In seguito riporteremo l’originale del testo d’esame con la particolare personalizzazione dei dati a seconda del numero di matricola, e svolgeremo l’esercizio riferendoci al particolare numero 123456.

Nota: 
La personalizzazione dei dati di ingresso in funzione del numero di matricola è fatta assegnando una opportuna variabile intera a ciascuna cifra del numero, con nome letterale A,B,C,D,E,F. Ad esempio, il numero di matricola 128674 dà luogo ad A=1, B=2, C=8, D=6, E=7, F=4. I dati del problema sono assegnati in funzione di tali variabili, che possono venire giustapposte onde ottenere numeri con più di una cifra. Esempi:

Lunghezza = 3 + 0.5*C (m) = 3 + 0.5 * 8 = 7 m

Massa = 0.27+0.05 * DE (kg) = 0.27 + 0.05 * 67 = 3.62 kg

Si noti che DE non significa D * E, quindi DE = 67, e non 6*7=42

Si noti infine che gli esercizi d'esame solitamente NON SONO SIMILI a quelli già svolti a lezione e riportati nelle dispense, per cui lo studente deve impostare la soluzione ex-novo, e non cercare affannosamente negli appunti un esercizio similare già svolto. Spesso anzi così facendo si viene tratti in inganno, perchè l'esercizio d'esame può apparire simile ad uno già svolto, MA IN REALTA' E' DIVERSO (solitamente più facile).

Esame 24 del  14/09/2001

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Due correnti di aria umida confluiscono in un collettore, da cui fuoriesce una terza corrente miscelata. Non si hanno scambi termici o di lavoro con l'esterno. Note le proprietà delle due correnti in ingresso, determinare le proprietà della corrente in uscita.

Portate in massa in ingresso Ma1 = 2+0.1*F = 2.6 kg/s

Ma2 = 1+0.2*E  = 2   kg/s

Temperature in ingresso          T1 = 30+D = 34  °C

T2 = 10+C =13  °C

Gradi igrometrici		 ϕ1 = 0.1+0.09*C = 0.37

ϕ2 = 0.2+0.02*B =  0.24

Determinare:

- Grado igrometrico corrente di uscita                      ____        		(3 punti)

- Temperatura corrente di uscita			____	°C		(3 punti)

Osserviamo che il componente in esame è meccanicamente isolato ed adiabatico, quindi Q=0, L=0

Ma3 = Ma1+ Ma 2 = 4.6 kg/s

Calcolo ora i titoli delle correnti d’aria umida in ingresso:

x1=0.622ϕ1PS1PTOT−ϕ1PS1=  0.6220.37⋅0.0532421−0.37⋅0.053242=0.019976KgVKgA

x2=0.622ϕ2PS2PTOT−ϕ2PS2  =0.6220.26⋅0.014981−0.26⋅0.01498=0.002433KgVKgA

dove PS1 e PS2 sono  le pressioni di saturazione dell’aria umida alle temperature di 34°C e 13°C  rispettivamente.

Il bilancio energetico mi dice che:

H3= H1 +H2       ⇒  Ma3J 3 = Ma1J1+ Ma 2J2

E per calcolare l’entalpia specifica J 3 prima devo trovare il titolo nella sezione 3 sfruttando l’equazione del bilancio di massa  del vapore per un sistema aperto:

MV3=MV1+MV2         ⇒           x3Ma3=x1Ma1+x2Ma2          ⇒

x3=0.019976⋅2.6+0.002433⋅24.6=0.012226KgVKgA

inoltre sono in grado di calcolare le entalpie specifiche delle 2 sezioni d’ingresso:

J1=t1+x12500+1.9t1=34+0.0199762500+1.9⋅34=85.2KgVKgA

J2=t2+x22500+1.9t2=13+0.0024332500+1.9⋅13=19.1KgVKgA

J3=J1Ma1+J2Ma2Ma3=85.2⋅2.6+19.1⋅24.6=53.1KgVKgA

ma posso sempre scrivere

J3=t3+x32500+1.9t3             e risolvendo questa equazione lineare di 1˚ grado ottengo  t3=21.9C

Ora il calcolo della seconda incognita del problema risulta immediato:

x3=0.622ϕ3PS3PTOT−ϕ3PS3	⇒  ϕ3=0.728

dove ho preso dalle tabelle la pressione di saturazione PS322C=0.02644BAR

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 20%)

Trovare lo sforzo risultante esercitato dal vento alla base dei pali di una linea telefonica, nell’ipotesi che lo stesso soffi in direzione ortogonale alla linea. I pali sono alti 12m e distano l’uno dall’altro 60m, e la velocità del vento è di 10 m/s.

Diametro del cavo telefonico        D1	=2+0.02*BC = 2.46  mm

Diametro del palo di sostegno       D2 =50+EF = 0.106  m

Temperatura dell’aria		       T=010+CD/4 = 18.5  °C

Determinare:

- Forza applicata dal filo al palo		_____	   N		(3 punti)

- Forza complessiva alla base del palo		_____	   N		(3 punti)

Le due equazioni che mi serviranno per calcolare la forza applicata dal filo al palo e la forza alla base del palo  (F1 e F2  rispettivamente) sono:

F1=CR1ρAu∞22AF1

F2=CR2ρAu∞22AF2

dove CR1 e CR2sono i coefficienti di penetrazione del filo e del palo, mentre AF1 e AF2 sono le loro aree frontali e ρA è la densità dell’aria che calcolo come:

ρA=PRT=101325287⋅292=1.19Kgm3

ricordando che la pressione atmosferica media al livello del mare è 101325 Pa.

Posso trovare i coefficienti di resistenza CR dal diagramma seguente, che richiede la conoscenza del numero di Reynolds nei 2 casi:

ReD1=u∞DFILOυ= 10⋅0.0024617⋅10−6=1447          ⇒ CR1 = 0.99

ReD2=u∞DPALOυ=10⋅0.10617⋅10−6=62353           ⇒ CR2 = 1.2

Coefficiente di resistenza di cilindro investito normalmente da una corrente piana uniforme

Ora sostituendo i valori trovati nelle equazioni iniziali trovo le incognite del problema:

F1=CR1ρAu∞22AF1=0.99⋅1.19⋅102⋅0.00246⋅602=8.69N

F2=CR2ρAu∞22AF2=1.2⋅1.19⋅102⋅0.102⋅122=87.4N

FTOT= F1+F2 = 96.09 N

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente di rumore incoerente in banda larga, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 90+C dB. Essa è situata entro un ambiente semiriverberante Sabiniano, avente un volume pari a 400+20·B m3, con superficie interna pari a 350+20·E m2, che ha coeff. di assorbimento pari a 0.2 + EF/200. Trovare il tempo di riverberazione ed il livello sonoro in un punto posto entro l’ambiente, e distante 5m dalla sorgente.

LW=93 dB

V = 440 m3

S = 450  m2

α=0.48

Determinare:

-   Tempo di riverberazione		          	           	_____  s

-  Livello complessivo lineare                                    _____ dB

La prima parte è di immediata risoluzione applicando la formula di  Sabin:

T60=0.16⋅VαS=0.16⋅4400.48⋅450=0.33s

osservo che il tempo di riverberazione è molto piccolo, deduco che mi trovo in un ambiente molto assorbente, dove potrei probabilmente trascurare l’effetto dell’onda riverberante, ma per sicurezza risolviamo il problema utilizzando la legge che descrive l’andamento del livello sonoro in un campo semiriverberante:

LR=LW+10logQ4πd2+4αS=93+10log14π52+40.48⋅450=76.5dB

dove il fattore di direttività è Q=1 essendo la sorgente omnidirezionale.

Osservo che se non avessi considerato il contributo del suono riverberante, avrei ottenuto un risultato di LR=75.8dB, al di fuori quindi della tolleranza di ±0.5dB data dal testo.

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 20%)

Una sfera di acciaio, con diametro pari a 50 + CD mm, si trova inizialmente alla temperatura di 300+EF °C. Essa viene raffreddata mediante aria avente temperatura di 20 + B °C, e velocità di 12+C m/s. Trovare il tempo necessario affinché la sfera di acciaio raggiunga la temperatura superficiale di 60 °C.

Determinare:

- Coeff. di convezione			   ________                  W/m2K

- Tempo di raffreddamento                   ________                   s

TIN=3560C

T∞=220C

TFIN=600C

D = 84 mm

u∞=15ms

Considero un intervallo di tempo infinitesimo dτe confronto la situazione del sistema all’istante  τed all’istante  τ+ dτ:

In  τ il sistema aveva un’energia

E=MCPT   che viene gradualmente ceduta all’ambiente esterno tramite scambio convettivo, allora:

dQ=−MCPΔT   		 inoltre posso scrivere

Q=dQdτ=hSΔτ     ⇒     dQ=hST−T∞dτ      e mettendo a sistema queste due equazioni ottengo un’equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili.

−MCPdT−T∞=hST−T∞dτ   che integrata da:

−TINTFINdT−T∞T−T∞=hSMCP0τdτ    ⇒   τ=MCPhSlnTIN−T∞TFIN−T∞

ora trovo il coefficiente di convezione h ricordando che siamo in regime di convezione forzata con un flusso d’aria che soffia contro una sfera

Nu=cReaPrb

Re=u∞DυARIA             con υARIA calcolata ad una temperatura media tra quella della sfera e quella dell’aria,considerata Tm=1140C

Re=15⋅0.08424.6⋅10−6=49352

ora posso usare anche la formula:

Nu=0.37⋅Re0.6=242.2

e ottengo l’incognita h dalla formula:

h=NuλARIAD=242.2⋅0.0310.084=93.8Wm2K

e da qui ricavo τ, ricordando che M=ρVe il volume della sfera è V=πD36

τ=ρVCPhSlnTIN−T∞TFIN−T∞=7850⋅0.0003103⋅460.5793.8⋅0.05541ln356−2260−22=1137s

# Esame 22 del 12/07/2001

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

In un ambiente è contenuta aria umida, alla temperatura di 20+E °C e grado igrometrico pari a 0.3+F/20. La temperatura viene ridotta, a titolo costante, sino al punto di rugiada. Determinare la quantità di calore sottratta per kg di aria secca.

- Temperatura di rugiada		_______		°C     		(3 punti)

- Calore sottratto			_______		kJ/kga   	(3 punti)

Trovo inizialmente il titolo:

x1=0.622ϕ1PS1PTOT−ϕ1PS1=0.622⋅0.6⋅0.032291−0.6⋅0.03229=0.012288

e osservando che il titolo resta costante fino al punto di rugiada dove ϕ2=1

x1=x2=0.622PS2PTOT−PS2	  ⇒   PS2=0.01244BAR   ⇒   TSAT=11.70C

dove abbiamo ottenuto il valore di  TSAT=11.70C dalle tabelle del vapor d’acqua.

Q=MJ1−J2	⇒	QM=J1−J2

J1=t1+x12500+1.9t1=25+0.0122882500+1.9⋅25=56.3 KJKga

J2=t2+x22500+1.9t2=11.7+0.0122882500+1.9⋅11.7=42.6 KJKga

QM=J1−J2=42.6−33.1=13.7KJKga

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 10%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 2+0.1*F m e contiene acqua mantenuta ad un livello di 4 + D m. Sul fondo di esso  si trova un foro circolare a spigoli vivi (β = 1), con diametro pari ad 1/20 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare la velocità e la portata in massa del getto di acqua che fuoriesce.

- Velocità di uscita W2	      _______		m/s			(3 punti)

- Portata in massa Qm	       _______		kg/s			(3 punti)

osservo subito che il diametro del foro è molto minore del diametro del serbatoio, allora posso considerare con buona approssimazione l’altezza H del livello dell’acqua costante a 8m; poi scrivo l’eq. del bilancio energetico:

w222−gH+βw222=0	⇒	w2=2gH1+β=2⋅9.81⋅82=8.86ms

mentre la portata in massa Qm dipende dal diametro del foro,infatti

M=ρw2A2  		doveA2  è la superficie del foro

A2=πD224=π⋅0.1324=0.01327m2	e sostituendo:

M=1000⋅8.86⋅0.01327=117.6  	Kg/s

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 1 dB e +/- 0.05)

Entro un tubo ad onde stazionarie (tubo di Kundt), eccitato con un tono puro a 1000 Hz, si misura un livello di intensità sonora pari a 80+C dB, ed un livello di densità dell’energia sonora pari a 85+C dB. Determinare il livello massimo di pressione ed il coeff. di assorbimento del materiale posto all’estremità del tubo.

- Livello max di pressione   	      ______            	dB		       	(3 punti)

- Coeff. di assorbimento               ______			 	       	(3 punti)

Dato che in tutti i punti del tubo i livelli di intensità sonora e d’energia sonora sono costanti, allora posso ricavare il coefficiente d’assorbimento:

α=1−r 				dove r è il coefficiente di riflessione

r=IRIFIINC

imposto ora un sistema in 2 equazioni per calcolare le 2 incognite IRIF e IINC:

Li=10logIINC−IRIFI0  : sotraggo le 2 intensità perché le onde hanno versi  discordi

LD=10logDINC+DRIFDo=10logIINC+IRIFI0

dove in generaleIi=cDi e I0=10−12Wm2

IINC−IRIF=10−12⋅108,3	⇒	IINC= 0.00041524 Wm2

IINC+IRIF=10−12⋅108,8		IRIF=0.00021572 Wm2

α=1−IRIFIINC=1−0.000215720.00041524=0.480

Sappiamo che in tubo di Kundt la pressione ha un andamento oscillatorio con massimi e minimi, come in figura

Un primo modo per trovare il livello massimo di pressione è:

LINC=10logIINCI0=10log0.0004152410−12=86.18dB

LRIF=10logIRIFI0=10log0.0002157210−12=83.3dB

LP,TOT=20log10IINC20+10IRIF20=90.89dB

un’ulteriore modo è:

I=P2ρ0c	⇒	PINC=IINC⋅400=0.407Pa

PRIF=IRIF⋅400=0.293Pa

PTOT=PINC+PRIF=0.7Pa

LP,TOT=20logPTOTP0=20log072⋅10−5=90.88dB

4° Esercizio – Termocinetica (tolleranza +/- 10%)

Dentro una tubo lungo 1 m, in materiale ceramico, una resistenza elettrica genera calore per effetto Joule. La potenza generata è pari a 10000+EF*10 W. Il diametro interno del tubo è 0.02+C/100 m, quello esterno è il doppio. La conducibilità del materiale è pari a 1+0.1*D W/mK. La parete esterna è mantenuta a 20°C. Determinare la temperatura della parete interna.

- Resistenza termica del tubo	            ______         K/W			(3 punti)

- Temperatura parete interna		______	       °C			(3 punti)

ci troviamo in una situazione dove lo scambio termico avviene per conduzione quindi la resistenza termica del tubo risulta essere:

RTUBO=lnD2D112πλL=ln212⋅π⋅1.4⋅1=0.0788KW

Mentre ottengo la temperatura della parete interna invertendo:

Q=2⋅π⋅λ⋅LlnD2D1T1−T2      ⇒

T1=T2+Q⋅lnD2D12⋅π⋅λ⋅L=20+10560⋅ln22⋅π⋅1.4⋅1=852.110C