LEZIONE DEL 19/10/98         ORE   16:30 - 18:30              ENRICO  COZZANI    MATR. 112694

GAS  REALI

EQUAZIONE DI STATO DEI GAS REALI

PV = zRT      ( Dove z = PV  = FATTORE DI COMPRESSIBILITA' )

RT

Si noti che, se z = 1, si ottiene l' equazione di stato dei gas perfetti.

Occorre quindi trovare un modo per determinare z in qualunque diagramma PV.

A questo scopo si introduce la cosiddetta:

LEGGE DEGLI STATI CORRISPONDENTI   (Stabilisce la deviazione dal gas perfetto di tutti i gas)

"Tutti i gas hanno lo stesso scostamento z dal gas perfetto a parita' di coordinate termodinamiche ridotte"

Cosa sono le coordinate termodinamiche ridotte?   (Es.  Pressione ridotta , Temperatura ridotta....)

Pr = P = Pressione ridotta  ( P = Pressione del gas , Pc = Pressione del punto critico)

Pc

Tr = T = Temperatura ridotta  ( T = Temperatura del gas , Tc = Temperatura del punto critico)

Tc

( Il volume specifico ridotto Vr  risulta univocamente determinato note Tr  e Pr ).

TABELLA DI ALCUNI VALORI CRITICI

|  | Pc (BAR) | Tc (K) | VmC | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIA | 37.3 | 132.8 | 0.083 | 0.284 |
| OSSIGENO | 50.7 | 154.4 | 0.074 | 0.29 |
| AZOTO | 33.9 | 126.1 | 0.09 | 0.291 |
| ACQUA | 22.1 | 647.3 | 0.057 | 0.23 |
| METANO | 46.4 | 191.1 | 0.099 | 0.29 |
| AMMONIACA | 112.7 | 405.6 | 0.072 | 0.242 |

Come si vede dalla tabella , zc  e' sempre attorno a 0.270.28 , ed e' per questo motivo che alla legge degli stati corrispondenti si da' un significato solo teorico , cioe' viene per cosi' dire "presa per buona".

Dalla teoria cinetica dei gas , si e' sperimentalmente ottenuto che zc = 0.375 , per cui bisogna introdurre il cosiddetto:

volume critico convenzionale = Vc* , ovvero quel volume che ci sarebbe se zc  fosse uguale a 0.375.

Quindi si ottiene la legge:     PcVc*  = zcRTc   ( Affinche' sia soddisfatto zc  = 0.375)

Da cui:     Vc∗3TcRo8 Pc m                       (  = massa molare )

SCOSTAMENTO ENTALPICO E SCOSTAMENTO ENTROPICO

Si puo' dimostrare che:

hREALE=hGASPERFETTO+TcmHm∗−HmTc           ( h = entalpia molare )                                       Hm∗−HmTc= scostamento entalpico KJKmoleoK = f (Pr,Tr)

e inoltre:

sREALE = sGASPERFETTO + ( Sm* - Sm )

( Sm* - Sm) = scostamento entropicoKJKmoleoK= f (Pr,Tr)

IMPORTANTE !

Cosa accade se sono poco lontano dalla curva limite ?

Esempio:

H(1) = ?

U(1) = ?

S(1) = ?

dH = dQ + VdP    ,ma se  P = costante  VdP = 0

dH = cpdT

si ottiene:

H(1) = H(1I) + cpm|T1IT1(T1 - T1I)

U(1) = U(1II) + cvm|T1IIT1(T1 - T1II)

Per l' entropia:

S1 = S1I+1I1dQT = S1I+cpm lnT1T1I

(Se T1 e' poco diverso da T1' , cioe' se 1 e' poco distante da 1' )

ESERCIZIO

scatolone adiabatico a due scomparti:

Dati:  V1=1m3        V2=2m3  T1 =100oC    T2=200oC P1 =1Bar       P2=10Bar

P3 = ?

T3 = ?

S = ?

SOLUZIONE

M1 = P1V1RT1 = 100000⋅1287⋅373 = 0.934 Kg

M2 = P2V2RT2 = 1000000⋅2287⋅473 = 14.746 Kg

M3 = M1 + M2 = 14.746 + 0.934 = 15.68 Kg

Q = 0 , L = 0   dal primo principio ho che U = 0  U3 = U1 + U2

U3 = M3⋅u3 = M1⋅u1 + M2⋅u2M3⋅cv⋅T3 = M1⋅cv⋅T1 + M2⋅cv⋅T2T3 = T1⋅M1M3 + T2⋅M1M3 = 100⋅0.93415.68 + 200⋅14.7615.68 = 194.04oC = 467.04oKP3 = M3⋅R⋅T3V3 = 15.68⋅287⋅4673 = 699832 Pa @ 7 BARDS = SFINALE - SINIZIALE S = cp⋅lnTTo - RlnPPoDS = M3⋅S3 - (M1⋅S1 + M2⋅S2)S1 = 1⋅ln373273 - 0.287⋅ln1      (P1 = PO = 1 BAR)S2 = 1⋅ln473273 - 0.287⋅ln10S3 = 1⋅ln467273 - 0.287⋅ln7S1 = 0.312 KJKgoK  ,  S2 = -0.1112KJKgoK  ,  S3 = -0.0216KJKgoKDS = 15.68⋅(-0.0216) - (0.934⋅0.312 + 14.746⋅(-0.1112)) = 1.01 KJKgoK