Obbiettivo raggiungere gli 0 K

Temperature dell’ordine dei 2  3 K erano richieste per eseguire esperimenti riguardanti la superconduttività  prima della scoperta dei  cosiddetti superconduttori a temperatura elevata e sono tuttora impiegate nello studio del confinamento dei  plasmi .

ESERCIZIO 1

Si vuole asportare  da un serbatoio alla temperatura TMIN un certa quantità di calore Q2  tramite una macchina frigorifera semplice

Vogliamo sapere quale è il costo per estrarre dal serbatoio alla temperatura TMIN = 0,001 K

la quantità di calore Q2 = 1 kJ

IL COSTO ENERGETICO   CEN  E’

CEN =150 £kWh

Risoluzione …..

Calcoleremo il costo MINIMO tramite l’uso della macchina di Carnot. Chiaramente il costo REALE sarà sensibilmente più alto poiché le macchine reali non sono di Carnot.

Sappiamo che il Coefficiente Economico max è dato da

max=LQ1=1−TminT0=

=1−0,001293 = 0,999996587

NOTA BENE :

Il numero tra parentesi è molto piccolo, ma in questo caso è  IMPORTANTE  NON APPROSSIMARE  altrimenti viene perso tutto il senso fisico del risultato

Per il primo principio,  poiché non  c’è stata variazione di energia interna,

Q2 = Q1 - LLemax−l =L⋅1−emaxemax→L=Q2⋅emax1−emax

Ora

Q2 = 1 kJ

emax1−emax=0,9999965871−0,999996587=292'999,0243

Sostituendo ricavo L

  L = 1 kJ  292'999,0243 = 293'000 kJ

Il costo energetico CEN  è riportato in £kWh e dobbiamo convertirlo in £kJ per essere coerenti con Sistema Internazionale

1 kWh= 3600 kJ

     CEN= 1503600= 0,4167 £kJ

Il costo totale CTOT  richiesto per estrarre la quantità di calore Q2 è

CTOT = CEN  L

  CTOT = 293'000  0,4167 = 12'208 £

PROBLEMI DI LAVORO MASSIMO

Sono una tipologia di problemi in cui viene richiesto, dato un certo sistema, di stabilire quale sia il massimo lavoro ottenibile dal sistema stesso.

Risolveremo un esercizio in due metodi diversi. Il primo metodo è fatto ad hoc per il problema dato,  il secondo invece è del tutto generale e si avvale di alcune considerazioni derivanti dal secondo principio della termodinamica.

ESERCIZIO 2

Quale è il massimo lavoro ottenibile da 1 m3 di H2O  inizialmente alla temperatura T1=100°C  e mantenuta a V costante ?.  Si supponga  To=20°C

METODO 1

Consideriamo una macchina termica collegata al serbatoio

La macchina non può essere SEMPLICE dato che la temperatura del serbatoio non è costante.

Quindi NON E’ LA MACCHINA DI CARNOT A FORNIRE IL MASSIMO LAVORO.

Infatti  ...

La trasformazione avviene a V = cost per qui  il calore scambiato dal serbatoio sarà

dQ = CvdT , cioè una retta nel piano (T,Q) .

La macchina potrà funzionare fintanto che la temperatura dell’H2O nel serbatoio è maggiore di T0  (altrimenti violiamo il  principio 0 della termodinamica) .

Ci si accorge subito, guardando il grafico, che  prendendo due temperature di funzionamento TC  e T0  FISSE , si ha un calore scambiato QC ben inferiore al massimo calore scambiato disponibile QMAX.

Inoltre, poiché

LC = (1-ToTc)QC

si vede che il lavoro svolto non è quello massimo e buona parte dell’energia disponibile non viene convertita in lavoro.

Si può realizzare il lavoro massimo tramite  una macchina che NON LAVORA con due temperature fissate  ma che segue caratteristica Q( T ) sul piano  (T,Q )

Per fare ciò immaginiamo di prendere una serie di macchine termiche reversibili operanti in modo tale da asportare il calore dall’H2O alle varie temperature e scaricando verso il serbatoio alla temperatura To una quantità di calore infinitesima dQ

Il lavoro dlMAX per unità di massa è

dlMAX = c(T)dQ  =  (1-ToT)CVdT

Integrando tra le temperature T1 e T0

dlMAX=1-ToT⋅CVdTlMAX=CV⋅(T1−T0)−T0⋅lnT1T0       (1)

Il calore specifico dell’H2O è

CV = 4,187 kJkgK

Sostituendo i dati in (1)  ricavo

lMAX = 4,187 (100-20) - 293  4,187  ln373293 =  38,806 kJkg

Infine  il lavoro LMAX ottenuto da 1 m3 di H2O è

LMAX = lMAX  MH2O  (2)

La densità dell’H2O  è

H2O = 1000 kgm3     MH2O = 1000 kg

sostituendo in (2)

LMAX = 38,806  1000 = 38’806  kJ

Calcoliamo anche il Coefficiente Economico  MAX   di questa macchina .

La quantità di calore QMAX che può essere trasformata in lavoro è data dall’area sottesa dal  grafico cioè

QMAX = CV(T1-T0) = 4,187 (100-20) = 334,960 kJ = ETOT

da cui si ricava un coefficiente economico max  pari a

max = LMAXQMAX =  0,116

Il lavoro LMAX corrisponde alla quota di ETOT  convertita in EXERGIA . Tutta la restante parte è ANERGIA

METODO 2

Consideriamo l’universo costituito dal nostro sistema.

Per il teorema di Carnot il massimo lavoro si ha in corrispondenza di

Su=0

La variazione di entropia è data dalla variazione di 3 contributi

SU= SBIDONE+SMACCHINA+SSERBATOIO  	(1)

Il contributo derivante dalla macchina è nullo poiché ciclica e REVERSIBILE  per cui

SMACCHINA = 0

La variazione di entropia del serbatoio

SSERBATOIO =Q2T0=Q1−lT0

Per il bidone possiamo scrivere

DSBIDONE= dQTBID    lungo un qualunque cammino reversibile

Essendo la trasformazione a V=COST   dQ = CVdT   da cui segue

DSBID=CVdTT=CV⋅lnT1T0

Mettendo insieme i risultati otteniamo

DSU=CV⋅lnT0T1+CV⋅(T1−T0)−lMAXT0→lMAX=CV⋅T0⋅lnT0T1+CV⋅(T1−T0) =           = CV⋅(T1−T0) - CV⋅T0⋅lnT1T0

Ovviamente è la stessa espressione che abbiamo calcolato col metodo visto prima. Moltiplicando poi per MH2O arriviamo allo stesso risultato

VALUTAZIONE DEL COSTO ENERGETICO PER IL RISCALDAMENTO

Vogliamo mantenere una casa alla temperatura di T1=20°C . Per fare ciò immettiamo nella casa una POTENZA  Q1=10000 W che è pari alla potenza che viene dispersa QD

Supponiamo inoltre che T0  dell’ambiente esterno sia  -5°C

Abbiamo a disposizione due metodi per riscaldare la casa e vogliamo sapere quale dei due è il più efficiente dal punto di vista economico

- RESISTENZA ELETTRICA

- POMPA DI CALORE  ELETTRICA

Sicuramente la più vantaggiosa è la seconda poiché

- Q1 = PEL = Ri2 = 10000 W

quindi mi serve tanta potenza quanta ne dissipo

- nel secondo caso invece

e=PELQ=1−T0T1=1−268293=0,085324

   PEL=Q1 =100000,088334=853,24 W

Un bel risparmio !!!!

Non abbiamo però considerato che ci serve dell’energia elettrica per far funzionare la pompa di calore. Questa deve essere prodotta da qualcuno e quindi dobbiamo considerare la quantità di energia necessaria per produrre la PEL richiesta.

Supponiamo di produrre la potenza PEL necessaria tramite un macchina termica ciclica che lavora alle temperature T2=100°C e T0= -5°C

il coefficiente economico della macchina  termica  2 è

e2=1−T0T2=1−268373=0,2815e2=PELQ100=0,2815

A noi serve una potenza  PEL = 853,24 W . Dobbiamo estrarre dal serbatoio una Q100 pari a

Q100= 2 PEL = 0,2815853,24 = 3031 W

sicuramente maggiore degli 853,24 W precedenti ma comunque inferiore a quella richiesta dalla resistenza elettrica

SFRUTTAMENTO INTELLIGENTE DELLE RISORSE

Un sistema molto efficiente ed atto ad uno sfruttamento intelligente delle risorse è quello che è stato fatto a BRESCIA . E’ stata costruita una centrale termo-elettrica il cui scopo primario è quello di produrre ACQUA CALDA per tutta la città.

In questo modo gli abitanti non hanno nessun bisogno di utilizzare preziosa EXERGIA prodotta dalla combustione del metano per scaldare l’H2O ed  inoltre hanno anche un risparmio nel riscaldamento poiché l’H2O calda circola già nelle case e nei termosioni  senza bisogno ( teoricamente ) di ulteriori mezzi per il riscaldamento.

Oltre a ciò la centrale produce energia elettrica che può essere venduta ad altri enti, se in quantità rilevante, oppure utilizzata per altri scopi all’interno della città .

Facciamo una schema e proviamo a vedere come si comporta questo sistema

Supponiamo che l’H2O di scarto sia alla temperatura di 60°C e che la temperatura all’interno delle caldaie sia circa 600 °C.

La grande differenza tra le temperature  fa si che il coefficiente economico 3 della centrale sarà molto alto

e3=1−333873=0,618

La potenza  Q600 ricavata dalla combustione sarà

Q600= PEL + Q100     dove Q100 è la potenza che mi serve per scaldare la casa

La    PEL= 3Q600  da cui ricaviamo che

Q600= 3Q600 + Q100     Q600 =  Q1001−e3 = 100001-0,618= 26178 W

per darmi 10000 W ne devo bruciare 26178 W . Sembra poco efficiente ma non ho considerato che questi 10000 sono ANERGIA e che inoltre ho anche prodotto una POTENZA ELETTRICA

PEL = 3Q600= 0,618  26178 = 16178 W  che posso riutilizzare ad altri scopi

Questo è sicuramente un buon sistema perché riutilizzo tutta la ANERGIA che di solito viene smaltita come elemento di rifiuto