Anno accademico 1999-2000

Corso di laurea : ingegneria elettronica

Corso di fisica tecnica

Docente del corso : prof. Angelo Farina

#### Giovanna Chizzoni – matricola 88385

Lezione del 10/01/2000 16:30 – 18:30

##### TRANSITORIO TERMICO

1. INTRODUZIONE

In campo ingegneristico, lo studio e la risoluzione di quesiti  viene affrontato attraverso un’analisi matematica che purtroppo si discosta  dalla richiesta delle  soluzioni dei problemi  affrontati quotidianamente.

Un’analisi  reale di tutte le proprietà che descrivono il sistema , generalmente, si presenta  in maniera  troppo complicata  e per la maggior parte dei casi  irresolubile.

Anche lo Scambio Termico in regime stazionario, a causa delle complessità delle condizioni di contorno (non uniformità della temperatura, superfici irregolari, trattazioni bi-tridimensionali), non consente di utilizzare una soluzione analitica,  ma richiede l’uso dell’equazione di Fourier alle differenze finite.

2. TRATTAZIONE NUMERICA FINITA

Il transitorio termico, cioè l’evoluzione nel tempo del sistema, è analizzabile con rigore dall’equazione di Fourier :

∂T∂τ=α2∇2T(1)

In regime stazionario, la forma dell’equazione di Fourier  applicata ad una lastra  monodimensionale si riduce a

∂2T∂x2=0(2)

Nel transitorio termico, invece,  non sono più trascurabili i termini temporali ma si evidenzia una dipendenza tra la temperatura e il tempo .

Per via analitica  questa relazione non é esplicabile .Per far fronte a queste difficoltà ci si limita a studiare le soluzioni numeriche  attraverso due metodologie differenti :

- ELEMENTI  FINITI

- DIFFERENZE  FINITE

2.A    ELEMENTI  FINITI

Questo metodo non viene analizzato per la sua complessità, infatti solo una variabile é discretizzata, l’altra rimane in forma continua .

2.B     DIFFERENZE  FINITE

Questo metodo é facilmente eseguibile su un foglio di calcolo di tipo excel. Si basa su una discretizzazione dello spazio geometrico utilizzando celle regolari.

Fig. 1- esempio di suddivisione di uno spazio in celle regolari.

Risulta facilmente spiegabile l’associazione di una matrice con i suoi elementi ad una lastra piana suddivisa in modo regolare da celle ,chiamate nodi, che contengono informazioni riguardanti la massa o la temperatura .

Il metodo delle differenze finite fa ricorso alla discretizzazione di tutte e due le variabili; viene di seguito riportata la trattazione di un transitorio termico, che non essendo risolvibile analiticamente, utilizza questo metodo.

3.TRANSITORIO TERMICO DI UNA LASTRA  INDEFINITA

Una lastra piana indefinita di materiale omogeneo, inizialmente si trova in una situazione indisturbata, cioè:

T=T0perτ<0(3)

La lastra  viene poi  immersa in un liquido a temperatura diversa, T  T0  ,di conseguenza , si ha un rapido assestarsi della temperatura di pelle  interna

T1(x = 0) e della temperatura di pelle esterna T2(x = S).

T(x=0)=T1

perτ≥0(4)

T(x=s)=T2

In figura due é rappresentata la propagazione istantanea della temperatura sulle pareti della lastra.

In figura tre é rappresentato l’andamento di T (x ) per diversi istanti di tempo.

Si deve calcolare la funzione T(x,τ), non trascurando però le seguenti condizioni di contorno :

- I coefficienti di convezione h 1 e h 2 devono essere abbastanza elevati affinché le ipotesi di adattamento di conducibilità siano accettabili .

- Rapidità di temperatura superficiale ; la temperatura superficiale della lastra deve raggiungere istantaneamente la temperatura del liquido e a tal proposito si  definisce il numero di Biot :

Bi=h⋅Lλ(5)

- h = coefficiente di convezione.

- L = lunghezza caratteristica del problema( s/2 : semispessore ).

- λ= conducibilità termica del materiale della lastra.

Per valori di Bi   0,1, il transitorio é di tipo convettivo . La conducibilità é così elevata che l’intera lastra raggiunge istantaneamente la temperatura del fluido di immersione ( é trascurabile la dipendenza da x ).

Per valori di Bi  40, l’ipotesi di rapidità della temperatura é accettabile, spariscono i coefficienti di convezione, il transitorio é di tipo conduttivo e si analizza con l’equazione di Fourier nella forma monodimensionale :

λ⋅∂2T∂x2⋅∂τ=ρ⋅Cp⋅dT(6)

-  Cp = calore specifico a pressione costante

- ρ= densità  del liquido

- τ= tempo

L’equazione di Fourier scritta in questi termini rappresenta il primo principio della termodinamica : la quantità di calore scambiata in un tempo infinitesimo uguaglia la variazione   di energia interna.

Questa espressione é  risolvibile discretizzando x e τ.

4. DISCRETIZZAZIONE SPAZIALE

Si suddivide la lastra in una serie di fette, tutte a temperatura uniforme. Ciascuna di queste fette, conduttrici di calore, é collegata ad un altra tramite un nodo.

Il primo nodo é situato sulla pelle interna della lastra, di seguito gli altri fino all’ultimo, situato sulla pelle esterna.

Tutti i nodi sono distanziati di un valore ΔX.

La variabile x risulta così discretizzata :

X=N⋅ΔX(7)

- x   = variabile discreta

- ΔX = passo spaziale

- N = indice di nodo [on]

In realtà il numero di nodi é  n+1 invece  il numero di divisioni é n.

- DISCRETIZZAZIONE TEMPORALE

Similmente a quanto detto sopra, si deve discretizzare anche il tempo τ, considerando un opportuno intervallo Δτ.

La variabile  risulta così discretizzata :

τ=t⋅Δt(8)

-Δτ = passo temporale

- t  = indice temporale

6. EQUAZIONE DI FOURIER ALLE DIFFERENZE FINITE

Mediante l’equazione di Fourier alle differenze finite, applicata ad un generico strato della lastra, si vuole trovare a partire dal tempo attuale la temperatura al tempo successivo: siamo di fronte ad un transitorio termico.

Per semplicità, la resistenza termica tra due nodi  consecutivi, n-1 e n,  si può rappresentare con una resistenza elettrica R di valore

R=Δxλ(9)

Fig. 4 -  Lastra suddivisa in generici strati collegati  da nodi

La quantità di calore scambiata tra il generico nodo n e il suo nodo precedente n-1 al tempo attuale t è :

Qn,n−1=Tn−1t−TntRn−1,n⋅Δτ(10)

- T n-1 t   = temperatura attuale del generico nodo n-1

- T n t = temperatura attuale  del generico nodo n

- R n-1,n = resistenza tra il nodo n ed il nodo n-1

Lo stesso calcolo si può fare per il generico nodo n+1, quindi

Qn+1,n=Tnt−Tn+1tRn+1,n⋅Δτ(11)

Avendo già evidenziato l’analogia dell’equazione di Fourier con il 1° principio della termodinamica risulta facile capire che la variazione di energia interna si può esprimere nel seguente modo :

ΔU=Mn⋅Cp⋅(Tnt+1−Tnt)(12)

-  M n= massa del nodo n

- Tn t+1 =temperatura del nodo n al tempo t+1

A questo punto uguagliando la variazione di energia interna con la somma della quantità di calore scambiata tra il nodo n e i suoi nodi adiacenti, si nota che l’unica incognita presente è la temperatura del nodo n al tempo futuro t+1

ΔU=Tn−1t−TntRn−1,n+Tnt−Tn+1tRn+1,n(13)

Tnt+1=Tnt[1−Δτ⋅(1Cp⋅Mn⋅Rn−1,n+1Cp⋅Mn⋅Rn,n+1)](14)

La nuova temperatura del nodo ennesimo è una combinazione lineare della temperatura dei nodi limitrofi all’istante attuale, cioè

Tnt+1=A⋅Tnt+B⋅Tn−1t+C⋅Tn+1t(15)

A,B,C = costanti reali

Questo metodo di evoluzione temporale, detto Time Marcing, presenta delle limitazioni, infatti non è possibile prevedere i valori futuri delle temperature al di sopra di un certo Δτ limite.

Per ricercare questo valore limite si consideri

-λ = costante

-R=ΔX/λ

-M=ρΔX( M = massa del generico nodo)

si ottiene la nuova formula

Tnt+1=(1−2ΔτλρCpΔx2)Tnt+ΔτρCpΔx2(Tn−1t+Tn+1t)(16)

Se il termine che moltiplica Tnt diventasse negativo si sarebbe di fronte ad una contraddizione del primo principio della termodinamica ; il nodo n avrebbe temperature inferiori ai nodi adiacenti e ciò renderebbe instabile la soluzione e inaccettabile il fenomeno dal punto di vista energetico. Il  valore che annulla tale termine è definito passo temporale limite.

Δτlim=Δx2ρCp2λ(17)

Ma avendo definito la diffusività termica come

α2=λρCp(18)

si ottiene

Δτlim=Δx212α2(19)

Dall’ultima formula si vede che il passo temporale è legato al passo spaziale e alle caratteristiche del materiale.

Utilizzando Δτlim , la formula risolutiva diventa una media matematica

Tnt+1=Tn−1t−Tnt2(20)

Si può ottenere  una soluzione migliore, ma più lenta, utilizzando il passo temporale ottimale

Δτott=Δx213α2(21)

In questo ultimo caso la formula risolutiva diventa

Tnt+1=Tnt+Tn−1t+Tn+1t3(22)

7. Esempio

Una lastra piana indefinita ha spessore s = 120 mm, diffusività α2=0.023 m2/h e temperatura iniziale T0 = 38° C. La lastra  viene poi immersa nell’olio alla temperatura T1 = 260° C.

Si vuole calcolare T(x,τ) nei primi tre minuti.

Fig.5-lastra divisa in celle

Istantaneamente tutta la lastra a contatto con l’olio caldo raggiunge la temperatura del liquido .

Si considerino, ad esempio, 8 nodi

Δx=0,0128=0,015m(23)

Δτlim=12[(0,015)236000.023]=17,6s(≃0,3min)(24)

Ci sono  dunque 11 intervalli di tempo dove calcolare le temperature dei nodi.

Costruiamo una tabella con  le temperature dei primi cinque nodi. La temperatura del nodo n al tempo t +1 è la media aritmetica delle temperature dei nodi adiacenti al tempo precedente t . Al tempo iniziale tutti i nodi sono alla temperatura T0 , dopo l’immersione il calore si diffonde lungo tutta la lastra .

| Min | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0,3 | 1 | 260 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0,6 | 2 | 260 | 149 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0,9 | 3 | 260 | 149 | 94 | 38 | 38 | 38 |
| 1,2 | 4 | 260 | 177 | 94 | 66 | 38 | 66 |
| 1,5 | 5 | 260 | 177 | 122 | 66 | 66 | 66 |
| 1,8 | 6 | 260 | 191 | 122 | 94 | 66 | 94 |
| 2,1 | 7 | 260 | 191 | 143 | 94 | 94 | 94 |
| 2,4 | 8 | 260 | 202 | 143 | 119 | 94 | 119 |
| 2,7 | 9 | 260 | 202 | 161 | 119 | 119 | 119 |
| 3 | 10 | 260 | 211 | 161 | 140 | 119 | 140 |

## Fig. 5

In figura cinque sono stati riportati solo cinque nodi , infatti per ovvie ragioni di simmetria , la prima metà della lastra (quattro nodi )  si comporta come la seconda .

La presenza del quinto nodo evidenzia questa situazione , infatti i suoi valori sono uguali a quelli del terzo nodo .

Fig.6

In figura 6 è stato riportato l’evolversi della temperatura lungo i nodi.

I gradini presenti nel grafico sono un artefatto, in realtà il processo è continuo. Si sarebbero evitate queste imprecisioni utilizzando il passo temporale ottimale

Δτott=13[(0,015)236000,023]=11,7sec(≃0,2min)(25)

Con il passo temporale ottimale è possibile costruire una tabella simile a quella precedente ma con 15 intervalli di tempo .

| Minuti | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0,2 | 1 | 260 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0,4 | 2 | 260 | 112 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 0,6 | 3 | 260 | 137 | 63 | 38 | 38 | 38 |
| 0.8 | 4 | 260 | 153 | 79 | 46 | 38 | 46 |
| 1 | 5 | 260 | 164 | 93 | 54 | 43 | 54 |
| 1,2 | 6 | 260 | 172 | 104 | 63 | 50 | 63 |
| 1.4 | 7 | 260 | 179 | 113 | 72 | 59 | 72 |
| 1.6 | 8 | 260 | 184 | 121 | 81 | 68 | 81 |
| 1.8 | 9 | 260 | 188 | 129 | 90 | 77 | 90 |
| 2 | 10 | 260 | 192 | 136 | 99 | 86 | 99 |
| 2.2 | 11 | 260 | 196 | 142 | 107 | 95 | 107 |
| 2.4 | 12 | 260 | 199 | 148 | 115 | 103 | 115 |
| 2.6 | 13 | 260 | 202 | 154 | 122 | 111 | 122 |
| 2.8 | 14 | 260 | 205 | 159 | 129 | 118 | 129 |
| 3 | 15 | 260 | 208 | 164 | 135 | 125 | 135 |

Fig.7

Fig.8

La scelta del passo temporale ottimale si è rivelata la migliore, infatti anche il grafico in figura 8 presenta tratti lineari e continui  che descrivono quindi meglio la situazione reale del transitorio.

Con le basi di teoria finora presentate è possibile realizzare un programma, per esempio in qbasic, capace di risolvere il problema del transitorio termico precedentemente citato.