# Esercizi di idraulica

Risolvere problemi di idraulica significa, una volta chiarita la situazione ei dati dell’esercizio applicare l’equazione di bilancio applicata all’idraulica:

w22−w122+g(z2−z1)+p2−p1ζ+R=−l=Δρζ

Evidentemente una scelta intelligente delle sezioni su cui applicare tale formula può rendere l’esercizio molto più semplice, permettendo di eliminare qualche termine e semplificando quindi i calcoli.

## Esercizio 1

Si richiede di dimensionare una pompa che da una recipiente deve trasferire acqua in un autoclave.Un autoclave è un recipiente chiuso pressurizzato che ha appunto una pressione più alta di quella atmosferica, utilizzato dove si necessità fuoriuscita di acqua ad una pressione elevate senza ausilio di componenti elettrici; questo è il caso dell’impianto antincendio che deve funzionare a prescindere dalla corrente elettrica,che il più delle volte in questi casi viene interrotta.

Fig. 1 – Esercizio 1

Mentre la pressione esterna è sempre di  p1= 1 bar   quella all’interno dell’autoclave è  p2= 2,5 bar .

Si richiede un flusso stazionario di massa M=3Kgs  , mentre il tubo

attraverso cui passa l’acqua ha D = 0,05 m, L = 8 m e una scabrezza relativa diεD = 0,01 .

Per la nostra risoluzione consideriamo le sezioni 1 e 2 (ognuno è comunque libero di scegliere le sezioni da studiare che preferisce) in questo caso abbiamo scelto le 2 sezioni a pelo libero che sono circa alla stessa quota e ci permettono di semplificare la nostra equazione di bilancio:

w22−w122+g(z2−z1)+p2−p1ζ+R=−l=Δρζ

Ora noti  g,p1,p2,,devo ricavare R che  possiamo trovare in questo modo:

R=ξL+LED⋅w22 dove LE è la lunghezza equivalente per accidentalità di imbocco e sbocco e ricavo  dal diagramma di Moody e quindi devo trovare il numero di Reynolds (Re):

Re=w⋅Dρμ e quindi dal momento che υ=μρ=1⋅10−6m2s è la viscosità cinematica per quanto riguarda l’acqua quindi risulta:

Re=w⋅Dυ

Da qui

M= w A   quindi   w=Mζ⋅A dove       A=π⋅0.0524=1,96⋅10−3m2

Quindi possiamo ricavare            w=3Kgs1000⋅1,96⋅10−3=1,53ms

e di conseguenza il numero di Reynolds: Re=1,53⋅0,051⋅10−6=76500

Dal momento che Re = 76500 > 4000 il moto è turbolento.

Ora dobbiamo utilizzare il diagramma di Moody per ricavare :

Fig. 2 – Diagramma di Moody

Risulta quindi circa ξ=0.0385

Ora è necessario calcolare  la lunghezza equivalente di imbocco e sbocco, e per fare questo ci serviamo del nomogramma per ricavare la lunghezza equivalente:

Fig. 3 – Nomogramma per calcolare la lunghezza equivalente

Per cui  LE1= 1 m  rappresenta l’imbocco e LE2= 1,7 m  che rappresenta un brusco allargamento di sezione.

Possiamo quindi ricavare R=ξL+LED⋅w22 sostituendo risulta:

R=0,0385⋅8+1+1,70,05⋅1,5322=9,64JKg

Ora non dobbiamo fare altro che sostituire nella formula di bilancio:

Δρ=(p2−p1)+ζ⋅R=150000+1000⋅9,64=159640Pa

=1,6bar

Esercizio 2

È dato un serbatoio pieno d’acqua di volume V=5000l=5m3posto ad un’altezza da terra di 15 m e il livello dell’acqua raggiunge i 17 m da terra. Ad esso è collegato un tubo di lunghezza appunto 15 m e diametro D = 0,1 m e scabrezza relativa di εD= 0 ,quindi liscio.Si calcoli quanto tempo impiega il serbatoio a svuotarsi completamente.

N.B.:Dal momento che il dislivello disponibile varia da 17 m a 15 m non è necessario spezzettare troppo il calcolo, ma è possibile approssimare al livello medio di 16 m.

### Fig. 3 – Esercizio 2

Per risolvere questo esercizio devo trovare innanzitutto la portata in volume cioè, V=Vτ dove τ=VV e V=w⋅A.Così l’area risulta

A=π⋅D24=π⋅0,124=7,85⋅10−3m2

Quindi possiamo intuire che la vera incognita di questo problema non è tanto il tempo, quanto più la velocità con cui il recipiente si svuota. Velocità che viene individuata dalla legge di bilancio di Bernoulli:

w22−w122+g(z2−z1)+p2−p1ζ+R=−l=Δρζ

Per semplificare il calcolo scelgo le sezioni 1 (a pelo libero) e 2 (di sbocco).

w1è trascurabile mentre w2 no.Inoltre (z2−z1) è negativo quindi risulta  -g.

N.B.:La pressione nella sezione 1 è quella atmosferica ma anche nella sezione 2 la pressione è la stessa; infatti quella che possiamo percepire con la mano sotto l’acqua non è la pressione ma una forza, possiede quindi velocità e quantità di moto, non pressione.

Si ottiene così la formula notevolmente semplificata:

w222−g⋅HTOT+R dove   R=ξL+LED⋅w222

quindi

w2221+ξ⋅L+LED=gz2−z1

da cui si arriva a

w2=2gHTOT1+ξ⋅L+LED

Come si può notare 2gHTOTè la velocità torricelliana della caduta di un grave sotto effetto della gravità. Infatti se un oggetto scorresse senza attrito viaggerebbe come un oggetto sotto effetto della sola gravità.

ξ=ξ,εDma essendo  la scabrezza relativa del tubo nulla, εD = 0

quindi il numero di Reynolds risulta: Re=w⋅Dν dove  è la velocità cinetica.

Ora per trovare il valore esatto della velocità devo inserire valori di tentativo che man mano si diminuisce la differenza di ogni risultato + ci avviciniamo con precisione al valore esatto.Iniziamo quindi a inserire valori di tentativo:

Moto a velocità torricelliana w=2⋅9,81⋅162=8,86ms

Re=8,86⋅0.11⋅10−6=885889

Ora per trovare  utilizzo il diagramma di Moody:

ξ=  0,0118

w**=2⋅9,81⋅161+0,0118⋅15+2,10,1=10,2ms

da cui

Re**=10,2⋅0,11⋅10−6=1019915 quindi      ξ= 0,0117

Ora possiamo prendere una valore approssimativamente giusto e calcolare la velocità

w***=2⋅9,81⋅161+0,0117⋅15+2,10,1=10,23ms

Infine calcoliamo portata di volume

V=w⋅A=10,23⋅7,85⋅10−3=0,08007ms

e quindi il tempo che impiega il serbatoio a svuotarsi

τ=VV=50,08007=62, 44 s

N.B.:Più lungo è il tubo più velocemente il recipiente si svuoterà poiché la lunghezza del tubo è direttamente proporzionale alla velocità e quindi al tempo che impiega il recipiente a svuotarsi.

### Esercizio 3

E’ dato un recipiente pieno d’acqua ad una quota di 15 m e ad esso è collegato un tubo che a terra  piega di   e di lunghezza 25 m.E’ richiesto il diametro del tubo.

Dati:        H = 10 m

L = 25 m

M=0,06Kgs

Fig. 4 – Esercizio 3

Utilizziamo come sezioni di studio la sezione 1, a pelo libero, e la 2, di sbocco,e da qui parte il nostro studio che, come nell’esercizio precedente, procederà attraverso l’inserimento di valori di tentativo per quanto riguarda il diametro del tubo.

Si usano in questo caso tabelle di diametri normalizzati dei tubi :

| Diametro esterno (mm) | Spessore normale (mm) | Massa (kg/m) | Diametro esterno (mm) | Spessore normale (mm) | Massa (kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | 1.6 | 0.344 | 101.6 | 3.6 | 8.76 |
| 13.5 | 1.8 | 0.522 | 108.0 | 3.6 | 9.33 |
| 17.2 | 1.8 | 0.688 | 114.3 | 3.6 | 9.90 |
| 21.3 | 2.0 | 0.962 | 133.0 | 4.0 | 12.8 |
| 26.9 | 2.0 | 1.24 | 139.7 | 4.0 | 13.5 |
| 30.0 | 2.3 | 1.59 | 159.0 | 4.5 | 17.1 |
| 33.7 | 2.3 | 1.79 | 168.3 | 4.5 | 18.1 |
| 38.0 | 2.6 | 2.29 | 193.7 | 5.4 | 25.0 |
| 42.4 | 2.6 | 2.57 | 219.1 | 5.9 | 31.0 |
| 44.5 | 2.6 | 2.70 | 244.5 | 6.3 | 37.1 |
| 48.3 | 2.6 | 2.95 | 273.0 | 6.3 | 41.6 |
| 54.0 | 2.6 | 3.32 | 323.9 | 7.1 | 55.6 |
| 57.0 | 2.9 | 3.90 | 355.6 | 8.0 | 68.3 |
| 60.3 | 2.9 | 4.14 | 368.0 | 8.0 | 70.8 |
| 70.0 | 2.9 | 4.83 | 406.4 | 8.8 | 85.9 |
| 76.1 | 2.9 | 5.28 | 419.0 | 8.8 | 88.7 |
| 88.9 | 3.2 | 6.81 |  |  |  |

Tab.1 – Tubi commerciali lisci di acciaio per usi commerciali Conforme UNI 4991

D= 26,9 mm

Da qui calcoliamo l’area

A=πD24=π0.026924=5,68⋅10−4m2

w=Mζ⋅A=0,061000⋅5,68⋅10−4=0.10ms

Ora possiamo utilizzare la formula di bilancio notevolmente semplificata:

w22−w122+−g⋅H+p2−p1ζ+R=0

essendo

R=ξL+LED⋅w22

risulta quindi

w222−gH+ξL+LED⋅w222=0

cioè

w2=2gHTOT1+ξ⋅L+LED

A livello pratico si deve ottenere

gH≥w2221+ξL+LeD

Intanto calcoliamo il numero di Reynolds e la lunghezza equivalente per accidentalità di imbocco e sbocco:

Re=w⋅Dν=0.10⋅0.02691⋅10−6  =  2690

Il moto è quindi laminare e non turbolento quindi risulta

ξ=64Re = 0,0237

Attraverso monogramma otteniamo che in questo caso LE= 1,5 m

Ora possiamo sostituire

98,1JKg≥0.1022⋅1+0.0237⋅25+1,50.0269=0.121JKg

Essendoci troppa differenza tra il primo e il secondo membro significa che il tubo è troppo grande rispetto alla capacità richiesta.E’ necessario quindi provare con un tubo di diametro inferiore.

D**	= 13,5 mm

A=π⋅D24=π⋅0,013524=1,428⋅10−4m2

Da qui ricaviamo velocità e numero di Reynolds:

w=Mζ⋅A=0.061000⋅1,428⋅10−4=0,42ms

Re=w⋅Dν=0,42⋅0,01351⋅10−6 = 5670

Quindi il moto è turbolento e utilizzando il diagramma di Moody ricaviamo

 = 0,024

Per cui sostituendo otteniamo

w222⋅1+ξL+LED=0.42221+0,02426,50,0135=4,24JKg

98,1JKg≥4,24JKg

Vi è ancora troppa differenza. A questo punto utilizziamo il tubo di minore diametro presente in commercio:

D***= 10,2 mm

Troviamo area, velocità e numero di Reynolds

A=π⋅0,010224=0,816⋅10−4m2

w=0,061000⋅0,816⋅10−4=0,735ms

Re=0,735⋅0,01021⋅10−6 = 7497

Essendo moto turbolento utilizziamo il diagramma di Moody dove  risulta circa

  = 0,028

così possiamo sostituire

w222⋅1+ξL+LED=0,735221+0,02826,50,0102=19,91JKg

98,1JKg≥19,91JKg

Nonostante ci sia ancora una rilevante differenza non è possibile procedere oltre poiché questo tubo è il minore in commercio quindi risulta quello ottimale per il problema.