Università degli Studi di Parma

Facoltà di Architettura

# Corso di FISICA TECNICA A

## Prof. Angelo Farina

Anno Accademico 2000 – 2001

### Venerdì 20/10/2000 – 3° lezione 10.30 – 12.30

Trascritta da Debora Tommasini. Matricola 132268

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

##### LA TEMPERATURA

Tutti conoscono le sensazioni di caldo e di freddo che si provano toccando un corpo o entrando in un ambiente. Queste sensazioni consentono di confrontare diversi corpi, riconoscendo qual è più caldo e qual è più freddo. L’idea di caldo e di freddo, basata sulle nostre sensazioni, è precisata nel concetto di stato termico o temperatura. Essa è una misura di quanto un corpo è caldo o freddo.

I nostri sensi ci forniscono soltanto un giudizio soggettivo, che può essere diverso da persona a persona. L’aria di una stanza sembra calda, a chi vi entra da un ambiente freddo e fredda a chi vi entri da un ambiente molto riscaldato. Le nostre sensazioni, quindi, non possono essere utilizzate per una misura della temperatura. È necessario, a questo scopo, ricorrere ad un fenomeno che si ripete sempre nello stesso modo ogni volta che un oggetto viene riscaldato o raffreddato.

Uno di questi fenomeni è la dilatazione termica. Tutti i corpi (solidi, liquidi, gassosi) quando sono riscaldati si dilatano, in altre parole aumentano di volume.

Tabella. Alcuni coefficienti di dilatazione termica.

| ###### Coefficienti di dilatazione lineare |  |
| --- | --- |
| Sostanza | λ ( ° C –1 ) |
| Alluminio | 24 x 10 –6 |
| Diamante | 1.3 x 10 –6 |
| Ferro | 12 x 10 –6 |
| Piombo | 29 x 10 –6 |
| Rame | 16 x 10 –6 |
| Vetro (normale) | 9 x 10 –6 |
| Zinco | 17 x 10 -6 |

IL CALORE

- LA TRASMISSIONE DI ENERGIA MEDIANTE IL CALORE ED IL LAVORO -

Mettendo a contatto un corpo caldo con un corpo freddo, dopo un po’ di tempo essi raggiungono una temperatura comune, intermedia tra le loro temperature iniziali. Durante questo processo c’è un passaggio di calore dal corpo più caldo a quello più freddo.

Sappiamo che la temperatura è una misura dell’energia cinetica media delle molecole. Quando i due corpi sono a contatto, sulla superficie che li separa si scontrano le molecole veloci del corpo caldo con quello lente del corpo freddo.

Alla fine le molecole del corpo freddo hanno più energia cinetica di quanto ne avevano all’inizio, mentre quelle del corpo caldo ne hanno meno.

Il calore è quindi un trasferimento di energia tra due corpi che si trovano inizialmente a temperature diverse. In altri termini, il calore è energia in transito.

L’energia che un corpo assorbe sotto forma di calore rimane dentro il corpo e va ad aumentare la sua energia interna. Questa grandezza è uguale alla somma delle energie di tutte le molecole che costituiscono il corpo. Per esempio, l’energia interna di un gas (rarefatto e lontano dal punto di liquefazione) è uguale alla somma delle energie cinetiche di tutte le sue molecole.

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

Si può aumentare la temperatura di un corpo anche senza metterlo a contatto con un oggetto più caldo. Per esempio, si riesce a scaldare dell’acqua semplicemente mescolandola. Il lavoro che la nostra forza compie per vincere l’attrito interno del liquido aumenta l’energia interna dell’acqua e innalza la sua temperatura. Con un esperimento è possibile determinare quanti joule di lavoro occorrono per innalzare di 1 grado centigrado la temperatura di una data massa d’acqua.

L’acqua contenuta in un thermos viene mescolata da un sistema di palette che sono messe in rotazione della caduta di due pesi all’esterno del recipiente. Lasciando scendere diverse volte i pesi si calcola quanto lavoro compie la forza di gravità per mantenere in rotazione le palette dentro l’acqua.

Per innalzare di 1° C la temperatura di 1 Kg di acqua occorrono 4186 joule.

L’innalzamento di 1°C di temperatura indica che questo afflusso di energia è servito per aumentare l’energia cinetica con cui si spostano le molecole di acqua.

Anche il lavoro, così come il calore, è un modo di trasferire dell’energia o, in altri termini, è energia in transito.

Trasformazioni di energia meccanica in energia interna si verificano ogni volta che vi sono forze in attrito.

- LA CAPACITA’ TERMICA E IL CALORE SPECIFICO -

La capacità termica di un corpo è la grandezza che misura quanta energia è necessaria per aumentare di 1° C la temperatura del corpo. Essa è definita come il rapporto tra la quantità di energia ΔE che il corpo assorbe e il corrispondente aumento di temperatura ΔT:

| C = | ΔE |
| --- | --- |
|  | ΔT |

La capacità termica si misura in joule.

Questa grandezza dipende dalla sostanza di cui è fatto il corpo e anche dalla sua massa è evidente, per esempio, che la capacità termica di 10 kg di acqua è maggiore di quella di 1 kg di acqua. Per ottenere lo stesso aumento di temperatura occorre fornire molta più energia nel primo caso che nel secondo. La massa di 10 kg ha più inerzia termica di quella di 1 kg, nel senso che offre una resistenza maggiore ai cambiamenti di temperatura.

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

- CALORE SPECIFICO -

Simbologia:

s’indica con la c minuscola.

È  una grandezza specifica riferita all’unità di massa.

M = 6 kg                                                Qa = 18800 J

| qa = | 18800 | = 3133 | J |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | kg |

Lc = 3600 J

Energia specifica per unità di massa

| lc | Lc | = | 3600 | = 600 | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M |  | 6 |  | kg |

Calore specifico

- Nota -

Dire calore specifico è improprio, perché identifica una grandezza che riguarda le proprietà dei materiali che è la CAPACITA’ TERMICA SPECIFICA. (Capacità di un corpo di immagazzinare calore).

Com’è definita la capacità termica ?

| Calore | = c | NO! |
| --- | --- | --- |
| Massa |  |  |

T1

T2

Q

Misurati Q, T1, T2, definisco la capacità termica C.

| C = | Q |
| --- | --- |
|  | T2 – T1 |

Data : 20/10/2000 Ora : 10.30 – 12.30

| Capacità termica |  | Capacità termica specifica |  | c = | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| massa |  |  |  |  | M (T2 – T1) |

CALORE SPECIFICO

1 kcal

Quanto vale? È la quantità di calore che serve per

aumentare di un grado la massa di un kg.

(c: è una grandezza fisica non un’unità di misura)

Il calore specifico dell’acqua quanto vale?

| c = 4187 | J |
| --- | --- |
|  | kg K |

-  Tabella -

| Calore specifico di alcune sostanze a temperatura ambiente (T = 298 K) e pressione atmosferica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sostanza | Calore specifico | Sostanza | Calore specifco |
|  | J |  | J |
|  | kg K |  | kg K |
| Acqua | 4187 | Idrogeno | 14985.9 |
| Alluminio | 962.8 | Mercurio | 138.1 |
| Anid.Carb. | 837.2 | Oro | 134.0 |
| Argento | 238.6 | Ossigeno | 920.9 |
| Aria | 1004.6 | Ottone | 376.7 |
| Carbonio | 506.5 | Rame | 389.3 |
| Elio | 5232.5 | Vapori d’acqua | 2009.3 |
| Ferro | 481.4 | Vetro (in media) | 837.2 |

- TRANSITORI TERMICI -

- Se il calore specifico è alto il corpo si dice che ha: GROSSA INERZIA TERMICA.

- Se il calore specifico è basso il corpo si dice che ha: PICCOLA INERZIA TERMICA.

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

- CONDUCIBILITA’ TERMICA -

37°C

20°C

- Nota -

Il flusso dipende dal materiale e quindi dalla conducibilità.

Se la capacità termica del corpo è piccola, in pochi secondi si riscalderà e non si sentirà più la differenza di temperatura.

- Nota -

I Regolatori da Flusso – sono sensori che mandano informazioni, un po’ come il nostro centro nervoso (conducibilità di informazioni del nostro corpo), in questo caso “impostate” per avere un organismo OMOTERMO, in altre parole a temperatura costante a 36.5° - 37° (sangue caldo).

Acciaio – grande conducibilità.

- grande capacità termica.

CALORE SPECIFICO DEI GAS

P

P1

V = cost.

P = cost.

cp = calore specifico a pressione

costante.

cv = calore specifico a volume

costante.

cp > cv

V1                                     V

1°C

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

- ESERCIZIO –

100 l

H2 O

Q = 0

Quantità di calore nullo, (isolato dall’esterno).

Sezione:

Pala mescolatrice

M

| cp H2O = 4187 | J |
| --- | --- |
|  | kg K |

Per i liquidi la differenza tra cp e cv è praticamente nulla.

H2O

P = 0.5 cv                                                       H2O cp = cv H2O

t = 20 min.                                                             cp > cv

Variazione d’energia interna?

Incremento di temperatura?

U2 – U1 = Q – L

E = EC + EP + ….+ U (energia interna, quella che manca)

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

U2 – U1 = Q - L                             T2 – T1

?                                            ?

L = P t      Energia

1 kV h

P = W

1cv = 736 W   Il cavallo è facilmente convertibile in Watt.

Vale meno di 1 kW

L = P = 736*0.5*1200 = 441600 J      è un lavoro negativo   = - 441600 J

Il calore è positivo se entra nel sistema.

Il lavoro è positivo se esce dal sistema.

U2 – U1 = - L   (- 441600 J)

U2 – U1 = + 441600 J

Di quanto è cresciuta la temperatura?

Q = U2 - U1

Ma la quantità di calore sarebbe anche uguale a:

Q = M cp ( T2 – T1 )                                 100 l = 100 kg

| cp = 4187 | J |
| --- | --- |
|  | kg K |

| T2 – T1 = | 441600 | = 1.05 K |
| --- | --- | --- |
|  | 100*4187 |  |

Data : 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

- ESERCIZIO -

( Z2 – Z1) = ΔZ = ?    Quanto scende?

P

P

M = 100 kg

Z

Z1

Z2

100 L

6 A = i

Resistenza

R = 0.2 Ω  OHM

t = 5 minuti

2 casi da fare:

- Energia potenziale di gravità.

- Corrente, tensione legge di Ohm.

DIMOSTRAZIONE DI EQUIVALENZA ENERGETICA

Vale la legge di JOULE, che mi da la potenza che si dissipa su una resistenza e vale:

P = R i2 = V i

Tensione in Volt:

V = R i

Ohm

Data: 20/10/2000 Ora: 10.30 – 12.30

PEL = 0.2 * 62 = 7.2 W

t = 5*60 = 300s                                                                    Se uso la

RESISTENZA.

QEL = PEL t = 7.2*300 = 2160 J = U2 – U1

EP = M ag Z

ΔEP = M ag ΔZ                                                                      Se uso la

VENTOLA.

| ΔZ = | 2160 J | = 2.20 m |
| --- | --- | --- |
|  | 9.81*100 |  |