Alessandra Ferretti – Matricola n° 139045 – lezione del 29/11/2001 – ora:16.30-18-30

## UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Anno Accademico 2001-2002

Facoltà di Architettura

Corso di FISICA TECNICA

Professore:

### ANGELO FARINA

Argomento della lezione:

### ESERCIZI SUI VAPORI SATURI

Data e ora della lezione:

29/11/2001 dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Trascrittore:

### Ferretti Alessandra

#### ESERCIZIO 1

Abbiamo uno “scatolone” realizzato con un involucro isolante al cui interno è diviso da un setto separatore, che poi cederà. Poiché l’involucro dello scatolone è isolante, possiamo considerare nulla la quantità di calore Q scambiata tra l’interno e l’esterno del recipiente in questione.

In a, la massa di vapore saturo di acqua è Ma = 1 Kg alla pressione Pa = 9.8 bar = 98 Kpa e titolo Xa = 0.1.

In b, la massa Mb di vapore saturo dell’acqua è pari a 2 Kg, la pressione Pb = 0.98 bar = 9.8 KPa e il titolo Xb = 0.5.

E’ inutile assegnare le temperature Ta e Tb poiché sappiamo che per i vapori saturi ad ogni pressione corrisponde una certa temperatura ricavabile dalle tabelle.

Quindi possiamo dire che le due sotto-parti a e b sono in equilibrio.

Togliendo il setto separatore il sistema non sarà più in equilibrio in quanto avremo a contatto due pressioni diverse e due diverse temperature. Quindi i due gas si mescoleranno, si trasformeranno sino a quando il sistema tornerà ad uno stato di uniformità, si stabilirà un nuovo stato di equilibrio finale detto f.

Osserviamo che

- Il sistema è chiuso

Vale il principio di conservazione della massa

La massa finale di vapore saturo di acqua sarà

Mf  =  Ma + Mb  =  3 Kg

- Per il principio di conservazione del volume avrò che:

Vf  = Va + Vb

dove Vf è il volume finale ed è così definito:

Vf = Mf  vf

con vf = volume specifico finale

Va = Ma  va

Vb = Mb  vb

Mf  vf   =   Ma  va  +  Mb  vb

con:

va = vla + xa  vda = 0,001126 + 0,1  0,1969 = 0,020816 m3/Kg

vb = vlb + xb  vdb = 0,01043 + 0,5  1,724 = 0,863 m3/Kg

vda , vdb = volume specifico differenziale

vla , vlb = volume specifico del liquido

I valori di vda, vdb, vla, vlb sono ricavabili dalle tabelle.

E’ verificato che aumentando la pressione, il volume differenziale aumenta.

vf = volume specifico finale

vf = Ma  va + Mb  vb = 0,5823 m3/Kg

- Per la conservazione dell’energia interna totale:

Uf – ( Ua + Ub) = Q – L = 0

Essendo adiabatico possiamo dire che non c’è stato scambio di L e Q!

Mf  Uf = Ma  Ua + Mb  Ub

Ua = Ula + xa  (rf – pf  vda)

= 759 + 0,1(2018 – 980  0,1969) = 941 KJ/Kg

Ub = 415 + (2259 – 98  1,724)  0,5 = 1460 KJ/Kg

Quindi:

Uf = ( Ma  Ua + Mb  Ub) / Mf  =  1287 KJ/Kg

Uf può anche essere scritto come :

Uf = Ulf + xf  ( rf – pf  vdf )         dove  xf e pf  sono incognite, ma conoscendo il

valore di Uf si possono determinare i valore di

xf e pf dalle tabelle, andando per tentativi:

1° Tentativo:

pf = 284 Pa

xf = 0,94

Uf = 2425	  NON VA BENE!

2° Tentativo:

pf = 196 Pa

xf = 0,65

Uf = 1820        NON VA BENE!

Quindi:

tentativo	      pf	      xf	       Uf

1               284     0,94      2425

2               196     0,65      1820

3               147     0,49      1472

4               118     0,40      1260  		pf = 118 Kpa

ho trovato il punto in cui si va a posizionare

la pressione nel sistema!

ESERCIZIO 2

Abbiamo una caldaia:

T1                                                                                                        T2

In questo esercizio si vuole determinare il calore necessario per produrre 1 Kg di vapore

Sappiamo che:

T1 = temperatura in ingresso = 60°C

T2 = temperatura in uscita = 300°C

P1 = pressione in ingresso = 40 bar

Quanto calore devo fornire per produrre 1Kg di vapore?

Poiché questo è un sistema aperto:

ENTALPIA FINALE – ENTALPIA INIZIALE  =  Q – L

Non è applicata alcuna macchina quindi non sono neanche in presenza di un lavoro:

L = 0.

Quindi:     ENTALPIA FINALE – ENTALPIA INIZIALE  =  Q

Q = h4 – h1 = ( h4 – h3 ) + ( h3 – h2 ) + ( h2 – h1 )

h2 – h1 = Cl ( T2 – T1) = 4,187  ( 250 – 60 ) = 795 KJ/Kg

Allo stesso modo avremo che:

h3 – h2 = 1713 KJ/Kg

h4 – h3 = Cp  (T4 – T3) = 2,1  ( 300 – 250 ) = 105 KJ/Kg

Quindi:

Q = 2614 KJ/Kg



Se ho una portata termica di M= 4 Kg/s, quale potenza termica devo fornire?

         

Q = M  Q = 10500  KJ/s = 10500  KW

ESERCIZIO 3

Abbiamo un contenitore isolante in cui ci sono 10 Kg di acqua e 1 Kg di vapore.

Sapendo che la pressione iniziale è P1 = 1 bar e quella finale sarà P2 = 5 bar, si vuole determinare  X2 e Q.

Per la legge della conservazione delle masse avremo che:

Ml,1  +  Mv,1  =  Ml,2  +  Mv,2

Dove

M l,1 = massa iniziale del liquido

M v,1 = massa iniziale del vapore

M l,2 = massa finale del liquido

M v,2 = massa finale del vapore

Per la conservazione del volume avremo che:

Vv,1  +  Vl,1  =  Vv,2  +  Vl,2

Dove

Vv,1 = volume iniziale del vapore

Vl,1 = volume iniziale del liquido

Vv,2 = volume finale del vapore

Vl,2 = volume finale del liquido

Quindi:

Situazione finale  =  Situazione finale

Ml,1  Vl,1  +  Mv,1  Vv,1  =  Ml,2  Vl,2  +  Mv,2  Vv,2

Dalle tabelle ricaviamo:

V l,1 = 1,0437 dm3/Kg

V v,1 = 1,673 dm3/Kg

Da cui

Mv,2  =  Mv,1  Vv,1 /  Vv,2  =  4,5 Kg

Ml,2 = Ml,1 + Mv,1 – Mv,2 = ( 10 + 1 – 4,5 ) Kg = 6,5 Kg

x1  = Mv,1  /  ( Ml,1 +  Mv,1 )  = 0,09

x2  = Mv,2  /  ( Ml,2  +  Mv,2 ) = 0,41

U = Q

U = Mtot  ( U2 – U1 )

U2 = Ul,2 + X2  Ud,2 =  Ul,2 +  X2  ( r2 – p2  vd,2 ) =

= 640 + 0,41  (2107 – 5  100  0,374) = 1427 KJ/Kg

Allo stesso modo

U1 = 607 JK/Kg

Quindi

U = Mtot  ( U2 – U1 ) = 11  ( 1427 – 607 ) = 9020 KJ

9020 KJ è il calore necessario per far passare la pressione da 1 bar a 5 bar.

ESERCIZIO 4

Siamo in presenza di un tubo al cui interno vi è una pressione pari a 39,7 bar e all’esterno, invece, corrisponde ad 1 bar. A questo tubo è applicato un manometro e un termometro che, attraverso un foro, misura la temperatura all’interno del tubo.

Con questo esercizio si vuole determinare il valore del titolo all’interno della tubazione.

La trasformazione è adiabatica

QUINDI

Non c’è scambio di lavoro!

H  =  Q - L

ma

Q = 0  e  L = 0

quindi

H2 = H1

conservandosi la massa:

h2 = h1

Ricavo T1, temperatura all’interno del tubo, dalle tabelle in base alla pressione:

T1 = 250°C

h1 = hl,1  +  x1 r1

h2 = hl,2 + x2 r2 + Cp,v (T2 – T2’) = 4,187100 + 2257 + 1,95(115 – 100) =

=  2705 KJ/Kg

Quindi:

h2 = h1 = 2705 KJ/Kg

hl,1 = 4,187  250

r1 = 1715

x1  =   [2705 – (4,187  250 )] /  1715  =  0,97

#### ESERCIZIO 5

Abbiamo un recipiente a pareti rigide all’interno del quale vi è una pressione pari a 1kg/cm3 con titolo x1 = 0,644.

Poiché conosciamo P1, ricaviamo dalle tabelle T1 = 99,1° C

Per la conservazione del volume avremo che :

V1 / M  =  V2 / M

Quindi

V1  =  V2

V1  =  Vl,1  +  x  Vd,1  =  0,001  +  0,644  1,724  =  1,11 m3/Kg

( anche in questo caso i valori sono stati ricavati dalle tabelle)

U = Q = U2 – U1

U2 =  Ul,2  +  x2  ( r2 – vd,2  P2 ) = vedi tabelle

U1 =  Ul,1  +  x1  ( r1 – vd,1  P1 ) = vedi tabelle

U = Q = U2 – U1  = 760 KJ/Kg