Matteo Righetto (matr. 222904)		            Piero Lopatriello (matr.223083)

- Soluzione numerica dei transitori termici: le differenze finite

Immaginiamo di voler fornire calore a una lastra piana di un determinato spessore e superficie laterale pari a 1 m2, che inizialmente si trova a T0 in ogni punto. Suddividiamo (discretizziamo) lo spessore della lastra stessa negli N singoli strati che lo compongono.

Possiamo quindi immaginare di isolare il generico strato n, delimitato dai nodi n-1 e n+1.

Lo strato n riceverà calore dai due strati adiacenti: definendo con il passo Δx il  campionamento spaziale che andiamo a condurre sullo spessore della lastra, vediamo che per ogni singolo nodo interno il calore scambiato con i nodi adiacenti si riferisce a una massa proporzionale a Δx, mentre il nodo della pelle godrà solo 12della massa di scambio:

- Mn = Δx ⋅1m2⋅ρ

- M0= Δx2⋅1m2⋅ρ = MN

1) METODO ESPLICITO:

Eguagliamo ora lo scambio termico ∂q alla variazione di entalpia ∂h:

λ⋅∂2T∂x2=ρ⋅cp⋅∂T∂τ 	(1)

possiamo tradurre l’uguaglianza in forma finita indicando non più degli infinitesimi di tempo, spazio e temperatura, ma delle grandezze finite: per questo il metodo prende il nome di “differenze finite”, riferendosi a Δ ragionevolmente grandi.

Andiamo perciò a sostituire ∂x, ∂T e ∂τ con Δx, ΔT e Δτ; l’equazione diventa:

ΔQ=ΔH

- ΔQ

in cui R=Δxλ

perciò, se

Qn−1=T(n−1,t)−T(n,t)R

Qn+1=T(n,t)−T(n+1,t)R

avremo che:

ΔQ=T(n−1,t)−T(n,t)−T(n,t)+T(n+1,t)R⋅Δτ  		, con R=Δxλ	 (2)

- ΔH

ΔH=Δx⋅ρ⋅cp⋅T(n,t+1)−T(n,t)

Eguagliando i due termini evidenziati e distribuendo le variabili, possiamo ricavare la temperatura del nodo n al tempo t+1:

T(n,t+1)=T(n,t)⋅1−2⋅K+T(n−1,t)+T(n+1,t)⋅K    (3)

e così via: possiamo individuare le temperature del nodo in tutti i tempi successivi, semplicemente sapendo le temperature precedenti.

Questo discorso è valido unicamente per i nodi interni, cioè per n = 1, 2, …, N-1.

Se vogliamo sapere il comportamento della pelle, è necessario un ulteriore passaggio:

- n = 0

Q0,sx=h⋅T∞−T(0,t)

Q0,dx=T(0,t)−T(1,t)Δxλ

perciò

h⋅T∞−T(0,t)−T(0,t)−T(1,t)Δxλ=Δx2⋅ρ⋅cp⋅T(0,t+1)−T(0,t)

incognita

isolando l’incognita:

T(0,t+1)=T(0,t)⋅1−Δτ2λρ⋅cp⋅Δx2+2hρ⋅cp⋅Δx+2h⋅Δτρ⋅cp⋅Δx⋅T∞+T(1,t)⋅2λ⋅Δτρ⋅cp⋅Δx2      (4)

Nel caso in cui Biot sia molto elevato, si può ipotizzare che a tempo zero la temperatura di pelle sia uguale a quella del corpo, mentre non appena viene a contatto con il mezzo riscaldante si porta istantaneamente a T∞.

Il metodo esplicito è così chiamato perché esplicita la temperatura nuova, conoscendo la precedente: è un metodo che stima il futuro guardando al presente.

Il metodo implicito invece stima il presente attingendo dal passato, in un procedimento più complesso; viene utilizzato perché il metodo esplicito implica un limite al passo temporale Δτ da adottare, una volta fissato il passo spaziale.

- Analizziamo infatti la (3): il termine

1−2Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2

deve essere necessariamente posto maggiore o al limite uguale a zero, in quanto se per assurdo così non fosse, il punto n, situato tra due punti più caldi, si raffredderebbe!!

Ponendolo uguale a zero si ricava il Δτlim:

Δτlim=Δx2⋅ρ⋅cp2λ=12⋅Δx2α2

se ci poniamo in condizioni di Δτlim, la soluzione diventa immediata: la temperatura successiva del nodo sarà il valor medio delle temperature dei nodi circostanti. Il che non è molto realistico.

Perciò occorre definire un Δτottimale:

Δτopt=23⋅Δτlim=13⋅Δx2α2

il passo temporale è più corto: il termine dell’equazione (3) non si annulla, e la nuova temperatura al tempo t+1 diviene:

T(n,t+1)=T(n−1,t)+T(n,t)+T(n+1,t)3

Se pero’ avevamo h finito, la formula per il Delta Tau Lim, valutata per il nodo sulla pelle, diventa:

Δτlim=12⋅Δx2a⋅11+h⋅Δxλ

| TRANSITORIO TERMICO LASTRA PIANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spessore | L= | 0,12 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| diffusività | a= | 0,023 | m2/h | 6,389E-06 | m2/s |  |  |  |  |  |
| T iniziale | T0= | 38 | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| T infinito | Tinf= | 260 | °C | (olio bollente) |  |  |  |  |  |  |
| delta x | Δx= | 0,015 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| calcolo il transitorio termico per i primi 3 minuti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - METODO ESPLICITO (h=+∞), Δτ limite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δτ limite | 17,6087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
|  | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| τ | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 260 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 260 |
| 18 | 1 | 260 | 149,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 149,0 | 260 |
| 35 | 2 | 260 | 149,0. | 93,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 93,5 | 149,0 | 260 |
| 53 | 3 | 260 | 176,8 | 93,5 | 65,8 | 38,0 | 65,8 | 93,5 | 176,8 | 260 |
| 70 | 4 | 260 | 176,8 | 121,3 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 121,3 | 176,8 | 260 |
| 88 | 5 | 260 | 190,6 | 121,3 | 93,5 | 65,8 | 93,5 | 121,3 | 190,6 | 260 |
| 106 | 6 | 260 | 190,6 | 142,1 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 142,1 | 190,6 | 260 |
| 123 | 7 | 260 | 201,0 | 142,1 | 117,8 | 93,5 | 117,8 | 142,1 | 201,0 | 260 |
| 141 | 8 | 260 | 201,0 | 159,4 | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 159,4 | 201,0 | 260 |
| 158 | 9 | 260 | 209,7 | 159,4 | 138,6 | 117,8 | 138,6 | 159,4 | 209,7 | 260 |
| 176 | 10 | 260 | 209,7 | 174,1 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 174,1 | 209,7 | 260 |

…………       ………

| 1.2) METODO ESPLICITO (h=+∞), Δτ ottimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δτ ottimo | 11,73913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
|  | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| τ | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 260 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 260 |
| 12 | 1 | 260 | 112,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 112,0 | 260 |
| 23 | 2 | 260 | 136,7. | 62,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 62,7 | 136,7 | 260 |
| 35 | 3 | 260 | 153,1 | 79,1 | 46,2 | 38,0 | 46,2 | 79,1 | 153,1 | 260 |
| 47 | 4 | 260 | 164,1 | 92,8 | 54,4 | 43,5 | 54,4 | 92,8 | 164,1 | 260 |
| 59 | 5 | 260 | 172,3 | 103,8 | 63,6 | 50,8 | 63,6 | 103,8 | 172,3 | 260 |
| 70 | 6 | 260 | 178,7 | 113,2 | 72,7 | 59,3 | 72,7 | 113,2 | 178,7 | 260 |
| 82 | 7 | 260 | 184,0 | 121,5 | 81,8 | 68,2 | 81,8 | 121,5 | 184,0 | 260 |
| 94 | 8 | 260 | 188,5 | 129,1 | 90,5 | 77,3 | 90,5 | 129,1 | 188,5 | 260 |
| 106 | 9 | 260 | 192,5 | 136,0 | 99,0 | 86,1 | 99,0 | 136,0 | 192,5 | 260 |
| 117 | 10 | 260 | 196,2 | 142,5 | 107,0 | 94,7 | 107,0 | 142,5 | 196,2 | 260 |
| 129 | 11 | 260 | 199,6 | 148,6 | 114,7 | 102,9 | 114,7 | 148,6 | 199,6 | 260 |
| 141 | 12 | 260 | 202,7 | 154,3 | 122,1 | 110,8 | 122,1 | 154,3 | 202,7 | 260 |

…………      ……………

| 1.3) METODO ESPLICITO (h=80 W/m²K), Δτ arbitrario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h= | 80 | W/m²K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ= | 1 | W/mK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δx= | 0,015 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δτ limite ' | 8,003953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δτ ottimo | 11,73913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,2 |  |  |
|  | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| τ | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |
| 12 | 1 | 215,6 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 215,6 |  |  |
| 23 | 2 | 132,7 | 97,2 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 97,2 | 132,7 |  |  |
| 35 | 3 | 210,9 | 89,3 | 57,7 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 57,7 | 89,3 | 210,9 |  |  |
| 47 | 4 | 169,1 | 119,3 | 61,7 | 44,6 | 38,0 | 44,6 | 61,7 | 119,3 | 169,1 |  |  |
| 59 | 5 | 208,6 | 116,7 | 75,2 | 48,1 | 42,4 | 48,1 | 75,2 | 116,7 | 208,6 |  |  |
| 70 | 6 | 188,5 | 133,5 | 80,0 | 55,2 | 46,2 | 55,2 | 80,0 | 133,5 | 188,5 |  |  |
| 82 | 7 | 209,1 | 134,0 | 89,6 | 60,5 | 52,2 | 60,5 | 89,6 | 134,0 | 209,1 |  |  |
| 94 | 8 | 199,8 | 144,2 | 94,7 | 67,4 | 57,7 | 67,4 | 94,7 | 144,2 | 199,8 |  |  |
| 106 | 9 | 210,9 | 146,2 | 102,1 | 73,3 | 64,2 | 73,3 | 102,1 | 146,2 | 210,9 |  |  |
| 117 | 10 | 207,0 | 153,1 | 107,2 | 79,8 | 70,2 | 79,8 | 107,2 | 153,1 | 207,0 |  |  |

…………      ……………

| Δτ limite ' | 8,003953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δτ scelto | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 0 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,05 | 1,2 |
|  | n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| τ | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1 | 1 | 53,1 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 53,1 |
| 2 | 2 | 66,4 | 38,4 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,4 | 66,4 |
| 3 | 3 | 78,0 | 39,2 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 39,2 | 78,0 |
| 4 | 4 | 88,2 | 40,3 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 40,3 | 88,2 |
| 5 | 5 | 97,2 | 41,6 | 38,1 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | 41,6 | 97,2 |
| 6 | 6 | 105,1 | 43,1 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,2 | 43,1 | 105,1 |
| 7 | 7 | 112,1 | 44,7 | 38,3 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,3 | 44,7 | 112,1 |
| 8 | 8 | 118,4 | 46,4 | 38,5 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,5 | 46,4 | 118,4 |

2) METODO IMPLICITO:

T(n,t)⋅1+2Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2=T(n,t−1)+T(n−1,t)+T(n+1,t)⋅Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2

o, meglio:

−T(n−1,t)⋅Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2+T(n,t)⋅1+2⋅Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2−T(n+1,t)⋅Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2=T(n,t−1)		(5)

in cui T(n,t−1), cioe’ il secondo membro, e’ l’unica che conosco (termine noto): ho così tre incognite in una sola equazione.

Questa equazione posso pero’ riscriverla per gli N-1 nodi interni, con n = 1, 2, …, N-1, attraverso una scrittura matriciale:

T(n,t)×C=T(n,t−1)

in cui C è la matrice dei coefficienti. Possiamo riscrivere l’equazione in modo da isolare il vettore delle incognite, moltiplicando entrambi i membri per la matrice inversa dei coefficienti:

T(n,t)=T(n,t−1)×C−1

Costruiamo quindi la matrice C, a partire dall’equazione (5):

chiameremo con K il termine Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2;

lungo la diagonale avremo il termine sotto indicato, che chiameremo D:

D =1+2⋅Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2=1+2⋅K

mentre i termini subito a sinistra ed a destra di quello lungo la diagonale valgono –K .

Avremo così una matrice C, di dimensioni [N+1]x[N+1], fatta in questo modo:

[C]=100000−KD−K0000−KD−K0000−KD−K0000−KD−K000001

Nell’ipotesi in cui h→∞ , ai vertici (i pallini azzurri) il coefficiente sarà 1, in quanto la pelle salterà subito a T∞.

Quando invece h è un numero finito, nella prima riga della matrice C avremo:

A

T(0,t)⋅1+hc+λΔx2⋅Δτρ⋅cp⋅Δx+T(1,t)⋅−2⋅Δτ⋅λρ⋅cp⋅Δx2=T(0,t−1)+T∞⋅h⋅2⋅Δτρ⋅cp⋅Δx

B

-2K

B=1+hc+λΔx2⋅Δτρ⋅cp⋅Δx                                          A=T∞⋅h⋅2⋅Δτρ⋅cp⋅Δx

I coeeficiente B e -2K sono rispettivamente il primo e secondo termine della prima riga della matrice C.

[C]=B−2K0000−KD−K0000−KD−K0000−KD−K0000−KD−K0000−2KB

L’ultimo termine, invece, che possiamo chiamare A per brevità, va aggiunto solamente ai coefficienti che moltiplicano i nodi della pelle: per questo sarà necessario definire un vettore T da sommare prima che si faccia il prodotto tra matrici, per cui:

T=A0000A

e così avere:

T(n,t)=T(n,t−1)+T×C−1

Il modo migliore per fissare le idee è metterle in pratica in un’applicazione su Excel, in cui vedremo anche il caso in cui h sia un numero finito.

| 2.1) METODO IMPLICITO (h=∞) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(0,0)=Tinfinito= |  | 260 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δτ= | 10 | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D= | 1,5679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K= | 0,2840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrice dei coefficienti [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | 0 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 | 0 |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2840 | 1,5679 | -0,2840 |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |

| Matrice dei coefficienti INVERSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0,18747 | 0,66021 | 0,12377 | 0,02320 | 0,00435 | 0,00082 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00001 |  |  |  |  |
| 2 | 0,03514 | 0,12377 | 0,68341 | 0,12812 | 0,02402 | 0,00450 | 0,00084 | 0,00015 | 0,00004 |  |  |  |  |
| 3 | 0,00659 | 0,02320 | 0,12812 | 0,68423 | 0,12827 | 0,02405 | 0,00450 | 0,00082 | 0,00023 |  |  |  |  |
| 4 | 0,00124 | 0,00435 | 0,02402 | 0,12827 | 0,68426 | 0,12827 | 0,02402 | 0,00435 | 0,00124 |  |  |  |  |
| 5 | 0,00023 | 0,00082 | 0,00450 | 0,02405 | 0,12827 | 0,68423 | 0,12812 | 0,02320 | 0,00659 |  |  |  |  |
| 6 | 0,00004 | 0,00015 | 0,00084 | 0,00450 | 0,02402 | 0,12812 | 0,68341 | 0,12377 | 0,03514 |  |  |  |  |
| 7 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00015 | 0,00082 | 0,00435 | 0,02320 | 0,12377 | 0,66021 | 0,18747 |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| Tabella delle temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1 | 38 | 80 | 108 | 128 | 143 | 155 | 163 | 171 | 177 | 182 | 186 | 190 | 194 |
| 2 | 38 | 46 | 57 | 68 | 79 | 89 | 98 | 107 | 114 | 121 | 128 | 134 | 140 |
| 3 | 38 | 40 | 43 | 47 | 53 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 99 | 106 |
| 4 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 81 | 88 | 94 |
| 5 | 38 | 40 | 43 | 47 | 53 | 59 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 99 | 106 |
| 6 | 38 | 46 | 57 | 68 | 79 | 89 | 98 | 107 | 114 | 121 | 128 | 134 | 140 |
| 7 | 38 | 80 | 108 | 128 | 143 | 155 | 163 | 171 | 177 | 182 | 186 | 190 | 194 |
| 8 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |

| 2.1) METODO IMPLICITO (h=100 W/m²K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h= | 100 | W/m²K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δτ= | 60 | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ= | 1 | W/mK |  |  | D= | 4,4074 |  |  |  |  |  |  |
| Δx= | 0,015 | m |  |  | K= | 1,7037 |  |  |  |  |  |  |
| Matrice dei coefficienti [C] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 0 | 9,518519 | -3,40741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | 0 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 | 0 |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,7037 | 4,4074 | -1,7037 |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,407407 | 9,518519 |  |  |  |

| Vettore correttivo T |  |  |  | Matrice dei coefficienti INVERSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | n | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1329 |  |  |  |  | 0 | 0,126476 | 0,119660998 |  | 0,056605 |  | 0,026774 |  | 0,012659 |  | 0,005973 |  | 0,002793 |  | 0,001253 |  | 0,000224 |
| 0 |  |  |  |  | 1 | 0,05983 | 0,33427 |  | 0,15813 |  | 0,07479 |  | 0,03536 |  | 0,01669 |  | 0,00780 |  | 0,00350 |  | 0,00063 |
| 0 |  |  |  |  | 2 | 0,02830 | 0,15813 |  | 0,35246 |  | 0,16671 |  | 0,07882 |  | 0,03719 |  | 0,01739 |  | 0,00780 |  | 0,00140 |
| 0 |  |  |  |  | 3 | 0,01339 | 0,07479 |  | 0,16671 |  | 0,35649 |  | 0,16854 |  | 0,07953 |  | 0,03719 |  | 0,01669 |  | 0,00299 |
| 0 |  |  |  |  | 4 | 0,00633 | 0,03536 |  | 0,07882 |  | 0,16854 |  | 0,35719 |  | 0,16854 |  | 0,07882 |  | 0,03536 |  | 0,00633 |
| 0 |  |  |  |  | 5 | 0,00299 | 0,01669 |  | 0,03719 |  | 0,07953 |  | 0,16854 |  | 0,35649 |  | 0,16671 |  | 0,07479 |  | 0,01339 |
| 0 |  |  |  |  | 6 | 0,00140 | 0,00780 |  | 0,01739 |  | 0,03719 |  | 0,07882 |  | 0,16671 |  | 0,35246 |  | 0,15813 |  | 0,02830 |
| 0 |  |  |  |  | 7 | 0,00063 | 0,00350 |  | 0,00780 |  | 0,01669 |  | 0,03536 |  | 0,07479 |  | 0,15813 |  | 0,33427 |  | 0,05983 |
| 1329 |  |  |  |  | 8 | 0,000224 | 0,001253183 |  | 0,002793 |  | 0,005973 |  | 0,012659 |  | 0,026774 |  | 0,056605 |  | 0,119661 |  | 0,126476 |
| Tabella delle temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 60 |  | 120 | 180 | 240 |  | 300 |  | 360 |  | 420 |  | 480 |  | 540 |  | 600 |  | 660 |
|  | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 38 |  | 182 |  | 211 | 223 | 230 |  | 235 |  | 239 |  | 243 |  | 245 |  | 248 |  | 250 |  | 251 |
| 1 | 38 |  | 107 |  | 146 | 170 | 187 |  | 199 |  | 209 |  | 218 |  | 224 |  | 230 |  | 235 |  | 239 |
| 2 | 38 |  | 72 |  | 105 | 132 | 153 |  | 171 |  | 185 |  | 197 |  | 208 |  | 216 |  | 223 |  | 229 |
| 3 | 38 |  | 57 |  | 83 | 109 | 132 |  | 153 |  | 170 |  | 184 |  | 197 |  | 207 |  | 215 |  | 223 |
| 4 | 38 |  | 52 |  | 76 | 101 | 125 |  | 146 |  | 165 |  | 180 |  | 193 |  | 204 |  | 213 |  | 220 |
| 5 | 38 |  | 57 |  | 83 | 109 | 132 |  | 153 |  | 170 |  | 184 |  | 197 |  | 207 |  | 215 |  | 223 |
| 6 | 38 |  | 72 |  | 105 | 132 | 153 |  | 171 |  | 185 |  | 197 |  | 208 |  | 216 |  | 223 |  | 229 |
| 7 | 38 |  | 107 |  | 146 | 170 | 187 |  | 199 |  | 209 |  | 218 |  | 224 |  | 230 |  | 235 |  | 239 |
| 8 | 38 |  | 182 |  | 211 | 223 | 230 |  | 235 |  | 239 |  | 243 |  | 245 |  | 248 |  | 250 |  | 251 |