FLUIDODINAMICA

Esercizi: moto interno ed esterno dei fluidi

Esercizio n°1/A  (Goccia/pallina che cade).

Da un aereo viene lasciata cadere una pallina metallica caratterizzata da un diametro (D) pari a 0.05 m e massa (M) 1 Kg. Calcolare la velocità di caduta libera (uc) della pallina.

Dati:

- Diametro  D = 0.05 m

- Massa  M = 1 Kg

- Accelerazione gravitazionale  g = 9.81 ms2

- Densità dell’aria  ρA=1.15  Kgm3 (dalla tavola relativa alle densità dei fluidi a temperatura ambiente)

- Viscosità dell’aria  υA=15⋅10−6m2s

?     Velocità di caduta libera del corpo  uc

Soluzione:

Inizialmente la pallina è ferma, ma gradatamente acquista velocità secondo la legge del moto accelerato. Idealmente la pallina dovrebbe accelerare “all’infinito”; in realtà il suo moto si stabilizza ad una particolare velocità di caduta perché la resistenza fluidodinamica (che si registra tra il corpo e l’aria) si oppone alla forza peso (P).Infatti cadendo, la pallina è investita dal basso verso l’alto da un flusso d’aria che genera una forza di trascinamento (F).A regime tale forza e la forza peso si bilanciano.

FR_forza di trascinamento  N

CR_coefficiente di resistenza

AF_area frontale  m2

P_forza peso  N

FR=CR12uc2ρAAF                       (1)

P = Mg	(2)

FR= P	(3)

uc=2MgCRρAAF              (4)

AF=πD24	(5)

sostituisco in (4) i valori:

uc=2⋅1⋅9.81⋅4CR⋅1.15⋅π⋅0.052  Kg⋅ms2Kgm3⋅m28689CR  ms

Per determinare CR devo fare riferimento al grafico CR_Re per cilindro e sfera.

Il numero di Reynolds (Re) è per definizione:

Re=uc⋅Dυ	(6)

ciò che devo determinare, rientra nella formula del numero di Reynolds, dunque é necessario procedere per iterazione.

Ipotizzo un valore di primo tentativo per CR:

CR′= 1   ⇒ velocità di primo tentativo: uc′= 86891⋅ms≃93 ms

⇒numero di Reynolds di primo tentativo: Re′= 93⋅0.0515⋅10−6⋅ms⋅mm2s= 310000

Ora controllo il diagramma CR_Re (sfera, cilindro) in corrispondenza di

Re′= 310000

Fig.1 – coefficiente per la resistenza offerta da una sfera ad una corrente uniforme

⇒CR″(coefficiente di resistenza di secondo tentativo)0.35

⇒uc″= 86890.35⋅ms= 157 m/s

Commento:

Relativamente ai dati di questo esercizio, si sta lavorando in una regione del diagramma CR_Re particolarmente instabile per la forte decrescenza della curva; questo implica una scarsa precisione di valutazione dei valori.

Il numero di iterazioni necessarie dipende dal margine di tolleranza previsto.

Esercizio n°1/B (riduco la massa del corpo precedente)

Con riferimento all’esercizio precedente, si consideri un corpo sferico di ugual diametro e minore massa (es: polistirolo), pari a 0.01 Kg.

Si determini la velocità di caduta libera di questo oggetto.

Soluzione:

In tali condizioni si riduce la forza peso (P), dunque la velocità e il numero di Reynolds.

Con riferimento alle equazioni (1), (2), (3), (4), (5), ricavo la velocità di caduta (uc):

uc= 2⋅0.01⋅9.81⋅4CR⋅1.15⋅π⋅0.052⋅Kg⋅ms2Kgm3⋅m286.89CR⋅ms

ipotizzo un valore di primo tentativo per il coefficiente di resistenza: CR′=1

⇒uc′≃9.3 m/s

ora ricavo Re′dalla formula (6):

Re′= 9.3⋅0.0515⋅10−6⋅ms⋅mm2s= 31000

Dal grafico (Fig. 1) ricavo: CR″≃0.45

Procedo con la seconda iterazione:

uc″≃870.45⋅ms≃13.9 m/s

⇒Re″= 13.9⋅0.0515⋅10−6⋅ms⋅mm2s= 46333.3

Commento:

Anche con questi valori si lavora nella zona del diagramma che non favorisce una valutazione particolarmente precisa.

Comunque il procedimento utilizzato nel primo esercizio e in questa sua variante, implica una serie di iterazioni, fino al raggiungimento di una velocità di caduta che si discosta da quello precedentemente calcolato, di una quantità inferiore alla tolleranza richiesta.

Esercizio n°2  ( filo elettrico investito dal vento )

Si consideri un filo elettrico teso fra due pali e investito dal vento. I pali hanno un diametro (D) pari a 0.1 m e un’altezza (H) di 10 m, mentre il filo sostenuto da essi ha un diametro (d) pari a 0.01 m; la lunghezza (L) del filo, considerata tra un palo ed il successivo, è di 20 m. Ipotizzando la velocità del vento ( u∞) pari a 6 m/s, determinare lo sforzo orizzontale alla base del palo (Forza di taglio) .

Dati:

- Diametro palo  D= 0.1 m

- Diametro filo  d= 0.01 m

- Lunghezza filo  L= 20 m

- Altezza palo  H= 10 m

- Velocità ventou∞= 6 ms

- Densità dell’aria  ρA= 1.15 Kgm3

- Viscosità cinematica dell’aria  υA= 15⋅10−6 m2s

?     Forza di taglio  FT

Soluzione:

Il vento soffia investendo ortogonalmente la linea elettrica, quindi esercita forze che agiscono sul filo lungo la lunghezza L e sul palo verticalmente; la risultante di tali forze genera sulla base del palo una forza di taglio e un particolare momento flettente che tende a deformare il palo stesso.

Considero:  FF_forza esercitata sul filo  N

FP_forza esercitata sul palo  N

FT_forza di taglio  N

CRF_coefficiente di resistenza del filo

CRP_coefficiente di resistenza del palo

AF_area frontale  m2

FF= CRF12u∞2LdρA         (7)

FP= CRP12u∞2HDρA              (8)

FT= FF+FP              (9)

Ora calcolo i numeri di Reynolds relativi al filo e al palo, dalla formula (6):

Re=u⋅Dυ

⇒Renumero di Reynolds del filo = 6⋅0.0115⋅10−6⋅ms⋅mm2s≃4000

Fig.2 – Coefficiente di resistenza del cilindro circolare investito normalmente da una corrente piana uniforme

dal grafico di Fig. 2 ⇒CRF≃1

⇒Renumero di Reynolds del palo = 6⋅0.115⋅10−6⋅ms⋅mm2s≃40000

dal grafico di Fig. 1 ⇒CRP≃1.2

dalla (9):

FT= 1⋅1262⋅20⋅0.01⋅1.15+1.2⋅12⋅62⋅10⋅0.1⋅1.15 N= 28.98  N

Commento:

Se l’esercizio avesse richiesto di calcolare la forza esercitata dal vento a metà dell’altezza del palo, avrei dovuto considerare, oltre alla forza relativa al filo, la forza applicata ad un’altezza H/2.Ipotizzando invece la richiesta del momento della forza (ad esempio totale) avrei dovuto moltiplicare la forza di taglio per il braccio.

Esercizio  n°3/A   ( tempo di svuotamento di un serbatoio )

Un serbatoio di forma cilindrica di altezza H e diametro D, è riempito d’acqua. Lo stesso, è caratterizzato da un foro di diametro d posto sul fondo, dal quale esce l’acqua. Determinare il tempo necessario allo svuotamento del serbatoio.

Dati:

- Altezza serbatoio  H  m

- Diametro serbatoio  D  m

- Diametro foro  d  m

Soluzione:

- Si considera un livello d’acqua pari ad h ( generico ) e variabile tra H e 0 in cui ipotizzo una velocità di scorrimento del fluido W1, mentre pongo in corrispondenza del foro il secondo livello di riferimento dove si raggiunge la velocità W2.

- La sezione 1 è dunque relativa al pelo libero dell’acqua quando questa ha raggiunto l’altezza h. La sezione 2 rappresenta il punto d’uscita del fluido.

- Non c’è condotto, dunque non si deve considerare il moto del fluido attraverso esso.

- Le perdite di carico all’interno del cilindro sono trascurabili in quanto la velocità del fluido è poco elevata; si devono allora considerare solo le perdite di carico concentrate relative allo sbocco a spigolo vivo.

- Tale sbocco a spigolo vivo, comporta la scelta da tabella (Fig.3) di un fattore d’attrito ( β ) pari a 0.5.

#### Fig.3 – Coefficiente Beta per alcune accidentalità presenti in un circuito idraulico

#### Devo ora fare riferimento all’equazione di bilancio dell’energia in forma meccanica

(equazione di Bernoulli per un sistema aperto) applicata tra la sezione 1 e la sezione 2.

W22−W122+gZ2−Z1+P2−P1ρ+R=−l    (10 )

g_ accelerazione di gravità  ms2

Z2_ altezza relativa alla sezione 2  m

Z1_ altezza relativa alla sezione 1  m ↦Z2−Z1=h

Ppressione relativa alla sezione 2  Pa

P1_ pressione relativa alla sezione 1  Pa ↦P2−P1=0 perché sono entrambe

pressioni atmosferiche.

ρ_ densità del fluido

R_ “resistenza idraulica”

−l_ lavoro specifico scambiato (nullo in assenza di pompe e turbine)

W1_ velocità iniziale trascurabile rispetto a W2(per sistema preso), specialmente perché al quadrato

Ricordando la formula delle perdite di carico concentrate:

Rc=βW22     (11)

l’equazione di Bernoulli in questo caso specifico diventa:

W222−gh+βW222=0       (12)

Dalla (12), ricavo W2:   W2=2ghβ+1         (13)

Questa velocità non è costante, perché va diminuendo con lo scendere del livello d’acqua nel serbatoio. E’ necessario dunque valutare la quantità di liquido (dV) che esce nel tempo infinitesimo (dτ).

dV=W⋅A⋅dτ             (14)

W_ velocità media

A_area del passaggio  A=πd24

⇒dV=2ghβ+1π⋅d24dτ          (14')

dV	è valutabile in termini di abbassamento del pelo libero (mentre dV esce “scompare” dal serbatoio un volumetto dV pari a: dV=AS⋅−dh  (15)

dove AS rappresenta la sezione del serbatoio.

dV=πD24−dh

uguagliando (14') e (15):

2ghβ+1π⋅d24dτ=−πD24dh

2gβ+1⋅π⋅d2⋅dτ=−π⋅D2h−12dh

integro il primo membro in dτ ed il secondo indh:

0τS2gβ+1⋅π⋅d2dτ=−H0π⋅D2h−12dh    , dove τSindica il tempo di svuotamento

2gβ+1⋅π⋅d2⋅0τSdτ=−π⋅D2H0h−12dh

2gβ+1⋅π⋅d2⋅τS=2⋅h12|H0⋅−π⋅D2

2gβ+1d2τS=2π⋅D2H

τS=2HD2d2β+12g      (16)

Esercizio  n°3/B   ( svuotamento di un serbatoio con condotto )

Si consideri il serbatoio dell’esercizio precedente a cui è stato applicato (all’estremità inferiore) un condotto di lunghezza L e diametro d. Determinare il tempo di svuotamento del condotto.

Dati:

- Lunghezza condotto  L=30  m

- Altezza serbatoio  H=6  m

- Diametro serbatoio  D=2  m

- Diametro condotto  d=0.05  m

- Viscosità dell’acqua  υacqa=1⋅10−6  m2s

In questo caso, è necessario considerare anche le perdite di carico distribuite lungo il condotto la cui formula è:

Rd=LdξW222       (17)

R=Rc+Rd                      (18)

ξ_ fattore d’attrito dipende da Re, che a sua volta dipende (6) dalla velocità: Re=W2dυ

Applico l’equazione di Bernoulli di bilancio dell’energia (10):

in questo caso: W222−h−Lg+βW222+LdξW222=0     (19)

Dalla (18) ricavo il valore della velocità:

W2=2gh+L1+β+Ldξ     (20)

E’ possibile in questo caso ipotizzare L>>H (ipotesi supportata anche dai dati numerici): la velocità varia dunque tra valori poco differenti. E’ sul valore medio dell’altezza che calcolo il fattore d’attrito: L+H2=33 m

In questo esercizio la velocità incognita (W2) dipende dal fattore d’attrito, che a sua volta dipende dalla stessa W2; dunque è necessario procedere per tentativi mediante il metodo iterativo, in riferimento al valor medio di dislivello del serbatoio.

Ipotizzo di trascurare le perdite distribuite ponendo ξ'=0 (questo permette di considerare il condotto liscio).

Dalla (19):

W2′ (velocità di primo tentativo) = 2⋅9.81⋅331+0.5⋅ms2⋅m≃20.77 ms

sfruttando la (6):

Re'=20.77⋅0.051⋅10−6⋅ms⋅mm2s≃1038500

Dal diagramma di Moody  (Fig.4)

Fig.4 – Diagramma di Moody

⇒ξ''≃0.0117

Da questo valore ricavo la velocità di secondo tentativo:

W2″=2⋅9.81⋅331.5+300.05⋅0.0117⋅ms2⋅mmm≃8.7  ms

⇒Re''=8.7⋅0.051⋅10−6⋅ms⋅mm2s≃435000

Torno a stimare il valore ξ'''dal diagramma di Moody

⇒ξ'''≃0.0135

da questo valore calcolo: W2'''=2⋅9.81⋅331.5+300.05⋅0.0135⋅ms≃8.2  ms

⇒Re'''=8.2⋅0.051⋅10−6≃410000

dal grafico Fig.4 ⇒ξ''''≃0.0139⇒W2'''' = 8.11  ms

Si procede per iterazioni successive fino ad entrare nei limiti di tolleranza. Una volta raggiunto questo scopo, si considera il valore di fattore d’attrito trovato (ξ) e si applica la formula (16) per trovare il tempo di svuotamento:

τS=2HD2d21+β+ξLd2g         (21)

Commento:

Nella pratica, dato che si assume per ipotesi L>>H, la velocità iniziale non differisce molto da quella finale, dunque è lecito mantenere uniforme la velocità media (ad esempio relativamente aW2'''' 8  ms). Da questo dato, è possibile ricavare la portata in volume del serbatoio (V=dVdτ):

V=Wmedia⋅π⋅d24⋅ms⋅m2   (22)

V=8π0.0524  m3s≃0.02        m3s

Per ottenere il tempo di svuotamento (τS):

τS=VTOTV      (23)

VTOT=π⋅D24⋅H2+π⋅d24L ⇒ VTOT=π2243+π0.052430=9.48  m3

τS=9.480.02⋅m3m3s=474  s

Esercizio  n°4   ( circuito idraulico chiuso con pompa )

Si consideri un circuito chiuso di lunghezza (L) pari a 50 m  e diametro (D) uguale a 0.05 m. In esso scorre dell’acqua spinta da una pompa; la portata in massa (M) è di 0.2 Kg/s. Determinare la prevalenza della pompa (in bar) e la potenza del motore della pompa (P) in watt.

Dati:

- Diametro circuito  D=0.05  m

- Lunghezza circuito  L=50  m

- Portata in massa del circuito  M=0.2  Kgs

- Densità dell’acqua  ρH2O=103Kgm3

- Viscosità dell’acqua  υH2O=1⋅10−6  m2s

?     Prevalenza della pompa  Δp  bar

?     Potenza della pompa  P  watt

Soluzione:

In questo caso fisso la sezione 1 in un punto generico del circuito e faccio coincidere con essa la sezione 2.

Applico l’equazione di Bernoulli (10):

W22−W122+gZ2−Z1+P2−P1ρ+R=−l

Per i riferimenti presi (sezione 1 = sezione 2):

W1=W2

Z1=Z2

P1=P2

la (10) diventa:

R=−l 	(24)

Considero sia le perdite di carico distribuite che quelle concentrate dalla relazione (18):

R=ξLDW22+4βW22             (25)

Il fattore 4 relativo alle perdite concentrate rappresenta il numero di gomiti presenti nel circuito idraulico.

Ricavo la velocità dalla formula:  M=ρ⋅W⋅A    (26)

Dove A=πD24

W=Mρ⋅A             (27)

WH2O=0.2⋅4103π⋅0.052KgsKgm3m2= 0.1  ms

utilizzando (6) calcolo il numero di Reynolds:

ReWH2O⋅DυH2O=0.1⋅0.0510−6ms⋅mm2s=5000  ci troviamo in regime turbolento

Ricavo il valore del fattore d’attrito mediante il diagramma di Moody (Fig.4)

ξ= 0.035

Il lavoro svolto dalla pompa in termini di prevalenza è dato da:

ΔpρH2O=−l           (28)

Considero β=0.5  da  Fig.3

R=0.035500.050.122+4⋅0.50.122⋅m⋅m2m⋅s2+m2s2=0.185  m2s2

Dunque uguagliando (24) con (28)

ΔpρH2O=0.185  m2s2

Δp=0.185⋅103  m2s2Kgm3=185  Pa

Δp=185105=0.00185  bar

Dalla formula relativa alla potenza: PPompa= Δp⋅MρH2O           (29)

PPompa= 185⋅0.2103⋅Pa⋅KgsKgm3=0.037  watt

Commento:

In tutti questi esercizi, alcuni valori sono stati ricavati mediante metodo grafico; questo impedisce l’assoluta precisione degli stessi.