# Esercizi sui  Gas Perfetti

# Esercizio 1)  Lo Scatolone Adiabatico

Per “scatolone adiabatico” si intende un recipiente rigido ed isolato verso l’esterno. Nell’esercizio consideriamo uno scatolone adiabatico come in Figura 1.

Fig. 1 – Lo Scatolone Adiabatico.

Al suo interno vi è un setto rigido, isolato e di spessore trascurabile che divide il recipiente in due parti entrambe contenenti aria con le seguenti proprietà:

|  | Volume | Pressione | Temperatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Parte 1 | V1 = 1 m3 | P1 = 1 BAR | t1 = 100 °C |
| Parte 2 | V2 = 2 m3 | P2 = 10 BAR | t2 = 200 °C |

Le prime considerazioni da fare sono che essendo il contenitore adiabatico è termicamente isolato, quindi avrò Q = 0, inoltre, poiché si è detto che lo scatolone è rigido, sarà anche L = 0.

Ad un certo istante il setto viene rimosso in modo che le due quantità d’aria si mescolino (Figura 2). Dopo un po’ il sistema tornerà in equilibrio. Indichiamo con V3, P3 e T3 le proprietà termodinamiche finali del sistema.

Fig. 2 – Stato finale del sistema.

Determinare   V3, P3 e T3

Risoluzione

L’aria può essere trattata come una sostanza pura anche se è una miscela di gas, questo perché le caratteristiche chimiche dei singoli componenti che la formano  sono mediamente simili.

Si può quindi calcolare la massa molare dell’aria

μARIA=  34μN2+   14μO2  3428  +1432   =   29kg kmol   			(1)

E’  facile osservare che   V3=  V1+ V2  =  1 + 2  =  3 m3                                  (2)

Ricordiamo l’enunciato del Primo Principio della Termodinamica:

La variazione di energia interna di un sistema è uguale al lavoro compiuto sul   sistema più il calore che vi si è trasferito.

U2 - U1= Q - L 								            (3)

In questo caso si era notato che Q = 0 ed anche L = 0  quindi si avrà U = cost

Sfruttando questo ragionamento si può scrivere

U2+ U1=  U3= M1 cvARIA T1+ M2 cvARIA T2= M3 cvARIA  T3			(4)

Da cui ricava

T3= M1 cvARIA T1+ M2 cvARIA T2  cvARIA  (M1  +  M2)           Formula della media pesata            (5)

E’ superfluo far notare che la massa  M3  della miscela finale sarà pari ad M1+M2

Per ricavare le masse d’aria in gioco si usano le equazioni di  stato dei gas perfetti:

P1 V1= M1 R T1									(6)

M1 =  P1 V1R T1=100.000∗1287∗373= 0,934 kg          					            (7)

Essendo    R=R0μ=Costante universale dei gas perfettiMassa Molare			(8)

In questo caso   R =  831429=287 J/kg K						(9)

Analogamente

P2 V2= M2 R T2								          (10)

M2 =  P2 V2R T2=1.000.000∗2287∗473= 14,732 kg          				          (11)

Essendo M3  = M1+M2=  0,934 + 14,732 = 15,67  kg		 	          (12)

Con la formula della media pesata si ottiene

T3  =0,934 * 373  +  14,746 * 47315,67=467,34  K			                      (13)

T3  = 467,34  273,16 = 194,18 °C			                                  (14)

Per ricavare la pressione una volta noti il volume  e la temperatura si usa di nuovo l’equazione dei gas perfetti:

P3 V3= M3 R T3			                                                                      (15)

P3=  M3 R T3V3=15,67∗287∗(194,18+273)3= 700347 Pa          	           	          (16)

P3=700.347100.000≃7 BAR 			                                                          (17)

Quesito:  Cosa è successo all’entropia?

Si nota che la trasformazione è stata irreversibile. Il sistema aveva capacità di produrre lavoro, ma una volta tolto il setto questa capacità è diminuita.

La  variazione  di  entropia  sarà  quindi  maggiore  di zero  e  non   essendoci scambi con l’esterno sarà  SSISTEMA > 0

S1=  M1[ cp * ln (T1/T0)  - R * ln (P1/P0)]=

=  0,934 [ 1000 * ln (373/273)  287 * ln (1/1)]= 291,5  J / K                        (18)

S2=  M2[ cp * ln (T2/T0)  - R * ln (P2/P0)]=

=  14,732 [ 1000 * ln (473/273)  287 * ln (10/1)]=  -1637,8  J / K                (19)

S3=  M3[ cp * ln (T3/T0)  - R * ln (P3/P0)]=

=  15,67 [ 1000 * ln (467/273)  287 * ln (7/1)]=  -339,1  J / K                      (20)

ΔSSISTEMA   =  S3  - S2  - S1 = - 339,1 + 1637,8  291,5 =  1007,2  J / K                (21)

#### Esercizio 2) La Pompa da Bicicletta

Fig. 3- Rappresentazione di una pompa da bicilcetta.

Si tratta di un sistema formato da un recipiente da riempire d’aria compressa e da uno stantuffo.

Agendo su quest’ultimo si introduce lavoro meccanico L nel sistema.

Si consideri l’aria a condizioni standard:

Pressione P = 1 BAR

Temperatura T = 20 °C

Poiché il processo di pompaggio è rapido si può supporre che non si abbia scambio di calore con l’esterno, quindi si ha un processo adiabatico ⇒ Q = 0

Fig. 4 – Rappresentazione grafica del processo

Determinare la temperatura TFIN e la pressione finale PFIN a cui verrà portata l’aria dopo che lo stantuffo è stato abbassato completamente (Figura 5).

Fig. 5 – Stato finale del sistema

Risoluzione:

VTOT= V0+V1= 1  + 2 = 3 m3						          (22)

Si deve trovare la massa della quantità d’aria in gioco. Applicando l’equazione di stato   P1 VTOT =  M R T1    si ottiene

MTOT =  P1 VTOTR T1=100.000∗3287∗293= 3,57 kg          			                      (23)

Poichè si ha una trasformazione adiabatica reversibile vale l’equazione

P1 v1γ  =   P2 v2γ			                                                                      (24)

Essendo inoltre il sistema chiuso la massa non cambia quindi anzichè il volume  specifico si può considerare il volume totale e l’equazione precedente diventa

P1 VTOT1γ=P2 VTOT2γ 			                                                          (25)

Si ottiene P2  =P1VTOT1γVTOT2γ=100.000 31 1,41 = 470696 Pa ≃4,7 BAR           (26)

Dall’equazione di stato nello stato finale P2 V2= M R T2  si ottiene

T2 =  P2 V2R M=470.696∗1287∗3,57= 459,4 K = 186,2 °C          			          (27)

Quesito 1):  Quanto lavoro si è speso nel processo?

Per calcolare il lavoro si può procedere in diversi modi:

1) Calcolando l’area sottesa dal grafico di Figura 6

Fig. 6

L=13P dV			                                                                      (28)

Ricavando P dall’equazione  Pvγ  =   P1 v1γ e sostituendo.

2) Usando il Primo Principio della Termodinamica: U2 - U1= Q - L

Essendo il processo adiabatico non vi è alcuna quantità di calcore scambiato per cui si avrà

L = - M cv(t2 - t1)= - M (cp-R)(t2 - t1)=   =-3,57*(1000-287)∗(186,9 - 20)=−424.800J  			          (29)

Quesito 2):  Chi ha fatto tutto questo lavoro?

Si noti che al di fuori del sistema c’è aria alla pressione P1=P0

Quindi agendo sullo stantuffo si deve vincere una pressione che è la differenza tra la pressione interna e la presisone atmosferica esterna (frecce rosse di Figura 7)

Fig 7

L’aria esterna compie invece un lavoro pari all’area del rettangolo indicato in Figura 8

Fig. 8 –   L0 = Lavoro compiuto dall’aria esterna

L0= Area rettangolo = P0(VTOT - V1)= 100.000 *(3-1)= 200.000 J	          (30)

Il Lavoro netto svolto dall’operatore è quindi

LNETTO= 200.000 - 424.800 = -224.800 J			                      (31)

In realtà la pompa è un sistema aperto: per ogni movimento ciclico dello stantuffo, nel sistema entra materia attraverso una valvola di aspirazione e poi viene espulsa attraverso la valvola di mandata.

Fig. 9 – Pompa come sistema aperto

Quando lo stantuffo arriva nella  posizione 1 la valvola di mandata “M” si apre e l’aria viene spinta nel pallone. Per portare lo stantuffo nella posizione finale si dovrà però spendere ancora lavoro. Per la mandata si è quindi compiuto un lavoro pari all’area gialla di Figura 9.

Durante il ritorno (frecce rosse di Figura 9) lo stantuffo è a pressione atmosferica e quindi sarà l’operatore che restituisce lavoro all’ambiente.

Se non vi fosse stata pressione atmosferica il lavoro speso per la prima mandata era il eguente

Fig. 10 – Lavoro speso durante la prima mandata in assenza di pressione esterna

Ma al ritorno lo stantuffo sarebbe tornato da solo e quindi avrebbe restituito  un lavoro pari all’area indicata in Figura 11

Fig. 11

Per calcolare il lavoro nei sistemi aperti si usa quindi la formula

L =12v dp   	                                                                        	          (32)

Fig. 12

### Calcolo delle Proprietà dei Liquidi

Nel diagramma termodinamico (P,V) lo stato liquido si trova nella regione tratteggiata di Figura 13

Fig. 13

Una proprietà delle sostanze liquide è che il loro volume specifico è costante (si notino le isoterme verticali del grafico di Figura 13)

Equazione di stato dei liquidi     ⇒  v = cost                                                   (33)

Per variare il volume di un liquido si può agire variando la sua temperatura ma non la pressione.

Per un dato liquido i valori di volume specifico o densità ad una data temperatura vengono riportati in grafici o tabelle (vedi Figure 14 e 15).

Ad un dato valore di temperatura corrisponde un certo volume specifico che resta costante al variare della pressione (isoterme verticali di Figura 13).

Fig. 14 – Andamento della densità dell’acqua al variare della temperatura

Fig. 15 – Andamento del volume specifico dell’acqua al variare della temperatura

Ricordando la formula del Primo Principio della Termodinamica

du = dq p * dv                                                                                                    (34)

Poichè, nel caso dei liquidi, v=cost si può scrivere

du = cvdT                                                                                                         (35)

da cui

U = cv(T-T0)= Energia interna			                                              (36)

### Entalpia nei liquidi

Sarà dh = dq + v dp 							          (37)

In particolare si può dire che:

Nel campo dei liquidi poiché v è costante si avrà cv=cpindipendentemente dal cammino della trasformazione.

Si noti quindi che dq = cp dT = cv dT    	                                                          (38)

Per    l’acqua cv=cp=cL=4187  JkgK			                      (39)

Integrando l’equazione (37) si ottiene

h =  cL(T-T0)+01v dp = cL(t)+ v*(P - P0)			                      (40)

In generale, da un punto di vista numerico, si ha cL(t)>>v∗(P−P0)	          (41)

Ma non sempre il prodotto pressione-volume è trascurabile.

Esempio:

Fig. 16

Nello schema di Figura 16 si ha una pompa che trasferisce liquido da una zona a pressione P1 ad una zona con pressione P2. Questo processo avviene a temperatura costante. Si ha quindi U2 = U1 ma h2> h1 per cui trascurando il termine P*V si troverebbe che il lavoro della pompa non si conserva.

### Entropia nei liquidi

Qualunque sia la trasformazione che subisce un liquido si avrà sempre

dq=cLdT			                                                                      (42)

Per quanto riguarda l’entropia si avrà

dS = cLdTT           		                                                                      (43)

Integrando l’equazione (43) si ottiene

S2 - S1=cLlnT2T1		                                                                      (44)

Durante una trasformzaione di una sostanza allo stato liquido l’entropia risulta  proprorzionale al logaritmo del rapporto tra la temperatura finale e quella iniziale.

Si conclude che se la trasformazione avvenisse isotermicamente sarebbe  anche isoentropica

Trasformazione Isotermica⇔Trasformazione Isoentropica

### Esercizi sui liquidi

Esercizio 1)

Sia data una vasca contenente acqua  (Figura 17).

Un tubo disposto verticalmente attinga dalla stessa tramite una pompa avente una prevalenza  p = 3 bar .

Questo salto di pressione venga misurato ai capi della pompa mediante un barometro differenziale.

Considerando che il tubo termini con un beccuccio da cui fuoriesce l’acqua, determinare in modo approssimativo la massima altezza zmax che può raggiungere lo zampillo rispetto al pelo libero della vasca.

Fig. 17

Risoluzione

L’acqua ha una densità pari a Acq = 1000 kg/m3 mentre per il mercurio Hg=13596 kg/m3 .

Per ottenere la stessa pressione che esercita una colonna di 760 mmHg                          (dall’esperienza di Torricelli), la colonna d’acqua dovrà avere un’altezza pari a:

Δh=135961000⋅0.76m=13.6⋅0.76m=10.3m      .                                               (45)

Da cui, se la prevalenza della pompa vale 3 BAR, l’acqua riuscirà a raggiungere una quota 3 volte superiore che in presenza della sola atmosfera (dato che  PAtm = 1 BAR):

Δzmax=Δh⋅3=30.9m      .                                                                               (46)

Esercizio 2)

Si consideri un subacqueo zavorrato sul fondo del mare ad una profondità di 20m.

La sua capacità polmonare sia di V1 = 6l  .

Dopo aver inspirato tale volume d’aria dalla bombola, egli risalga in superficie levando le zavorre che lo tengono ancorato.

Si assuma, inoltre, che la pressione dell’aria uscente dall’erogatore (P1) sia pari a quella dell’ambiente in cui si trova.

Determinare il volume (V2) dell’aria nei polmoni del sub risalito a galla e il valore della forza di galleggiamento dello stesso.

Fig. 18

Risoluzione

Conformiamo le unità di misura dei dati a quelle del SI:

p2=1BAR=105Pa

V1=6l=6⋅10−3m3

La pressione con cui l’aria esce dal respiratore è pari a quella presente nell’ambiente 1; essa è data dalla somma fra la pressione atmosferica e quella dovuta alla ipotetica colonna d’acqua di 20m .

Viste le considerazioni fatte nell’esercizio precedente (una colonna d’acqua alta 10.3m esercita una pressione  di 1 BAR), la pressione dovuta all’acqua è circa di 2 BAR, perciò:

p1=2⋅105+105=3⋅105Pa                                                                              (47)

Supponendo che la temperatura corporea rimanga costante, possiamo considerare i polmoni del sub come un sistema chiuso in cui avviene una trasformazione isotermica:

p⋅V=cost                                                                                                       (48)

p1⋅V1=p2⋅V2                                                                                                   (49)

e il volume in 2 sarà:

V2=p1⋅V1p2=3⋅105⋅6⋅10−3105=18⋅10−3m3                                                         (50)

Dato che il peso specifico dell’acqua è Acq = 1000 kg/m3  e dato che la forza di galleggiamento è pari al peso del liquido spostato (Archimede), si ha:

Fg=M⋅g=V2⋅ρAcq.⋅g=18⋅10−3⋅1000⋅9.81=176.58N                             (51)

Nota: Se la risalita del sub fosse troppo veloce, l’eccessivo aumento del volume dei polmoni causerebbe seri danni alla salute. (Attenzione alle acque con gli squali!!!)

Esercizio 3)

Sia data una pentola contenente 10 lb di acqua ( Figura 19).

Venga messa sul fuoco aumentando la temperatura dell’acqua prima da 0°R a 80°R e in un secondo esperimento da 32°F a 212°F.

Determinare la quantità di calore necessaria per operare il riscaldamento nei due casi.

Fig. 19

Risoluzione

Conformiamo le unità di misura dei dati a quelle del sistema internazionale:

- 0°R = 0°C

- 80°R = 100°C

- 32°F = 0°C

- 212°F = 100°C

- 10lb (GB) = 4356g

- 1 cal = 4,186 J

Quindi l’acqua subisce in ogni caso un salto di temperatura che và dal congelamento all’ebollizione (T = 100°C).

La caloria è la quantità di calore necessaria per innalzare da 14.5°C a 15.5°C la temperatura di 1g d’acqua  alla pressione atmosferica.

Perciò il calore necessario per la trasformazione è lo stesso in entrambi i casi e vale:

Q=4356cal°C⋅100°C=435600cal                                                            (52)

Q=435600cal⋅4.186Jcal=1823.4216kJ                                                 (53)

### Vapori Saturi

Nel diagramma termodinamico (P,V) lo stato di vapore saturo si trova nella regione tratteggiata di Figura 20

Fig. 20

Una prima osservazione che si può fare dall’analisi del grafico è che per un vapore saturo vale la relazione

P = cost									          (54)

Quando si ha a che fare con vapori saturi non esiste un legame analitico semplice che descriva pressione, volume e temperatura.

Quindi la risoluzione di problemi in maniera analitica, in maniera chiusa, non è possibile.

Servono delle tabelle o dei grafici che riportino alcune proprietà dei vapori saturi in funzione di altre.

Esempio:

| Pressione [BAR] | Temperatura [°C] |
| --- | --- |
| 0,006 | 0 |
| 1,013 | 100 |
| 4,85 | 150 |
| 15,86 | 200 |
| 40,5 | 250 |
| 87,61 | 300 |
| 190,4 | 360 |

Si nota che l’andamento pressione-temperatura non è affatto lineare.

Nella Figura 20 è indicato un punto “x” detto TITOLO e definito come

x = MVML+ MV							                      (55)

Il vapore saturo al titolo x ha proprietà termodinamiche che sono la media pesata delle proprietà di liquido e vapore.

Esempio:

hx=hLML+ hVMVML+ MV= hL+ x (hV - hL)=hL+ x hD		                      (56)

vx=vLML+ vVMVML+ MV= vL+ x (vV - vL)= vL+ x vD                                     (57)

Sx=SLML+ SVMVML+ MV=  SL+ x (SV - SL)=SL+ x SD			          (58)

Dove si è indicato con hD l’entalpia differenziale (talvolta indicata con “r” in alcuni testi), con vD il volume differenziale e con SD l’entropia differenziale.

Si noti che SD=rT perché r è il calore necessario per passare da liquindo a gas e durante questo processo la temperatura T rimane costante.

#### Energia interna dei vapori saturi

Per definire l’energia interna dei vapori saturi si usa la definizione classica:

u = h - pv									          (59)

L’energia interna al titolo x sarà

ux= uL+ x uD								          (60)

In generale uL= hL e uD= r - pvD in base alla definizione di entalpia

Esempi applicativi della risoluzione di esercizi con l’utilizzo di tabelle

Di un vapore saturo siano assegnati pressione e titolo:

P = 50 BAR

x = 0,7

Trovare la temperatura, l’entalpia, l’entropia  e il volume specifico di tale vapore saturo.

Dalla tabella si legge che per P=50 BAR e x = 0,7 il vapore saturo si trova ad una temperatura T di 263 °C. Inoltre si ha:

vL= 0,00128 m3kg              vV= 0,04005 m3kg         vD= vV−vL=0,03877m3kg

hL= 1150 kjkg                     hV= 2795 kjkg                hD= hV−hL=1645kjkg

SL= 2,91kjkg K                   SV= 5,98 kjkg K             SD=SV−SL=3,07kjkg K

Applicando le formule  56  - 57 – 58 si trova

v = vL+ x vD= 0,00128 + 0,7*0,03877 = 0,028443 m3kg           	          (61)

h = hL+ x hD= 1150 +0,7*1645=  2301,5 kjkg           	       		          (62)

S = SL+ x SD= 2,91 + 0,7*3,07 = 5,059 kjkg           	                                  (63)

Si noti l’enorme valore di entropia: questo è dovuto al fatto che il cambiamento di fase (liquido-vapore) muove una grande quantità di calore latente.

La quantità SD la potevo anche calcolare come rapporto rT

SD=rT=hV - hLT=2795 - 1150263 + 273= 3,072 kjkg 				          (64)