In questa lezione verranno svolti due temi d’esame che riassumono gli argomenti trattati nel corso di Fisica Tecnica. Ognuno dei 4 esercizi che compongono ogni tema d’esame riguarda una delle 4 parti in cui il corso stesso è stato suddiviso: Termodinamica, Fluidodinamica, Acustica e Trasmissione del calore.

Ogni esercizio presenta un margine d’errore al di fuori del quale il risultato trovato dallo studente non è accettato. Questa regola riflette molto il mondo del lavoro in quanto non ci si può permettere di essere vaghi ed imprecisi nei calcoli soprattutto nel campo dell’ingegneria.

Ogni compito è personalizzato in base al numero di matricola di ogni studente. Per semplicità nella soluzione di questi esercizi viene utilizzato il numero di matricola 123456 (i numeri di matricola possono rendere molto diversi i dati dell’esercizio e quindi anche la soluzione stessa).

I testi dei temi d’esame sono scaricabili dal sito http://pcfarina.eng.unipr.it/

dove si trova la raccolta di tutti gli esami dati negli ultimi anni, ma sono presenti soltanto i testi e non i procedimenti risolutivi o i risultati..

Prenderemo in esame questa tabella…

| Cifre matr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lettera | A | B | C | D | E | F |

N.B.  AB = 12, mentre A*B=2 e che 32D=324

…e questi temi d’esame:

Tema d’esame del 7 – 12 – 01

Tema d’esame del 4 – 10 – 01

# TEMA D’ESAME DEL 7 DICEMBRE 2001

## Esercizio 1 – Termodinamica - Tolleranza +/- 5%

Determinare il calore ed il lavoro massimo estraibili dal serbatoio contenente 100+EF kg di acqua, inizialmente alla temperatura di 40+CD/2 °C ed alla pressione di 1 BAR, considerando l’ambiente alla temperatura di 20+B °C.

Soluzione

I dati sono :

- Massa d’acqua: M = 100 + EF = 100 + 56 = 156 kg

- Temperatura iniziale: T1 = 40 + CD/2 = 40 + 34/2 = 57 °C

- Temperatura dell’ambiente: T0 = 20 + B = 20 + 2 = 22 °C

- Pressione (costante): P = 1 BAR

P = 1 BAR

h

La quantità di calore estraibile dal serbatoio è:

Q=M⋅Cp(Ti−Tf)

dove la temperatura finale Tf è uguale a T0.

Alla temperatura considerata il calore specifico dell’acqua è Cp = 4,187 kJ/kg K.

Il calore ceduto è:

Q=156⋅4,187(57−22)=22861kJ

Questo serbatoio cede calore all’esterno ma non produce lavoro. Se voglio lavoro quindi devo considerare una macchina termica che mi trasformi il calore ceduto all’esterno in lavoro. Per ottenere il lavoro massimo ho bisogno di una macchina reversibile; più precisamente di una macchina di Carnet, macchina che ottimizza la trasformazione di calore in lavoro.

Il coefficiente economico di una macchina di Carnot è il rapporto tra il lavoro totale fatto sull’ambiente esterno (L) e il calore totale (Q1) assorbito dalla macchina; oppure è dato dalla differenza tra 1 e il rapporto tra le temperature dei serbatoio con cui la macchina lavora (T0 e T1):

εc=LQ1=1−T0T1

da cui:

L=εc⋅Q1=(1−T0T1)⋅Q1

C’e da precisare che:

l’ambiente circostante rappresenta il serbatoio a temperatura bassa e costante. Ma il serbatoio a temperatura alta (T1) qui è rappresentato dal serbatoio stesso dell’esercizio, che non sarà a temperatura costante (Ti) in quanto cede calore all’esterno e uniforma la sua temperatura a quella dell’ambiente circostante.

La formula considerata qui sopra sarebbe corretta se la temperatura T1 rimanesse costante a 57 °C. In realtà a mano a mano che T diminuisce il coefficiente economico varia!

Quindi l’equazione va scritta in forma infinitesima:

dL=εc⋅dQ1=−(1−T0T)M⋅Cp⋅dT

dL=−M⋅Cp⋅dT+T0TM⋅Cp⋅dT

(il segno meno deriva dal fatto che il calore Q1 assorbito dalla macchina è uguale e contrario al calore Q precedentemente ceduto dal serbatoio).

Adesso integrando al primo membro tra 0 e Lmax  il lavoro e al secondo membro tra Ti e Tf (che uguale a T0):

0LmaxdL=−TiTfM⋅Cp⋅dT+TiTfT0TM⋅Cp⋅dT

Lmax=M⋅Cp⋅(Ti−Tf)+T0⋅M⋅Cp⋅lnTfTi

Per attenermi a SI devo fare molta attenzione alle unità di misura.

Infatti, mentre nella differenza (Ti – Tf) non cambia nulla il fatto di fare i conti in °C o in Kelvin, lo stesso non si può dire per il rapporto all’interno del logaritmo o per la temperatura T0 che lo moltiplica.

Convertiamo dunque da Celsius a Kelvin:      57 °C = 330 K;      22 °C = 295 K;

Lmax=M⋅Cp⋅(Ti−Tf)+T0⋅lnTfTi

Lmax=156⋅4,187⋅(57−22)+295⋅ln295330=1257,6kJ

Il lavoro trovato è estremamente piccolo rispetto alla quantità di calore che avevamo a disposizione. Quindi il rendimento medio di conversione è stato molto basso.

## Esercizio 2 - Fluidodinamica - Tolleranza +/- 10%

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m e contiene acqua sino ad un livello di 5+E m. Sul fondo di esso viene aperto un foro circolare con bordi smussati ( = 0.5), con diametro pari ad 1/25 di quello del serbatoio, per cui l’acqua comincia ad uscire. Determinare la velocità iniziale di uscita dell’acqua ed il tempo necessario al completo svuotamento del serbatoio.

Soluzione

I dati sono :

- Diametro D1 = 1 + 0,02*34 = 1,68 m

- Diametro D2 = D1/25 = 1,68/25 = 0,0672 m ( piccolo foro d’uscita)

- Quota H = 5 + 5 = 10 m

- Foro sul fondo:  = 0,5

Stiamo lavorando con un moto dei fluidi non nei condotti, non c’è un tubo ma è un deflusso da un buco cioè un serbatoio con un buco. La soluzione del problema si basa sull’ equazione del moto dei fluidi col bilancio dell’energia.

D1

z

H

W2

Dalla nota equazione di Bernoulli:

W22−W122+g⋅(z2−z1)+P2−P1ρF+R=−l

…dove

W1  velocità media di discesa del pelo libero

W2  velocità media di uscita dell’acqua dal foro;

g è la costante di gravitazione universale;

z2 – z1 è la differenza tra la quota del foro e quella del pelo libero.Tale differenza è  –H;

P2 – P1  è la differenza di pressione nulla in questo caso;

R esprime la resistenza idraulica ;

l è il lavoro nullo.

Nell’equazione di Bernoulli possiamo considerare trascurabile W1 rispetto a W2, essendo il pelo libero del serbatoio caratterizzato da un diametro pari a 25 volte il diametro del foro. La velocità con cui si abbassa il pelo libero è di gran lunga inferiore a quella con cui l’acqua esce dal foro. A maggior ragione dunque sarà trascurabile il quadrato di W1 rispetto al quadrato di W2.

W222−g⋅H+βW222=0

(1+β)W222=g⋅HW2=2gH1+β=2⋅9,81⋅101,5=11,44ms

Che è proprio la velocità media iniziale da noi cercata. Nota bene però che questa velocità non è costante, man mano che la quota dell’acqua scende, diminuisce la velocità. Il tempo di svuotamento allora non si può ricavare dividendo il volume per la portata in volume a questa velocità, perché questo funzionerebbe solo se la velocità fosse costante.

In questo caso abbiamo un parametro (W2) che varia al variare di un’altra grandezza (H, o più precisamente la radice di H). Quindi dobbiamo considerare un calcolo infinitesimale per poter poi integrare su tutta l’altezza della colonna d’acqua e ricavare così il tempo di svuotamento  .

La portata in volume è :

V=W2⋅A2

ma essendo:

V=W1⋅A1

W1=A2A1W2

Il rapporto tra le aree è :

A2A1=πD224πD124=D22D12=D2D12=0,06721,682=0,042=1,6⋅10−3

quindi :

W1=W2⋅A2A1=1,6⋅10−32gh1,5

e imponendo la condizione infinitesima

W1=−dhdτ

la velocità di discesa del pelo libero è data dallo spostamento infinitesimale dh lungo l’asse z (il segno meno è dovuto al verso opposto all’orientamento dell’asse) nell’intervallo infinitesimo di tempo d.

Adesso eguaglio le due equazioni:

−dhdτ=1,6⋅10−32⋅9,81⋅h1,5

−h−12⋅dh=1,6⋅10−32⋅9,811,5dτ

integro da H a 0 al primo membro e quindi da 0 a  al secondo membro.

−H0h−12⋅dh=1,6⋅10−32⋅9,811,50τdτ

2H12=1,6⋅10−32⋅9,811,5τ

τ=21,6⋅10−32⋅9,811,5H12=1093s

## Esercizio 3 – Termocinetica - Tolleranza: +/- 10%

Dentro un cilindro cavo una resistenza genera calore per effetto Joule. La potenza generata è pari a 1000+EF W/m. Il diametro interno è 0.2+F/10 m, quello esterno è il doppio. La conducibilità del materiale è pari a 1+0.1*D W/mK. Il cilindro è mantenuto immerso in vapore di H2O saturo, alla pressione di 10 + C Bar. Determinare la temperatura del vapore e quella esistente sulla parete interna del condotto cilindrico.

Soluzione

I dati sono :

- Potenza generata dalla resistenza: Q = 1000 + EF = 1056 W/m

- Diametro interno del cilindro cavo: D1 = 0,2 + F/10 = 0,8 m

- Diametro esterno del cilindro cavo: D2 = 2*D1 = 1,6 m

- Conducibilità: = 1 + 0,1*D = 1,4 W/m K

- Pressione di saturazione: Psat = 10 + C = 13 BAR

Psat = 13 BAR

vapore di acqua saturo

D1

D2

T2

T1                          resistenza interna

La resistenza interna dissipa calore per effetto joule dall’interno di un tubo di protezione; questo sistema è molto utilizzato nei generatori a controllo elettrico.

Effettueremo i conti relativamente ad una lunghezza di 1 m del cilindro (L = 1 m).

La temperatura della parete esterna T2 si trova facilmente tramite le apposite tabelle, essendo la temperatura di un vapore d’acqua saturo, avente pressione di saturazione nota Psat = 13 BAR quindi T2 = 190,9 °C

Siamo già a buon punto della soluzione infatti risulta facile ricavare la temperatura T1 a partire dalla seguente relazione che ci dà il calcolo della potenza termica trasmessa per conduzione attraverso la superficie laterale di un cilindro parzialmente cavo:

Q=2π⋅λ⋅LlnR2R1(T1−T2)

R1  raggio interno

R2  raggio esterno

Il rapporto tra i raggi uguale a quello fra i diametri:

Q=2π⋅λ⋅LlnD2D1(T1−T2)

Q2π⋅λ⋅LlnD2D1=T1−T2

T1=T2+Q2π⋅λ⋅LlnD2D1

N.B.  Non è necessaria la conversione da Celsius a Kelvin poiché stiamo parlando di     differenza tra temperature. Inoltre non era necessaria la conoscenza dei valori dei due diametri perché abbiamo utilizzato il loro rapporto infatti D2 = D1*2.

Notiamo che le dimensioni di

Q2π⋅λ⋅LlnD2D1

sono Kelvin, mentre la temperatura T2 l’abbiamo considerata in Celsius.

Uniformiamo l’espressione convertendo da °C a K il valore di T2:

T2 = 190,9 °C = 463,9 K

T1=463,9+10562π⋅1,4⋅1ln2=547,15K

Se vogliamo la temperatura in Celsius otteniamo T1 = 274,15 °C

## Esercizio 4 – Acustica - Tolleranza +/- 0.5 dB e 5%

Determinare il livello sonoro diurno e notturno prodotto presso un recettore posto a 50m di distanza da una linea ferroviaria, su cui transitano, di giorno, 30+EF treni passaggeri e 20+D treni merci, e di notte 6 + B passeggeri e 12+C merci. I valor di SEL misurati alla distanza standard di 7.5m, sono pari rispettivamente per un treno passeggeri a 94+F dB(A), e per un merci a 102+D dB(A).

Soluzione

I dati sono :

- Distanza ferrovia – recettore: D = 50 m

Dati:

Convogli che transitano

|  | Giorno 6 : 22 | Notte 22 : 6 |
| --- | --- | --- |
| Treni passeggeri [Np] | 86 | 8 |
| Treni merci [Nm] | 24 | 15 |

Emissioni dei treni secondo il parametro che è previsto dalla normativa, quantificate tramite un parametro che si chiama SEL, misurato a 7,5 m dalla sorgente.

|  | SEL [dB (A)] |
| --- | --- |
| Treni Passeggeri | 100 |
| Treni merci | 106 |

Per il corretto svolgimento di questo esercizio è necessario considerare il Decreto Ministeriale: D.M. AMB. Del 16 marzo 1998.

- Significato del termine anglosassone SEL (Single Event Level)

Quando effettuiamo la misura di un livello nel tempo, e più in particolare per un intervallo di tempo T, otteniamo una distribuzione che, in un caso generico, sarà del tipo:

L

t

T

Tramite semplici principi matematici (in questo caso una media integrale) è possibile sostituire l’intero grafico con un semplice valore, un livello equivalente che sottende (sempre nel periodo T) un’area pari a quella sottesa dal grafico ottenuto. Quest’area rappresenta la quantità di energia rilevata.

L

Leq

t

T

Il SEL più in particolare rappresenta la stessa quantità di energia “compressa” in un singolo secondo, in modo da ottenere comunque la stessa area (cioè la stessa quantità di energia) sottesa.

L

SEL

t

1 sec

La relazione tra SEL e Livello equivalente è data da:

SEL=Leq+10lgT

dove T è il periodo considerato espresso in secondi.

Il valore di SEL totale (diurno o notturno) è dato da:

SELtot=10⋅lgNp⋅10SELp10+Nm10SELm10

Noi dobbiamo trovare il livello equivalente diurno e notturno. Va sottolineato come per legge il giorno va dalle 6 alle 22 e quindi dura 16 ore; di conseguenza la notte va dalle 22 alle 6 e dura 8 ore.

Il valore di SEL fornito è riferito ad una distanza di 7,5 m dalla rotaia, mentre noi dobbiamo trovare il SEL relativo ad una distanza di 50 m.

Cominciamo col calcolare il livello equivalente diurno relativo alla distanza di 7,5 m:

Leq,g=SELtot−10⋅lgTg

dove Tg è la durata del giorno che abbiamo già visto essere pari a 16 ore, vale a dire:

16h * 3600 = 57600 secondi

Quindi, sostituendo nell’equazione la relazione del SELtot, otteniamo:

Leq,g=10⋅lgNp⋅10SELp10+Nm10SELm10−10⋅lgTg=10⋅lgNp10SELp10+Nm10SELm1016⋅3600In questo caso Np, Nm, SELp, SELm sono riferiti al solo transito di treni durante il giorno. Perciò tali grandezze sono note e ci permettono di ricavare il Livello Equivalente Diurno alla distanza di 7,5 m:

Leq,g=10⋅lg86⋅1010010+24⋅101061016⋅3600=10⋅lg86⋅1010+24⋅1010,657600=74,98dB(A)

Per poterlo normalizzare alla distanza richiesta di 50 m è sufficiente utilizzare la semplice relazione:

Leq,A=Leq,B+10⋅lgBA

dove A è la distanza alla quale si intende normalizzare il risultato, mentre B è la distanza a cui è noto il valore del livello equivalente. Dunque in questo caso A = 50 m, B = 7,5 m:

Leq,50m=Leq,7.5m+10⋅lg7,550=74,98+10⋅lg0,15=66,74db(A)

Ora applichiamo lo stesso procedimento per la notte ricordando che questa dura 8 ore (pari a 8*3600 = 28800 secondi):

Questa è una sorgente bilineare (2 rotaie) distribuita nello spazio e quindi il livello cala diversamente che nelle sorgenti concentrate, dove cala di seguito a ogni raddoppio di distanza.

Per il livello notturno cambia poco.

Leq,n=10⋅lgNp⋅10SELp10+Nm10SELm10−10⋅lgTn=10⋅lgNp10SELp10+Nm10SELm108⋅3600

Ora Np, Nm, SELp, SELm sono riferiti al solo transito di treni durante la notte, quindi:

Leq,n=10⋅lg8⋅1010010+15⋅101061028800=10⋅lg8+59,71628800⋅1010=73,71dB

Devo ancora normalizzare:

Leq,50m=Leq,7.5m+10⋅lg7,550=73,71+10⋅lg0,15=65,47dB

Abbiamo utilizzato i dB(A), unità di misura su cui sono tarati i fonometri. Il dB(A) è un valore normalizzato dell’intensità in dB, utilizzando un filtro con curva specifica detta curva A, che approssima il valore in PHON.

# TEMA D’ESAME DEL 4 OTTOBRE 2001

## Esercizio 1 - Termodinamica -Tolleranza +/- 10%

Uno psicrometro (igrometro di Assman) viene collocato in una stanza. Dalla misura delle due temperature (bulbo asciutto e bagnato), determinare il titolo ed il grado igrometrico dell’aria nell’ambiente.

| Temperatura di bulbo asciutto | Ta = 32+F °C |
| --- | --- |
| Temperatura di bulbo bagnato | Tb = 16+D °C |

Soluzione

I dati sono :

- Ta = 32+6 = 38 °C

- Tb = 16+4 = 20 °C

Questo esercizio offre la possibilità di una soluzione di tipo grafico, che in caso di strumenti sufficientemente precisi può sostituire la soluzione algebrica.

Diamo una definizione approssimativa dello strumento fisico:

Si tratta di uno degli strumenti più sofisticati per la misura dell’umidità dell’aria.

Tale igrometro presenta 2 tubi di ingresso per l’aria che confluiscono in un unico tubo d’uscita dove si può eventualmente trovare una ventola che ne favorisce il flusso. In ognuno dei due tubi d’ingresso è presente un termometro (entrambi uguali); attorno al bulbo di uno di essi è avvolta una garza bagnata con acqua distillata, mentre l’altro ha il bulbo asciutto e su di esso si legge la temperatura ambiente. Nel caso l’aria non sia satura di vapore acqueo si ha l’evaporazione dell’acqua della garza imbevuta, con conseguente abbassamento della temperatura indicata dal termometro bagnato fino ad un valore di equilibrio che rimane poi costante. La differenza tra questa temperatura e quella del bulbo asciutto (temperatura ambiente) ci dà il grado di umidità dell’aria. Questa differenza è tanto maggiore quanto minore sarà il grado di umidità. Tale differenza si annulla quando l’ambiente è saturo.

Diamo adesso le definizioni di titolo egrado idrometrico:

Il titolo (X) è il rapporto tra la massa del vapore e la massa dell’aria secca.

Il grado igrometrico () è definito come rapporto tra la pressione del vapore nella miscela aria-vapore considerata, e la pressione di saturazione del vapore acqueo alla temperatura di analisi.

Il metodo migliore per legare i concetti di titolo, grado igrometrico e temperatura è il diagramma psicrometrico.

diagramma igrometrico

Nota Tb è noto anche il punto B, intersezione della verticale passante per Tb e la curva a grado igrometrico costantemente uguale a 1. Nota anche TA, il punto A è dato dall’intersezione tra la curva a entalpia J costante passante per B e la retta verticale corrispondente alla temperatura TA. Noto anche il punto A, basta leggerne dal grafico il grado igrometrico e il titolo corrispondenti.

Dunque nel nostro caso se possediamo una tabella sufficientemente precisa ed attendibile (più di quanto non lo sia quella presente qui sopra) possiamo adottare una soluzione grafica:

Ta = 38 °C, Tb = 20 °C

Intersechiamo la verticale passante per T = 20 °C con la curva di grado igrometrico uguale a 1. Ora consideriamo la retta ad entalpia costante passante per il punto B trovato. Intersechiamo quest’ultima con la verticale passante per T = 38 °C e otteniamo così dal grafico i valori richiesti dall’esercizio.

La formula generale per il calcolo del titolo è data da

X=0,622⋅ϕ⋅PsatPtot−ϕ⋅Psat

dove Psat è il valore di pressione di saturazione del vapore alla temperatura considerata. Questa grandezza si ottiene delle apposite tabelle del vapore:

per T = 20 °C           PsatA = 0,06755 BAR

per T = 38 °C           PsatB = 0,02103 BAR

essendo Ptot = 1 BAR ottengo che

Xb=0,622⋅PsatB1−PsatB

Xb=0,622⋅0,021031−0,02103=0,01336kgvkgA

corrispondente ad un valore di entalpia ricavabile dalla relazione:

J=T+X⋅(2500+1,9⋅T)

JB=20+0,01336⋅(2500+1,9⋅20)=53,90kJkgA=JA

ma è anche vero che:

JA=TA+Xa⋅(2500+1,9⋅TA)

Xa=JA−TA2500+1,9⋅TA=53,9−382500+1,9⋅38=0,00618kgVkgA

essendo:

Xa=0,622⋅ϕA⋅PsatA1−ϕA⋅PsatA

otteniamo:

Xa1−ϕA⋅PsatA=0,622⋅ϕA⋅PsatA

Xa−Xa⋅ϕA⋅PsatA=0,622⋅ϕA⋅PsatA

ϕA⋅(0,622⋅PsatA+Xa⋅PsatA)=Xa

ϕA=Xa(0,622+xA)⋅PsatA=0,00618(0,622+0,00618)⋅0,06755=0,1456kJkgA

E sempre consigliabile utilizzare entrambi i metodi (grafico ed algebrico) per    commetere meno errori.

## Esercizio 2 - Fluidodinamica -Tolleranza +/- 10%

Della panna, avente viscosità dinamica  pari a 1.2 centiPoise e densità pari a 860 kg/m3 scorre entro un tubo con parete interna liscia. Noto il diametro interno e la portata in massa, determinare il numero di Reynolds e la perdita di carico distribuita per unità di lunghezza del tubo, espressa in Pa/m.

| Diametro interno del tubo | D = 20 + 0.2*BC mm |
| --- | --- |
| Portata in massa | Qm = 0.02 + CD/400 kg/s |

Soluzione

I dati sono :

- D = 24,6 mm = 0,0246 m

- Qm= 0,105 kg/s

 = 860 kg/m^3

- L = 1 m (il risultato è richiesto per unità di lunghezza)

P1                                                                                   P2

L

Il numero di Reynolds si può ricavare dalla relazione:

Re=W⋅Dμρ

inoltre:

Qm=ρ⋅W⋅A

W=Qmρ⋅A=0,105860⋅π(0,0246)24=0,257ms

Il valore della viscosità della panna è dato in centiPoise è  necessaria la conversione.

1Poise=0,1Pa⋅s⇒1cPoise=0,001Pa⋅s

quindi:

μ=1,2cPoise=0,0012Pa⋅s

E’ possibile adesso calcolare il numero di Reynolds:

Re=0,257⋅0,02460,0012⋅860=4530

4530 > 4000 quindi ci troviamo in regime turbolento.

Il fattore di attrito è dato da:

ξ=ΔpρLDw22

… quindi         ΔP=ρ⋅ξL⋅W22⋅D

In questo caso è necessario il diagramma di Moody per calcolare .

Infatti utilizzando l’apposito grafico otteniamo il valore  = 0,038.

Dunque la perdita di carico P vale:

ΔP=860⋅0,0381⋅(0,257)22⋅0,0246=43,87Pa

## Esercizio 3 - Acustica - Tolleranza +/- 0.5 dB

Lungo una ferrovia posta a breve distanza da una abitazione, transitano, nel periodo notturno, n. 12 treni passeggeri e n. 20 treni merci. Noto il valore di SEL (livello di singolo evento) prodotto dal passaggio di un treno di ciascun tipo presso l’abitazione, determinare il SEL complessivo di tutti i transiti ed il livello equivalente del rumore nell’intero periodo notturno.

Soluzione

I dati sono :

| SEL di un treno passeggeri | SELp = 90 + 0.2*BC dB(A) |
| --- | --- |
| SEL di un treno merci | SELm = 98 + 0.2*DE dB(A) |

|  | n° treni | SEL dB(A) |
| --- | --- | --- |
| Treni passeggeri [Np] | 12 | 94,6 |
| Treni merci [Nm] | 20 | 107 |

Questo esercizio è simile al quarto esercizio del tema d’esame del 7 dicembre 2001. .

Non abbiamo suddivisione tra traffico notturno e diurno ma è dato solo quello diurno. Il SEL dei treni merci e passeggeri viene già dato riferito alla distanza di 20 m, distanza a cui va riferito anche il SEL totale di treni che transitano durante la notte..

SELtot=10⋅lgNp⋅10SELp10+Nm10SELm10=10⋅lg12⋅1094,610+20⋅1010710=120,157dB(A)

Leq=SELtot−10⋅lgTn

dove Tn  è la durata della notte ( 22-6, 8 ore, 28800 secondi):

Leq=120,157−10⋅lg28800=75,563dB(A)

### Esercizio 4 - Termocinetica -Tolleranza +/- 20%

La panna dell’esercizio n. 2 ha un calore specifico di 2400 kJ/kgK. Per pastorizzarla, la parete del condotto, lungo 100 m, viene mantenuta alla temperatura di 120°C mediante condensazione di vapore. Conoscendo la temperatura di entrata e di uscita della panna nel tratto di condotto riscaldato, determinare il coeff. di convezione medio e la potenza termica scambiata.

| Temperatura di ingresso panna | T1 = 4 + 0.4*B °C |
| --- | --- |
| Temperatura di uscita panna | T2 = 100 + 0.2*DE °C |

Soluzione

I dati sono :

- Cp = 2400 kJ/kg K

- Tp = 120 °C

- L = 100 m                                                             D

- T1 = 4,8 °C

- T2 = 109 °C

T1

L

T2

Dall’esercizio 2  ricavo che:

la portata del tubo è   M = 0,105 kg/s

il diametro interno è   D = 0,0246 m

t

120

109

4,8

Calcolo la potenza termica scambiata:

Q=M⋅Cp(T2−T1)=0,105⋅2400⋅(109−4,8)=26258W

Ora trovo il coefficiente di convezione h :

ΔTml=(Tp−T1)−(Tp−T2)ln(Tp−T1)(Tp−T2)=(120−4,8)−(120−109)ln120−4,8120−109=44,36°C

Q=h⋅S⋅ΔTml⇒h=QS⋅ΔTml=262580,0246π⋅100⋅44,36=76,6Wm2K

dove S è la superficie del cilindro che è data da:

S=D⋅π⋅L

--------------------------------------------------------------------------------------

Ore 16:30 aula P.