Argomento della lezione :

- Esercizio sui vapori surriscaldati

- Esercizio sull’uso del calorimetro

ESERCIZIO N°1 : LO SCATOLONE ADIABATICO

Il recipiente contiene  vapor d’acqua surriscaldato A e B . I due vapori sono separati tra di loro da un isolante . Sappiamo che MA=1 Kg  , MB=2 Kg  , PA=9.8 BAR , PB=0.98 BAR , XA=0.1 , XB=0.5 .

In un secondo momento viene tolto il setto che divide due vapori, si chiede di studiare lo stato finale di questo sistema chiuso (cioè titolo, pressione e anche variazione di entropia)

-

RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

Questo è un problema a volume costante, in cui non c’è scambio di calore . Per ciò l’energia interna del sistema finale si conserva.

UC = UA + UC     (1)

Inoltre osserviamo che il fenomeno non è lineare , non si può trattare con le leggi dei gas perfetti.

Osservando il classico grafico PV si vede subito che la soluzione sarà dentro il rettangolo delimitato da A e B. Non essendo il fenomeno lineare non troverò la soluzione sulla retta che unisce i due punti.

Osserviamo ora che in generale vale che :

U = M *( uL + XA* uD)     ( 2 )

Allora la ( 1 ) si può riscrivere come :

UC = MA * ( uLA + XA* uDA) + MB * (uLB + XB * uDB )     ( 3 )

Ricaviamo ora uA e uB  dalla opportuna tabella in funzione della pressione :

| ° C | P (BAR) | vD M3/Kg | hL KJ/Kg | r KJ/Kg | sL KJ/(Kg*K) | vL M3/Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 0.3116 | 5.046 | 292.97 | 2334.0 | 0.9548 | 0.001022 |
| 80 | 0.4736 | 3.409 | 334.92 | 2308.8 | 1.0753 | 0.001029 |
| 90 | 0.7011 | 2.361 | 376.94 | 2283.2 | 1.1925 | 0.001036 |
| 100 | 1.0133 | 1.673 | 419.06 | 2256.9 | 1.3069 | 0.001043 |
| 150 | 4.760 | 0.3924 | 632.15 | 2113.2 | 1.8416 | 0.001090 |
| 155 | 5.433 | 0.3464 | 653.78 | 2097.4 | 1.8923 | 0.001096 |
| 160 | 6.181 | 0.3068 | 675.47 | 2081.3 | 1.9425 | 0.001102 |
| 165 | 7.008 | 0.2724 | 697.25 | 2064.8 | 1.9923 | 0.001108 |
| 170 | 7.920 | 0.2426 | 719.12 | 2047.9 | 2.0416 | 0.001114 |
| 180 | 10.027 | 0.1938 | 763.12 | 2013.1 | 2.1393 | 0.001127 |
| 190 | 12.551 | 0.1563 | 807.52 | 1976.7 | 2.2356 | 0.001415 |

Siccome noi conosciamo la pressione possiamo ricavare da questa tutti i dati termodinamici e sfruttare la (3) per ricavare UC ( ricorda che hL = uL  e uD = r - P * vD )

uA = 763.12 + 0.1 * (2013 - 981* 0.1938 ) = 941 KJ/Kg

uB = 419.06 +0.5 * (2256.9 - 98.1 * 1.673 ) = 1460 KJ/Kg

uC= ( MA * uA + MB * uB ) / MC = ( 2* 1460 + 941) / 3 = 1287 KJ/kg

Sfruttando la tabella possiamo ricavare anche il volume occupato  dalla nota relazione :

v = vL + x* vD     (4 )

Dalla (4) si ha  vA = 0.0208 m3/ Kg  e  vB = 0.863 m3/ Kg

Moltiplicando per la massa è ora facile ricavare il volume totale iniziale che sarà ovviamente uguale al volume finale :

VA = vA * MA = 0.0208 m3/ Kg

VB = vB * MB = 1.726 m3/ Kg

VC = VA + VB = 1.7468 m3/ Kg

vC = VC / MC = 0.582 m3/ Kg

Abbiamo così ricavato il volume specifico e l’energia interna dello stato finale ; dobbiamo ora cercare pressione e titolo. Restano sempre valide per lo stato C la (4) e la (2), perciò :

- 0.5823 = vLC + XF * vDC

- 1287 = uLF + XF ( rF - PF * vDF)

Queste sono due equazioni la cui unica vera incognita è XF. Le altre grandezze si troveranno su una riga della tabella dell’acqua. In questi casi comunque non è possibile attuare una soluzione algebrica, useremo allora un metodo ingegneristico che consiste nel procedere per tentativi fino a che il sistema non è soddisfatto. Indicativamente sappiamo che la pressione sarà compresa tra 9.8 BAR e 0.98 BAR

Il risultato finale è P = 1.20 BAR e X = 0.40

Calcoliamo la variazione di entropia :

S = MC*sC - ( MA * sA + MB * sC )         (5)

sA =sL + rA / TA = 2.1393 + 0.1 * 4.443 = 2.58

sB = sL + rB / TB = 1.312 + 0.5 * 6.022 = 4.323

sc = sL + rC / TC  = 1.352 + 0.4 * 5.996 = 3.750

Dalla (5) si ha che S = 3 * 3.750 - 2.58 -2 * 4.323 = 0.03 kJ / K

ESERCIZIO N°2 :

In un tubo gira acqua  alla pressione di 1 BAR e alla temperatura di 100°C. Si vuole conoscere la percentuale di vapore e liquido presenti nel tubo ( oppure il titolo X ) e per questo si fa gorgogliare da un piccolo ugello l’acqua in un calorimetro dove inizialmente la temperatura è di 25°C. La massa d’acqua nel calorimetro prima che l’acqua gorgogli è M1 = 0.570 Kg ; la massa d’acqua finale è MF = 0.615 Kg

Osserviamo innanzitutto che il processo avviene a pressione costante di 1 BAR perché il calorimetro è a cielo aperto.  Allora si conserva l’entalpia del sistema essendo :   dh = dq + v * dp = dq       (1)

Allora  H3 = H1 + H2 (2)

H3 è lo stato finale del sistema dove resta solo acqua liquida ad una temperatura compresa tra 100°C e 25°C. H1 è l’entalpia dell’acqua liquida presente all’inizio del processo e H2 è l’entalpia del vapore umido all’inizio del processo (alla fine non ci sarà vapore). Ricordiamo poi che l’entalpia nel campo del liquido sottoraffreddato non varia

H3 = MF  * CP * TF = (0.615) * 4.1886 * 64 = 164.86 KJ    ( 3 )

H2 = M1  * CP * 25 = ( 0.570 ) * 4.1186 * 25 = 59.68 KJ      ( 4 )

H1 = ( MF - M1 ) *  ( hL + X 1 * r1 ) = 0.045 * ( 419 + X * 2257 ) = 18.855 + 101.5 * X    ( 5 )

E’ da notare che  H3  e H2 sono stati trattati come liquidi e H1 come vapore saturo.

Da quest’ultime equazioni si può ricavare facilmente il titolo X= 0.85

In generale comunque i calorimetri non vengono utilizzati nelle industrie per il costo elevato e perché funzionano unicamente a pressione atmosferica.