Corso di Fisica Tecnica

Prof A. Farina

AA 1999/2000

# Lezione del 05/10/99

Esercizi sul primo principio della termodinamica

## A cura di

Cappelletti Fabio mat 117295

e-mail: cappef@iol.it

### ESERCIZIO 1

Prendiamo un recipiente termicamente isolato con l’esterno contenente 100 l d’acqua . Inseriamo in tale recipiente un albero motore che fa ruotare un’elica grazie ad un motore che produce una potenza P=0.5 cv ; tale motore funziona per un tempo T=20 min.

Calcolare la variazione di energia interna U e di temperatura dell’acqua T.

#### SVOLGIMENTO

Prima di tutto convertiamo le unità di misura di quei dati che sono espressi in modo diverso da quello del Sistema Internazionale:

1cv = 736 W

Quindi  la potenza P= 0.5 * 736 = 368 W

1 min = 60 s

Quindi 20 min = 20 * 60 = 1200 s

Per la risoluzione numerica del problema utilizzo l’equazione del primo principio della termodinamica che afferma :

U2−U1=ΔU+L

Cioè la variazione di energia interna è uguale al calore scambiato meno il lavoro compiuto (dove la convenzione dei segni ci fa considerare il calore positivo quando questo entra nel sistema e il lavoro negativo quando è il sistema a subirlo); nel nostro caso non c’è calore scambiato perché consideriamo il nostro recipiente termicamente isolato.

La potenza sviluppata dal motore in questo caso sta a rappresentare un lavoro negativo , cioè un lavoro che il sistema subisce allora numericamente  otteniamo la seguente equazione:

L=P∗T=−368∗1200=−441600J

ΔU=−LSapendo poi che la variazione di energia interna è uguale al lavoro , ma con un segno meno davanti ad esso:

Risulta che la variazione di energia interna è pari a

ΔU=−L=441600J=441,6kJ

Per calcolare ora  la variazione di temperatura bisogna conoscere il calore specifico dell’acqua  (in questo caso il calore specifico a pressione e volume costante sono uguali infatti per i liquidi non cambia) che è :

CpH2O=4187JkgKIn base alla definizione di calore specifico (variazione di energia fratto la variazione di temperatura) otteniamo la seguente formula per calcolare la variazione di temperatura:

ΔT=ΔUCp∗M

Ossia l’energia ricevuta diviso il calore specifico per la massa di liquido contenuto nel recipiente. Sviluppando i calcoli allora otteniamo :

ΔT=4416004187∗100=1,05K

Concludendo quindi possiamo affermare che :

La variazione di energia interna del sistema è uguale a 441,6 kJ

La variazione di temperatura è uguale a 1,05 K .

#### ESERCIZIO 2

Abbiamo un recipiente termicamente isolato che contiene 100 l di acqua .All’interno di questo recipiente mettiamo una resistenza elettrica che ha un valore R=0.2 nella quale scorre una corrente i=6A e quindi viene dissipato un certo calore per effetto Joule; la corrente viene fatta scorrere per un tempo T=300 s.

Nello stesso recipiente è innestato un albero motore con un’elica che viene azionato tramite una carrucola alla quale è attaccato un peso che ha una massa M=100 kg .

Per quanti metri deve cadere il peso affinchè l’elica azionata dallo stesso produca la stessa dissipazione di calore provocata dalla resistenza ?

#### SVOLGIMENTO

Per quanto riguarda il caso della resistenza sappiamo che la legge da seguire è :

ΔU=QMentre nel caso del masso in caduta libera abbiamo che

|ΔU|=|L|=M∗g∗H

Dove con H intendiamo la distanza che deve percorrere il masso in caduta.

Q=M∗g∗HUguagliando allora le due espressioni otteniamo che

E quindi possiamo esplicitare H come segue:

H=QM∗g=R∗i2∗TM∗gDove per calore si intende quello dissipato dalla resistenza per effetto Joule per un tempo pari all’utilizzo della stessa.Facendo i conti allora risulta :

H=0,2∗62∗300100∗9,81=2,20m

NOTA: per sapere che il risultato è sicuramente in metri basta ricordare che ho usato unità di misura del Sistema Internazionale senza usare alcun coefficiente moltiplicativo ; essendo il SI un sistema coerente sono sicuro di avere il risultato con la sua unità di misura base.

#### ESERCIZIO 3

Ho una massa  di gas M=1 kg che si trasforma passando dal punto A al punto B di cui sono note le coppie (p,v) , (pA,vA) e (pB,vB).

Sono possibili tre percorsi :

- Trasformazione isobara  + trasformazione isocora

- Trasformazione tramite una retta che congiunge i due punti

- Trasformazione adiabatica (senza scambio di calore)

Confrontare le trasformazioni e calcolare il lavoro prodotto dal’espansione nei vari casi.

p∗v53=costLe curve a e b sono geometricamente definite , mentre per la curva c abbiamo l’equazione:

#### SVOLGIMENTO

Delle tre trasformazioni la più facile per calcolare il lavoro è la trasformazione adiabatica , infatti il calore scambiato è nullo ; allora otteniamo:

UB−UA=Q−LDove assumiamo che il lavoro sia dato da:

L=ABp∗dv

pv53=pAvA53Devo quindi esprimere

p=pAvA53v53

Cioè :

Ed ora possiamo completare la scrittura della formula per il lavoro :

L=ABv−53pAvA53dv=pAvA53ABv−53dv=−32pBvB+32pAvA

Lc=3232∗105∗0,001−1∗105∗0,008=3600J=UA−UB=ΔUAndando a sostituire i valori numerici otteniamo che :

Ho così trovato il valore della trasformazione nel caso della adiabatica ; ora per calcolare il lavoro prodotto negli altri casi mi basta effettuare delle operazioni geometriche , infatti la trasformazione a ha come are a quella di un rettangolo, mentre la trasformazione b  ha come area quella di un trapezio.

La=pavb−va=32∗1050,008−0,001=22400J

Lb=pb+pa2vb−va=11550J

ESERCIZIO 4 (POMPA DA BICI)

Abbiamo un sistema “pompa da bici ” che è rappresentato in figura ; esso è inizialmente a pressione atmosferica P1=1 Bar e il volume di aria che c’ è nella camera di compressione della pompa è V1=1 m3/kg.

Dopo che si è spinto con il manico della pompa il volume della camera si è ridotto ad 1/3 di quello precedente cioè V2=V1/3=0,333 m3/kg.

La trasformazione avviene a temperatura costante (avviene molto lentamente) .

Quanto vale il lavoro fatto dalla pompata di aria ?

Quanto vale la pressione P2?

#### SOLUZIONE

Per rispondere alla prima domanda , basta  ricordare che la trasformazione avviene a temperatura costante quindi è un’ISOTERMA e che risponde ad un’equazione del tipo  PV=RT che è costante essendo R una costante moltiplicativa e non varaindo la temperatura del sistema .

Questo grafico riproduce l’andamento della trasformazione isoterma. Ora possiamo passare allo svolgimento dei calcoli:

L=abp∗dv

L=12p∗dv=12p1v1vdv=p1v112dvv=p1v1lnv2v1

Ora vado a sostituire i valori numerici nell’espressione che ho trovato :

L=1*105 * 1 * ln (1/3) =-109861 J

NOTA:il fatto che il lavoro sia risultato con un meno davanti , quindi negativo , non deve farci pensare di avere sbagliato , infatti secondo la convenzione dei segni un lavoro che entra nel sistema è considerato negativo e nel nostro caso ifatti il lavorio viene fatto dallo stantuffo della pompa sulla camera di compressione della stessa.

Per risondere al secondo punto invece dasta risolvere la seguente uguaglianza :

p1v1=p2v2

p2=p1v1v2=3∗p1=3BarCioè basta trovare che :

In realtà però non ho fatto tutto questo lavoro infatti anche la pressione atmosferica P0 mi ha dato una mano , essa è in valore uguale a P1 . Quindi per sapere quanto lavoro ho in realtà fatto devo sottrarre quello fatto dall’aria che stava fuori;

L0=p0∗v2−v1=100000∗(1−0,333)=−66,666J

E questo è il lavoro effettivo.

Ma facendo ciò non ho ancora gestito tutto il ciclo infatti non sono ancora riuscito a “gonfiare la bici” .Quando raggiungo la pressione sufficiente affinchè la valvola della camera d ‘ aria si apre la pressione rimane costante fino a quando spingo lo stantuffo , mentre quando ritiro lo stantuffo nella posizione iniziale la pressione nella camera di compressione scende drasticamente fino a P0 e ritorno , sul grafico , al punto di partenza.Facendo questo movimento lì ambiente , che prima mi aveva aiutato, si riprende il lavoro che mi aveva “regalato” nella fase di spinta e ora il lavoro effettivo e dato dall’area del grafico sottostante.

Ma ora il sistema è aperto (infatti  la valvola della camera d’aria è aperta) e quindi devo calcolare il lavoro sul sistema aperto cioè devo girare il grafico e calcolare il lavoro come

v∗dp