## Sintesi cromatica

Come si ottengono i colori sul monitor di un computer?

Se proviamo a prendere due lampadine di colore diverso e a sovrapporre i loro fasci luminosi la luce che otteniamo è di un terzo colore, diverso dai due originari. I pixel del monitor funzionano in questo modo e i colori che vediamo si ottengono per sintesi cromatica additiva, cioè per la “somma” di luci di diverso colore.

Esiste un diagramma che offre una mappatura di tutti i colori visibili (figura 1).

Figura 1

Il triangolo interno contiene tutti i colori rappresentabili sul computer. Ai vertici si trovano i tre colori principali: il rosso (R), il verde (G) e il blu (B).

Da questi tre colori si possono ottenere tutti gli altri; sommando infatti le loro energie luminose, assegnando alle diverse luci differenti pesi, è possibile ricavare tutta la gamma di colori ricreabili su monitor. Se le intensità sono uguali si ottiene la luce bianca.

Nel computer ad ognuno dei tre colori principali è assegnato un numero a otto bit ed ogni colore può essere pesato con un fattore moltiplicativo fino a 255 ad esempio:

R	   G	      B

255         255        255                 bianco

255           0            0                   rosso

0           255          0                   verde

Questa tecnica basata su tre colori è detta TRICROMIA.

Il nostro occhio però percepisce anche i colori al di fuori del triangolo, come, ad esempio, quelli fluorescenti, colori che però con la tecnica della tricromia non sono realizzabili, essa infatti è la più semplice ma anche la meno efficace e soddisfacente.

Per applicazioni più serie, infatti, dove è necessaria una maggiore fedeltà ai colori visibili, come per la stampa ad esempio, si usa la QUADRICROMIA.

Questa tecnica è basata sull’utilizzo di quattro colori; nella stampa sono il nero, il magenta, il giallo e il ciano. Questi ultimi tre colori sono gli opposti, i complementari di quelli utilizzati sui monitor (come si può vedere dalla figura 2), questo perché nei colori utilizzati per la pittura e per la stampa non si ha l’additività delle luci.

Figura 2

Dato un colore è possibile ricavarne il complementare con un computer facendo un’operazione di XOR sul numero che lo rappresenta: gli 0 diventeranno 1 e viceversa. Si ottiene così una rotazione di 180° del triangolo e conseguentemente l’opposto del colore.

Esistono computer professionali che permettono di effettuare questa rotazione del triangolo in modo da spostarne i vertici e modificare così i tre colori principali su cui è basata la costruzione degli altri, in questa maniera si può ridurre al minimo la differenza cromatica tra lavoro visibile su monitor e lavoro stampato.

## Scambio termico per irraggiamento tra corpi grigi

Cominciamo con il prendere due superfici nere all’interno delle quali c’è il vuoto;

Figura 3

vogliamo trovare la potenza termica scambiata.

Dalla legge di Prevost è facile ricavare che:  ( 1 ) qS1=q1−qRIG1

Ma poiché è (come si vede anche dalla figura 3): a = 1

allora:     ( 2 )   qRIG1=q2     ed essendo la legge di Stefan-Boltzmann:   ( 3 ) q=s0T4

si ottiene che la potenza termica cercata è:

( 4 ) qS1=s0T14−s0T24=s0[T14−T24]

Prendiamo ora una parete grigia e una nera:

Figura 4

procedendo con ragionamenti analoghi ai precedenti si ottiene facilmente che la potenza termica scambiata è:      ( 5 )     qS1=as0T14−as0T24=as0[T14−T24]

rispetto al risultato precedente è sufficiente quindi moltiplicare per il coefficiente a della parete grigia.

##### Se ora prendiamo due superfici grigie le cose si complicano perché entrambe emettono e rifletto

allo stesso tempo.

Figura 5

Sia a1 diverso da a2 e siano:

q1'la potenza complessiva che incide sulla faccia 1

q2'la potenza complessiva che incide sulla faccia 2

della potenza q1' la quota (1-a1) q1' viene riflessa dalla parete 1 e si somma a q1 per dare q2' cioè:   ( 6 )    1−a1q1'+q1=q2'

analogamente della potenza q2' la quota (1-a2) q2' viene riflessa dalla parete 2 e si somma a q2per dare q1' cioè: ( 7 )   1−a2q2'+q2=q1'

Mettendo a sistema le due equazioni e risolvendo si ottiene che:

( 8 )   q1'=q2+(1−a2)q11−(1−a1)(1−a2)               ( 9 )   q2'=q1+(1−a1)q21−(1−a1)(1−a2)

usando poi Prevost si ha che la potenza scambiata tra le facce grigie è qS1=q1−a1q1'cioè sostituendo e vista la (5):

( 10 )       qS1=s0T14−T241a1+1a2−1

Normalmente però lo scambio termico per irraggiamento è sovrapposto a quello per convezione quindi lo scambio termico totale risulta:

( 11 )       qTOT=h(T1−T2)+k(T14−T24)

dove k=s01a1+1a2−1 ( 12 )

Questa equazione purtroppo non è lineare arrivare al risultato è quindi difficile. Per semplificare i conti facciamo diventare l’equazione lineare eliminando i termini elevati alla quarta; per farlo imponiamo: k(T14-T24)=hirr(T1-T2) dove hirr è il coefficiente di irraggiamento e vale di conseguenza

( 13 )      hirr=k(T14−T24)T1−T2

evidente è la sua forte dipendenza dalla temperatura.

Definiamo ora una nuova grandezza:

## Fattori di vista (o di forma)

Prendiamo una struttura circolare e dividiamola in alcuni tratti, ad esempio 5.

Ognuno di questi segmenti produce un

( 14 )   Q=qS

dove S e la superficie dei segmenti.

Prendiamo in esame il tratto 1; qui Q1=q1S1

La quantità Q1colpisce tutte le altre sezioni in maniera e in percentuali diverse.

Sia Q13 la quota di Q1che colpisce il tratto 3 (la parte colorata in figura 6).

Figura 6

Definiamo fattore di forma il valore:     ( 14 )     F13=Q13Q1≤1

Chiaramente sommando tutti i fattori di forma per una sua sezione di un determinato oggetto si ha:

( 15 )      j:1nF1j=1

il fattore F11 esiste ad esempio per il corpo nero.

Il calcolo dei fattori di forma è complesso e di difficile realizzazione, esistono però molti casi notevoli di cui è già noto il valore del fattore di forma.

Uno di questi è quello rappresentato da due forme circolari una all’interno dell’altra.

Figura 7

Se S2 è convesso sicuramente tutta la potenza sprigionata in 2 termina su 1, quindi, di conseguenza,

F12 = 1

Siano i due corpi neri e isotermi (cioè T1=T2=T), qual è la potenza emessa da 1?

Chiaramente vista l’equazione (3) (legge di Stefan-Boltzmann) è:  ( 16 )  Q1=S1s0T4

e analogamente:   ( 17 )Q2=S2s0T4

il bilancio di ciò che avviene su S2 deve essere pari cioè QS2=0, ma è anche QS2=Q2−F12Q1 quindi (viste la (14) e la (3)):  ( 18 ) Q2−F12Q1=S2s0T4−F12S1s0T4=0          da cui

( 19 )        F12=S2S1

se poi S2 è molto piccolo rispetto ad S1 allora si comporta come un corpo nero.

Vediamo ora cosa accade se i due corpi in questione sono grigi;

Figura 8

seguendo ragionamenti e calcoli del tutto analoghi a quelli effettuati in precedenza si giunge ad un sistema di due equazioni in due incognite e si ricava che:

( 20 ) QS1=Q1−a1Q1'=s0S1F12T14−S2T241a2+F12(1−a1a1)

quando S2 è molto piccolo rispetto ad S1 allora F12<<1 è perciò chiaro che il termine F12((1-a1)/a1) perde di significato perché diventa molto piccolo, di conseguenza si torna al risultato:

( 21 )      QS1=a2s0S2T14−T24

dove S1F12=S2.

# Esercizi

## Problema 1

Si abbia un forno rotante per la cottura del cemento lungo 5 metri e con un diametro di 15 centimetri.

Figura A

La temperatura del forno è di 523 Kelvin mentre quella esterna è di 300 Kelvin.

Se il suo coefficiente aF è 0,8 quanto vale Q1?

L = 5m

DF = 0,15m

TF  = 523 K

T¥= 300 K

aF = 0,8

Q1= ?

da equazione (21) è Q1=aFs0STF4−T¥4 quindi il risultato è facilmente ricavabile poiché tutti i termini sono noti essendos0una costante pari a 5,67·10-8 ed S la superficie del cilindro pari a 1,5⋅P⋅5

È quindi:              Q1=0,8(5,67∗10−8)(1,5P5)(5234−3004)

da cui risulta Q1= 71270 W

La potenza che devo fornire al forno per mantenerlo in temperatura è troppo elevata e porta a dei

costi energetici eccessivi. Per ridurre tali costi si pone attorno al forno uno schermo, costituito da un foglietto di lamiera, che ha diametro di 2,25 metri e coefficiente aS 0,4.

Quanto vale ora Q2 con lo schermo?

DS = 2,25m

aS = 0,4

Q2= ?

Figura B

La temperatura dello schermo non è nota, abbiamo quindi due incognite. Proviamo a vedere lo schema elettrico equivalente:

Da (20) e (21) possiamo scrivere un sistema di due equazioni con incognite Q2e TS4:

Q2=s0SFTF4−TS41aF+SFSS1−aSaSQ2=aSs0SSTS4−T¥4

risolvendo il sistema ottengo che:

TS4=TF4DF1aF+DFDS1−aSaS+T¥4aSDSDF1aF+DFDS1−aSaS+aSDS

da cui sostituendo i valori risulta che

TS4=52341,510,8+1,52,251−0,40,4+3004⋅0,4⋅2,251,510,8+1,52,251−0,40,4+0,4⋅2,25

cioè TS4=3,649* 1010 K4 cioè TS = 437 K

sostituendo tale valore in una delle equazioni del sistema precedente ottengo che:

Q2=0,4⋅5,67⋅10−8⋅2,25P5⋅4374−3004=22740W

## Problema 2 (dell’automobile al sole)

Una mattonella quadrata con lato pari a 50 centimetri è posta su di un terreno isolante. La temperatura dell’aria e di 20° C e i raggi del sole arrivano con un angolo di incidenza di 30° ed una

Figura C

potenza di 100 W/m2. Sapendo che il coefficiente a della mattonella è 0.8 calcolare il valore del tempo Tp che la mattonella impiega a raggiungere l’equilibrio termico.

L = 0,5 m

T¥= 20° C = 293 K

λaria= 0,03 W/mK

q= 30°

qINC= 100 W/m2

a = 0,8

Tp = ?

Cominciamo calcolando quanta della potenza del sole incide perpendicolarmente sulla mattonella cioè la potenza per unità di superficie: qINC,0=100cosq=100cos30=86,6Wm2

La potenza assorbita dalla mattonella è dovuta sia al contributo dello scambio termico per irraggiamento sia che per quello convettivo quindi (vedi (11)):

aqINC,0=as0Tp4−T¥4+hTp−T¥

la sola incognita è Tp anche se purtroppo compare elevato alla quarta.

Figura D

Cominciamo calcolando il valore di h:

sappiamo che h=NU⋅λariaL  e che NU = C·Grb·Prc

Verifichiamo ora il valore di Gr per determinare la natura del moto dell’aria. Per farlo dobbiamo assegnare a Tp un valore di tentativo Tp*. Sia Tp* = 40° C:

Gr=gβL3DTν2=9.81⋅1293⋅0,53⋅2015,67⋅10−62=340881477<109

il moto è perciò laminare. Dalla formula di FISHENDE e SAUNDERS ricavo i valori di C = 0,14 e di c = b = 0,3 quindi:

NU = 0,14·(340881477)0,3·0,710,3 = 45,8

e quindi infine è:

h= 45,8·0,03/0,5 = 2,75 W/m2K

Ora possiamo calcolare il valore di Tp:

Tp=4T¥4+aqINC,0−hTp−T¥as0

dove abbiamo sostituito Tp* al valore Tp non elevato alla quarta.

Sostituendo i valori numerici:

Tp=42934+0,8⋅86,6−2,7540−200,8⋅5,67⋅10−8=296K=23°C

Il valore di Tp trovato è troppo diverso da valore di tentativo Tp* che avevamo assunto. Rifacciamo i conti prendendo questo risultato come nuovo valore di tentativo, cioè Tp**= 23°C.

Rifacendo gli stessi conti fatti in precedenza risulta che:

Gr = 51132221 cioè il moto è laminare

NU = 26 e quindi h = 1,56 da cui Tp = 33°C.

La temperatura trovata è ancora molto distante da quella di tentativo, devo fare una terza prova e assumo Tp***=33+232»30. Con questo valore troviamo:

Gr = 170440738 il moto è quindi, come presumibile, ancora laminare

NU =37,23 e quindi h =2,23 da cui Tp = 29°C

Il valore è prossimo a quello di tentativo! Posso quindi affermare che la mattonella si porterà ad una temperatura di equilibrio pari a:

Tp =29,5°C

dove per maggior precisione si è fatta la media tra l’ultimo valore di tentativo Tp*** e la temperatura con esso ricavata.

Posso anche calcolare dall’equazione (13) il valore del coefficiente d’irraggiamento hirr:

hirr=as0Tp4−T¥4Tp−T¥=0,8⋅5,67⋅10−8⋅302,54−29349,5=4,79Wm2K

all’incirca il doppio di quello di convezione.