FRANCESCO NAPOLI  mat.128340  Lezione del 10\01\2000 ore 16:30\18:30

# SCAMBIO TERMICO IN REGIME TRANSITORICO

Lo scambio termico in regime transitorico viene effettuato mediante l’equazione di Fourier :

λd2Tdx2dτ=ρCvdT

La soluzione di questa equazione può essere fatta mediante un calcolo di scomposizione in serie di funzioni ma il processo è lungo e molto difficoltoso. Si preferisce in questi casi applicare la soluzione numerica.

Il calcolo numerico dell’equazione sopra descritta viene fatto utilizzando due metodi, dei quali faremo riferimento solo al primo:

1-Metodo alle differenze finite;

2-Metodo agli elementi finiti;

La soluzione alle differenze finite è molto semplice, abbastanza precisa e, inoltre, può essere facilmente riproposta su calcolatore tramite un banale foglio di calcolo ( excel ad esempio).

Tale metodo è basato sulla discretizzazione geometrica del problema mediante suddivisione finita in celle (linee,superfici o volumi ) delle quali si considerano le singole proprietà, che rappresentano le variabili da trovare.

Studiamo come esempio il caso di una lastra piana inizialmente a temperatura

To:

Lezione del 10\01\2000 ore 16:30\18:30

In figura sono illustrate le curve che rappresentano l’andamento della temperatura dopo che, all’istante =0, la lastra viene immersa in un liquido con temperatura  T To. La parete di contatto raggiunge la nuova temperatura T, e ciò avviene istantaneamente se h1 e h2 ( rispettivamente coefficiente di convezione del fluido e coefficiente di convezione dell’ambiente esterno) sono tendenzialmente infiniti. Per verificare la veridicità dell’ipotesi sfruttiamo il numero di Biot

Β=h⋅Lλ

dove:

h = coefficiente di convezione

L = lunghezza relativa

= coefficiente di convezione

(per questo caso L=S/2)

In base al valore del numero di Biot  possiamo considerare h nel seguente modo:

Β⊳40⇒h1,h2→∞Β⊲0.1⇒h1,h2no∞

L’ipotesi è valida quindi nel caso in cui il numero di Biot sia maggiore di 40, nell’altro caso non solo l’ipotesi non è accettabile ma il materiale tende a mantenere la sua temperatura costante evidenziando l’indipendenza dal parametro spaziale x.

Supponiamo per i nostri scopi l’ipotesi di B>40 accettabile. Procediamo nel seguente modo:

Lezione del 10\01\2000 ore 16:30\18:30

Si suddivide la lastra in un numero fissato di nodi N. Ad ogni nodo si fa corrispondere uno spessore x fissato al valore

Δx=SN−1

tranne al primo ed ultimo nodo il cui valore di x è pari alla metà del valore nominale.

N rappresenta il numero di passi, x è il passo spaziale.

In modo analogo si procede alla discretizzazione del tempo in N nodi e

(n-1) passi temporali ed alla discretizzazione di altre eventuali variabili. Si passa quindi a risolvere la rete elettrica equivalente:

Qn,n−1=(Tn−1t−Tnt)Rn+1,n⋅Δτ

Qn+1,n=Tnt−Tn+1tRn+1,n⋅Δτ

( l’apice t sta ad indicare la temperatura all’istante attuale)

Essendo

ΔU=Qtot=M⋅Cp⋅(Tnt+1−Tnt)Qtot=Qn,n−1−Qn+1,nRn,n−1=Rn+1,n=R

sostituendo otteniamo

(Tn−1t−Tnt)R⋅Δτ−(Tnt−Tn+1t)RΔτ=M⋅Cp⋅(Tnt+1−Tnt)

Lezione del 10\01\2000 ore 16:30\18:30

nella quale la variabile da trovare èTnt+1 e vale

Tnt+1=Tnt1−2ΔτMCpR+Tn−1tMCpR+Tn+1tMCpR

### In generale

Tnt+1=ATnt+BTn−1t+CTn+1t

Δτ però non può essere assunto arbitrariamente è anzi limitato ad un valore Δτlim.Il motivo è ovvio: non è possibile infatti poter prevedere il comportamento del sistema oltre un certo passo temporale (Δτlimappunto) altrimenti i valori non sarebbero più attendibili.

Usando come valori per R ed M i seguenti

R=ΔxλM=ρΔx

la precedente equazione diventa

Tnt+1=1−2λΔτρCpΔx2Tnt+λΔτρCpΔx2Tn−1t+Tn+1t

il Δτlim si ottiene uguagliando i due termini relativi al valore Tnt

1=2λΔτρCpΔx2

dalla quale si ottiene

Δτlim=ρCpΔx22λ

se

α2=λρCp

si ha

Δτlim=Δx22α2

avendo indicato con α2 la diffusività termica. Un basso valore della diffusività tende a far rimanere la temperatura costante mentre, al contrario, un alto valore della diffusività tende a far variare istantaneamente la temperatura.

Lezione del 10\01\2000 ore 16:30\18:30

L’equazione per Δτ=Δτlim diventa

Tnt+1=Tn−1t+Tn+1t2

Δτlimè però a sua volta un valore critico al quale si preferisce un valore più realistico quale potrebbe essereΔτottdefinito come

Δτott=23Δτlim

Anche con questo valore tuttavia l’equazione rimane semplice da risolvere

Tnt+1=Tnt+Tn−1t+Tn+1t3

Passiamo ad un esempio pratico che chiarisca la teoria finora sviluppata:

Una lastra piana ha una temperatura di 38oC.Al tempo 0 la lastra viene immersa totalmente nell’olio bollente a 260oC.La sezione della lastra e di 12cm. Data una diffusività termica α2=0.023m2h calcolare l’andamento della temperatura T(x,τ) per un tempo  di 3 minuti.

Dopo aver suddiviso la sezione in 9 nodi calcolo:

Δx=SN−1=0.128=0.015mΔτlim=Δx22α2=0.01522⋅0.023=0.005hh→m0.3min

dopo aver calcolato il passo temporale utilizziamo un foglio di calcolo per la soluzione finale:

Lezione del 10\01\2000 ore 16:30\18:30

| Δτlim | t | NODI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4(*) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 260 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 260 |
| 0.3 | 1 | 260 | 149 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 149 | 260 |
| 0.6 | 2 | 260 | 149 | 93 | 38 | 38 | 38 | 93 | 149 | 260 |
| 0.9 | 3 | 260 | 177 | 93 | 66 | 38 | 66 | 93 | 177 | 260 |
| 1.2 | 4 | 260 | 177 | 121 | 66 | 66 | 66 | 121 | 177 | 260 |
| 1.5 | 5 | 260 | 191 | 121 | 93 | 66 | 93 | 121 | 191 | 260 |
| 1.8 | 6 | 260 | 191 | 142 | 93 | 93 | 93 | 142 | 191 | 260 |
| 2.1 | 7 | 260 | 201 | 142 | 117 | 93 | 117 | 142 | 201 | 260 |
| 2.4 | 8 | 260 | 201 | 159 | 117 | 117 | 117 | 159 | 201 | 260 |
| 2.7 | 9 | 260 | 209 | 159 | 138 | 117 | 138 | 159 | 209 | 260 |
| 3 | 10 | 260 | 209 | 173 | 138 | 138 | 138 | 173 | 209 | 260 |