# Esercitazione d’esame:

Argomento dell’esercizio: Fluidodinamica

## Esercizio n°1:

Tratto dall’esame del 7/12/2001

### Premessa:

I dati d’ingresso d'ogni problema sono calcolati secondo il numero matricola del singolo studente, quindi noi useremo una matricola fittizia: matr.123456 (ABCDEF)

### Problema:

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m (D1) e contiene acqua sino ad un livello di 5+E m, che è mantenuto costante. Sul fondo è aperto un foro circolare con bordi smussati (β = 0.5), con diametro (D2) pari ad 1/25 di quello del serbatoio (D1), da cui esce l’acqua. Determinare la velocità d'uscita dell’acqua e la portata di massa.

D1

H

D2

Figura 1

### Dati:

D1: 1.68 m

H: 10 m

D2: 0.0672 m

W2: ?

### Svolgimento:

Determino la prima e la seconda sezione: la prima 1 a pelo dell’acqua, e la seconda 2 in linea con l’imboccatura del foro.

W22−W122+gz2−z1+P2−P1ρ+R=LOra posso utilizzare l'Equazione di Bernoulli:

-

Poiché il lavoro è nullo, W1 è trascurabile rispetto a W2 e P è nulla perché non si presenta alcuno sbalzo di pressione (la legge di Stevino non è valida in questo caso).

W222−gH+βW222=0E quindi abbiamo:

-

Chiamo la distanza che va da H a 0 (H….0) h, sostituisco all'equazione precedente ottenendo:

- W2=2gh1+β=2∗9.81∗101+0.5=11.45ms

Per l'Equazione di continuità abbiamo:

- W1A1=W2A2

con A1 e A2 come rispettive aree dei condotti 1 e 2, sostituisco:

- W1πD124=W2πD224

per la legge del moto del pelo libero:

W1=W2D22D12-

sostituisco la funzione -3 alla -6:

- W1=2gh1+0.5D2D12=−dhdt

Ovvero:

- 0dttotdt2g1.5D2D12=H0h−0.5dh

da questa formula possiamo calcolare ttot:

- ttot=2102g1.5D2D12

- ttot=2102∗9.811.51252=1093s

## Esercizio 2:

Tratto dall'esame del 17/01/02:

### Problema:

In una caldaia per la produzione di vapore, una resistenza genera calore per effetto Jaul. La potenza generata è pari a 1000+EF W. La caldaia contiene acqua satura, alla pressione di 10+C Bar. Determinare la temperatura e la portata in massa di vapore prodotto.

Figura 2

P

### Dati:

P=1056 W     => Q=1056 J/sec

Psat=13 Bar

Tsat= ?          => guardo le tabelle che mi danno attraverso la pressione di

saturazione la corrispondente temperatura di saturazione.

Quindi Tsat  =191 oC

Mvap= ?

### Svolgimento:

Innanzi tutto osserviamo il grafico P-V della trasformazione:

P

2

Figura 3

V

1

- Q=r×Joule

con r= al calore latente di vaporizzazione; r è tabellato quindi abbiamo:

- r=1976KJkgr=PMvap

- Mvap=1056Jsec1976000Jg=0.534gsec

## Esercizio n°3:

tratto dall'esame del 17/01/02:

### Problema:

Un aereo vola ad una velocità di 700+2*BC Km/h, ad una quota la cui pressione atmosferica è pari a 0.3+D/20 Bar. Sul musetto dell'aereo è montato un tubo di Pitot. Determinare la pressione differenziale indicata dal tubo di Pitot, e conseguentemente la pressione di ristagno.

U

Figura 4

Diamo uno sguardo alla struttura dei tubi di Pitot:

Figura 5

Psat

Dati:

PR

U=700+2*BC= 746 km/h     =>   207.22 m/s

Pa=0.3+D/20= 0.5 Bar

Ta=0°C

ΔP=?

PR=?

### Svolgimento:

U22−U22+gz2−z1+P1−P2Paria+R=LEquazione di Bernoulli:

-

Sostituendo la formula al nostro caso abbiamo:

U22=ΔPParia

-

- ΔP=PariaU22

- ΔΡ=0.6381201.222=13701.5Pa

Pristagno=Psat+ΔP=50000+13701.5=63701.5Pa

-

arrivati a questo punto dobbiamo calcolare la densità dell’aria a questa quota e a questa temperatura:

ρ×v=m×R×T-

poichè consideriamo solo le grandezze specifiche dividiamo tutto per la massa:

- ρ×v=R×T

siccome la densità è:

- δ=1v

allora abbiamo:

- Pρ=RT

Ricaviamo dalle tabelle il valore R dell'acqua:

R=287

-

in conclusione:

- ρ=PRT=500000287×273=0.6381

## Esercizio n°4:

Tratto dall'esame del 29/06/2001:

### Problema:

Determinare peso e volume di una massa d'aria d'assegnata pressione, temperatura ed entalpia.

### Dati:

P= 2+D                    => 6 bar

T= 50+EF                =>106°C

H=120+BC              =>143 KJ

Peso=?

V=?

### Svolgimento:

Dalla legge sui gas perfetti abbiamo:

- PV=MRT

ρv=RTpoiché come nell'esercizio precedente voglio solo grandezze specifiche divido tutto per la massa:

-

- v=RTP=287106+273600000=0.1813m3Kg

per calcolare l'entalpia:

H=M×h=M×cp×t-

- M=HcpT=143000100×106=1.284kg

Dopo aver trovato la massa calcoliamo il peso:

Peso=1.284×9.81=12.60N-

Mi rimane da calcolare solo il volume totale:

Vtot=M×v=1.284×0.1813=0.2329m3-

## Esercizio n°5:

Tratto dall'esame del 29/06/2001

### Problema:

Determinare la perdita di carico R ed il coefficiente di perdita di carico localizzata β prodotto da un filtro antisabbia, conoscendo il diametro del condotto, la portata d'acqua e la caduta di pressione prodotta.

Figura 6

### Dati:

ΔP=0.03+0.01×D=0.07barD=20+C=23mmQm=0.3+0.05×D=0.50kg/secρ=1000kg/mR=?β=?

### Svolgimento:

Partiamo sempre dall'Equazione di bilanciamento dell'energia (Equazione di bilanciamento di Bernoulli):

- W22−W122+gz2−z1+P2−P1ρ+R=L

La velocità del fluido è uguale essendo uguale la sezione del tubo quindi la possiamo tralasciare; la differenza di quota è nulla perché consideriamo il tubo perfettamente orizzontale.

Dalla definizione sappiamo che:

- R=βW22

dalla legge della lunghezza equivalente:

- R=ΔPρ

quindi:

- ΔPρ=βW22

Adesso dalla formula della portata di massa

- Qm=ρWA=ρWπD24

calcolo la velocità media del fluido:

- W=Qm×4ρπD2=0.5×41000×π×0.0232=1.20msec

- R=70001000=7jkg

- β=7×21.202=9.66 {6

## Esercizio n°6

Tratto dall'esame del 29/06/2001

### Problema:

Un alettone da formula 1dà luogo ad un valore medio della velocità dell'aria sulla sua faccia inferiore più elevato di un fattore k rispetto alla velocità della vettura (300 km/h), mentre sulla sua faccia superiore, piana, si suppone che la velocità dell'aria coincida con quella della vettura. Conoscendo la superficie dell'alettone, determinare la spinta deportante da esso prodotta.

Figura 7

### Dati:

K=1.3+0.1×F=1.9δ=0.5+0.5×E=3m3Fdeportante=?

### Svolgimento:

Per calcolare la forza deportante dobbiamo conoscere la pressione sopra e sotto l'alettone, che sappiamo essere

PB (pressione sulla parte bassa dell'alettone) < PA (pressione della parte alta dell'alettone).

Utilizziamo l'Equazione di Bernoulli trascurando le perdite di carico e la differenza di quota:

U122+P1ρaria=U222+P2ρaria

-

P1−P2ρaria=U22−U122-

- ρaria=1.20kgm3

Calcoliamo le due velocità in m/sec:

- U1=30010003600=83.33msecU2=k×U1=1.9×83.33=158.33msec

Calcolo la differenza di pressione sulle due parti dell'alettone usando la formula -41 dopo aver trovato il valore ρaria nelle tabelle:

- P1−P2=ρariaU22−U122=1.2158.332−83.3322=10784Pa

A questo punto siamo in grado di calcolare la forza deportante:

- Fdep=ΔP−δ=10784×3=32352N